МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Информационно-управляющие системы и технологии»

### ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Микропроцессорные информационно-управляющие системы на транспорте»

«РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА»

Студенту группы

##### 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Назначение: Модуль управления станционным светофором предназначен для управления станционными светофорами различной значности и обеспечения контроля их состояния. Устанавливается на станции.

- Внешние интерфейсы:

– связь с модулем управления верхнего уровня осуществляется по дублированной линии связи через модемы (тип выбрать самостоятельно). Инициатором обмена информации выступает модуль управления верхнего уровня. Интервал между опросами модуля должен быть не более 300мс. От модуля управления верхнего уровня поступают команды: установить сигнальное показание, опрос состояния модуля, сброс устройства. От модуля управления проходным светофором в модуль управления верхнего уровня передается информация о состоянии и исправности объектов управления и модуля. Кодовая посылка имеет формат: адрес устройства (16 бит), команда, операнды, контрольная сумма CRC-16 (формат команд выбрать самостоятельно).

- Реализуемые технологические алгоритмы:

– настройка с помощью внешних органов управления или перемычками значности светофора, типа и расположения сигнальных показаний;

– управление двухнитевыми лампами мощностью до 15Вт в соответствии с полученными командами;

– контроль целостности нитей ламп светофора;

– передача информации о сигнальном показании светофора и целостности нитей ламп в модуль управления системы;

– контроль исправности модуля и линии связи;

– светодиодная индикация состояния модуля и контролируемых параметров.

- Структура МИУС: одноканальная.

- Вид контроля: внутрипроцессорный, многопрограммный.

- Диверситет: программный.

- Тип блокировки в защитном состоянии: программный перезапуск, количество перезапусков не ограничено.

- Датчики входной информации и объекты управления: станционный светофор, количество ламп – от 2 до 6.

##### 2 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Введение

1 Описание схемных решений и алгоритмов работы аналогичных систем.

1.1 Назначение и принципы построения

1.2 Технические характеристики датчиков и исполнительных устройств

1.3 Алгоритм работы и принципы обеспечения безопасности движения поездов

2 Разработка структурной схемы

2.1 Описание структурной схемы

2.2 Принципы обеспечения безопасности в разрабатываемой системе и поведение системы при отказах

3 Разработка принципиальных электрических схем

3.1 Разработка принципиальных электрических схем вычислительного канала.

3.2 Разработка принципиальных электрических схем устройств сопряжения с исполнительными объектами.

3.3 Разработка принципиальных электрических схем устройств сравнения, контроля и блокировки в защитном состоянии.

3.4 Разработка системы электропитания

4 Разработка алгоритмов и программного обеспечения

5 Анализ последствий и критичности отказов

6 Расчет показателей безотказности и безопасности системы

Заключение и выводы.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- С.Н. Харлап, Разработка микропроцессорного модуля управления для системы железнодорожной автоматики: Учеб.-мет. пособие / С. Н. Харлап; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2015. –  175 с.

- К. А. Бочков. Системы микропроцессорных централизаций стрелок и сигналов: учеб. пособие / К. А. Бочков, А. Н. Коврига, С. Н. Харлап; М-во образования Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2013. –  257 с.

- Бочков К.А., Серенков А.Г., Кондрачук В.Ф., Харлап С.Н. Автоматика, телемеханика и связь на транспорте: Пособие по оформлению дипломных проектов – Гомель: БелГУТ, 2002. – 70 с.

Задание выдал

Дата выдачи задания “ 07 “ _сентября_____ 2020г.	Срок сдачи работы	“14“ _декабря__ 2020 г.

Утверждено на заседании кафедры, протокол №_1_ от «_12_» __09____ 2019 г.