Задания для самостоятельного решения

Задача №2.

Участок электрической цепи состоит из четырех резисторов. Вычислите полное электрическое сопротивление участка, полную силу тока и полную мощность, а также силу тока, напряжение и электрическую мощность для каждого резистора, если сопротивления резисторов и общее напряжение участка цепи соответственно равны:

|  | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | U, В | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 |
| Вариант 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Вариант 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| Вариант 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| Вариант 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Вариант 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Вариант 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Вариант 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Вариант 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |

| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4 | Рис. 5 |  |

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Основные понятия и законы

Электрический ток – направленное движение заряженных частиц.

Сила тока – скалярная физическая величина, определяемая электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника за единицу времени

. 					(12)

Постоянный ток – ток, сила и направление которого не изменяются со временем: .

Переменный ток – ток, сила и направление которого изменяется со временем.

Сторонние силы – силы, разделяющие заряды в электрической цепи и создающие в ней электростатическое поле.

Источники тока (энергии, напряжения) – устройства, в которых действуют сторонние силы

Электродвижущая сила (ЭДС) – характеризует работу сторонних сил по перемещению заряда по замкнутому контуру:

. 					(13)

Закон Ома для однородного участка цепи

. 					(14)

Сопротивление проводника длиной , сечением

, 			(15)

где удельное сопротивление материала проводника, длина и площадь поперечного сечения проводника, сопротивление при 00С, температурный коэффициент сопротивления.

Соединения проводников, последовательное и параллельное:

, 			(16)

, 			(17)

сопротивление  одинаковых параллельно соединенных проводников.

. 					(18)

Закон Ома для неоднородного участка цепи (1-2)

, или , 		(19)

где напряжение на неоднородном участке цепи.

Закон Ома для замкнутой цепи

, 					(20)

где внутреннее сопротивление источника тока.

Работа тока – мера превращения энергии электрического тока в другие виды энергии

.			 (21)

Закон Джоуля-Ленца определяет энергию , выделяющуюся в проводнике в форме теплоты, при прохождении тока :

(22)

Мощность тока:

(23)

Любая точка разветвления цепи, в которой сходится не менее трех проводников с током, называется узлом. При этом ток, входящий в узел, считается положительным, а ток, выходящий из узла – отрицательным.

Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

(24)

Например, первое правило Кирхгофа для узла, изображенного на рис., запишется так:

Второе правило Кирхгофа получается из обобщенного закона Ома для разветвленных цепей.

Второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов Ii на сопротивления Ri соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме ЭДС , встречающихся в этом контуре:

(25)

Рассмотрим контур, состоящий из трех участков (см. рис.).

Направление обхода по часовой стрелке примем за положительное, отметив, что выбор этого направления совершенно произволен. Все токи, совпадающие по направлению с направлением обхода контура, считаются положительными, не совпадающие с направлением обхода – отрицательными. Источники ЭДС считаются положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура.

Второе правило Кирхгофа для данного контура будет записано:

При расчете сложных цепей постоянного тока с применением правил Кирхгофа необходимо:

- Выбрать произвольное направление токов на всех участках цепи; действительное направление токов определяется при решении задачи: если искомый ток получится положительным, то его направление было выбрано правильно, отрицательным – его истинное направление противоположно выбранному.

- Выбрать направление обхода контура и строго его придерживаться; произведение  I·R положительно, если ток на данном участке совпадает с направлением обхода, и наоборот, ЭДС, действующие по выбранному направлению обхода, считают положительными, против – отрицательными.

- Составить столько уравнений, чтобы их число было равно числу искомых величин (в систему уравнений должны входить все сопротивления и ЭДС рассматриваемой цепи); каждый рассматриваемый контур должен содержать хотя бы один элемент, не содержащийся в предыдущих контурах, иначе получается уравнения, являющиеся простой комбинацией уже составленных.