### Пример выполнения курсового проекта

Исходные данные:

Структура реконструируемого участка сети приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Реконструируемый участок сети

Расстояние между пунктами составляет  км,  км и

км;

В, Г – сетевые узлы; А, Б, Д – сетевые станции;

tmax=+150С, tmin= минус 30С – максимальная и минимальная температуры грунта.

На участке В-Г работает ЦСП SDH по оптическому кабелю. На участке А-В работают три АСП К-60П по кабелю МКСА-4×4×1,2, на участке Б-В одна система К-300 по кабелю МКТ-4 и на участке Г-Д работают две АСП К-60П по кабелю МКСА-4×4×1,2.

Задача проекта состоит в реконструкции участков сети А-В, Б-В и Г-Д путем замены аналоговых систем передачи на цифровые при использовании существующего кабеля. При этом обеспечить организацию следующих типов каналов и общего их числа (таблица 4.1).

Таблица 4.1

|  | КТЧ | ОЦК | ПЦП | ТЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-В | 50 | 15 | 4 | - |
| А-Б | 20 | 5 | 2 | 1 |
| А-Д | 20 | 10 | 3 | - |

Примечание: КТЧ-канал тональной частоты; ОЦК-основной цифровой канал; ПЦП- первичный цифровой канал со скоростью 2048 кбит/с; ТЦП- третичный цифровой канал со скоростью 34368 кбит/с.

Содержание проекта состоит из:

-          выбора типа цифровых систем передачи для реконструируемых участков сети;

-          размещения НРП и ОРП на этих участках;

-          расчета допустимой и ожидаемой значений защищенности от помех;

-          разработки схемы организации связи на заданном участке сети.

Выполнение курсового проекта

Для выбора цифровых систем передачи сначала рассчитаем эквивалентное число каналов ТЧ в заданных направлениях:

NА-В =50+15+4∙30=185;

NА-Б =20+5+2∙30+1∙480=565;

NА-Д =20+10+3∙30=120

Теперь найдем емкость на каждом участке первичной сети путем суммирования нагрузки всех направлений, проходящей через данный участок.

N1 = NА-В + NА-Б + NА-Д =185+565+120=870;

N2 = NА-Б =565;

N3 = NА-Д = 120>

С учетом емкости аналоговых систем передачи общее число каналов на данных участках составит:

N′1 = 870+3∙60=1050;

N′2 = 565+300=865;

N′3 = 120+2∙60=240

Исходя из этих расчетов, можно сделать выбор типа и  необходимого числа цифровых систем передачи.

Результаты выбора цифровых систем передачи сведем в таблицу 4.2.

Таблица 4.2- Выбор цифровых систем передачи

| Номер линейного тракта | 1 тракт А-В | 2 тракт Б-В | >3 тракт Г-Д |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип линии связи | МКСА-4×4×1,2 | МКТ-4 | МКСА-4×4×1,2 |
| 1 вариант | 3ИКМ-480С | 2ИКМ-480 | 4 ЦСП MEGATRANS |
| 2 вариант | 3 LS-34-S/CX/OF | 2ИКМ-240/480Н | 1ИКМ-240/480Н |

На тракте А-В по кабелю типа МКСА-4×4×1,2 возможна работа трех систем ИКМ-480С или LS-34-S/CX/OF. Данные варианты равнозначны, так как эти системы имеют одинаковые технические характеристики. Но одним из преимуществ ЦСП LS-34-S/CX/OF является возможность работы по оптическому кабелю. При реконструкции данного участка сети используется существующий электрический кабель, поэтому выберем ЦСП отечественного производства ИКМ-480С.

На втором тракте Б-В по кабелю МКТ-4 необходимо организовать 865 каналов ????????, при этом можно использовать две системы  ИКМ-480 или две ЦСП производства «Новел-ИЛ» ИКМ-240/480Н, применяя адаптивную диффренциальную импульсно-кодовую модуляцию. Как уже отмечалось выше, повышение эффективности ЦСП можно достичь, если при передаче сигналов использовать не ИКМ, а АДИКМ. Однако, при скоростях передачи 32 кбит/с и ниже, канал ТЧ, формируемый в ЦСП, несколько уступает по качеству и возможностям передачи различных видов информации каналу ТЧ АСП и ОЦК. Поэтому на данном участке сети выбираем систему передачи ИКМ-480.

На третьем тракте Г-Д для работы по кабелю МКСА-4×4×1,2 выбираем систему MEGATRANS. При использовании ЦСП ИКМ-240/480Н на модернизацию существующей АСП необходимы большие материальные затраты, из-за того что данная система имеет длину регенерационного участка меньшую, чем существующие аналоговые системы К-60 (типичные значения регенерационного участка для АСП К-60 находятся в пределах от 15 до 24 км).

При этом работы, связанные с модернизацией, могут приводить к повреждениям самого кабеля.

Применение системы MEGATRANS позволяет осуществить полную замену АСП К-60 без проведения каких-либо кабельных работ (используются только существующие сооружения НУП и ОУП) за счет достижения необходимой длины регенерационного участка.

1.      Тракт А-В, ℓ1=95 км, работает три ЦСП ИКМ-480С

Длина регенерационного участка при температуре грунта отличной от t=200С может быть определена

; ,

где Аmax РУ, Аmin РУ – максимальное и минимальное затухание регенерационного участка по кабелю,

– километрическое затухание кабеля ЦСП при максимальной и минимальной температуре грунта по трассе линии.

Согласно техническим данным системы передачи (таблица 3.4)

Аmax РУ=85дБ, Аmin РУ=40дБ.

Километрическое затухание кабеля определяется

,

где - километрическое затухание кабеля при температуре (t0=200C),

- температурный коэффициент затухания,  1/град.

Для кабеля марки МКСА-4×4×1,2 ,

где f - расчетная частота.

Для системы ИКМ-480С fр=17МГц, тогда

Дб/км

Дб/км

Дб/км

км;      км

Расчет количества регенерационных участков на заданном линейном тракте можно осуществить по формуле

,

где ℓ- расстояние между заданными пунктами,

Е(x)- функция целой части.

Расстояние между пунктами А-В равно ℓ1=95 км, ℓном ру =3 км, тогда

При этом будет 31 участок с ℓномру=3 км, а один – укороченный с ℓру=2 км.

2.      Тракт Б-В, ℓ2=108 км, работает две ЦСП ИКМ-480

Для кабеля МКТ-4 километрическое затухание кабеля при температуре t0=200 C определяется по формуле

,

где  – километрическое затухание кабеля,

f – расчетная частота, равная fт /2.

Согласно таблице 1.2 для марки кабеля МКТ-4 =5,34 Дб, fр=17 МГц.

Дб

Тогда километрическое затухание при максимальной температуре

Дб,

километрическое затухание при минимальной температуре

Дб

Для системы ИКМ-480 максимальное и минимальное затухание регенерационного участка равно 73 Дб и 43 Дб соответственно (таблица 3.3). Определим длину регенерационного участка для данных значений затухания.

км;       км

Рассчитаем число регенерационных участков между заданными пунктами по формуле

,

ℓ- расстояние между пунктами Б-В равное 108 км, ℓном ру=3 км.

Таким образом, получилось 36 регенерационных участков с номинальной длиной.

Определим ожидаемую защищенность от помех от линейных переходов для регенераторов ЦСП по кабелю типа МКСА-4×4×1,2.

При двухкабельном режиме работы ЦСП определяющими являются переходные влияния на дальнем конце. Ожидаемая защищенность от помех от линейных переходов на дальнем конце АЗℓплп ож может быть определена

,

где  – среднее значение защищенности от переходного влияния на дальний конец на частоте fi для  длины регенерационного участка ℓi;

– среднеквадратическое отклонение защищенности на дальнем конце, (5÷6дБ);

ΔАрег – изменение защищенности за счет неидеальной работы регенератора, (4÷10дБ);

n – число влияющих пар.

Для современных ЦСП, применяемых в настоящие время, ΔАрег можно принять равными нулю. На частоте свыше 10 МГц =0.

Средние значения защищенности на дальний конец для любой частоты fi могут быть найдены из выражений:

- для межчетверочных комбинаций:

,

- для внутричетверочных комбинаций:

, при ℓру≥2,5км,

где – среднее значение защищенности на дальний конец на частоте f1, на длине ℓ1 (ℓ1=2,5 км или 5км).

Согласно таблице 1.3 и 1.4 для межчетверочных комбинаций =47,2 Дб, а во внутричетверочных комбинациях =27,1 Дб на частоте f1=8 МГц и на участке кабеля длиной ℓ1=2,5 км. Тогда средние значения защищенности на дальний конец для межчетверочных комбинаций на частоте fi=17 МГц и ℓi=3 км

Дб

На данном участке используется три системы ИКМ-480С, поэтому наихудшим вариантом влияния переходных помех будет на систему, работающую внутри четверки кабеля совместно с другой ЦСП.

АЗℓплп ож для межчетверочных комбинаций может быть определена

Дб

Теперь определим средние значения защищенности на дальний конец для внутричетверочных комбинаций

Дб >

АЗℓплп ож для внутричетверочных комбинаций может быть найдена

Дб

Рассчитанные значения ожидаемой защищенности от помех от линейных переходов для регенераторов ЦСП по симметричным кабелям необходимо сравнить с допустимой защищенностью. При правильном выборе длины регенерационного участка должно выполняться требование АЗдоп≤АЗож.

Для ЦСП ИКМ-480С и LS-34-S/CX/OF АЗдоп не рассчитывается, это значение указано в технических характеристиках данных систем передачи и составляет на частоте 17,2 МГЦ:

-          для внутричетверочных комбинаций 12 дБ;

-          между парами разных четверок 22 Дб.

Сравнивая полученные значения защищенностей от линейных переходов с указанными, видим, что требование АЗдоп≤АЗож выполняется. Для межчетверочных комбинаций АЗдоп=22 дБ ≤ АЗож=39,86 дБ, а для внутричетверочных комбинаций АЗдоп=12 дБ ≤ АЗож=13,21 дБ.

Найдем допустимую и ожидаемую защищенность для регенераторов ЦСП по коаксиальным кабелям.

В ЦСП по коаксиальным кабелям основным видом помех являются собственные помехи, имеющие нормальный закон распределения.

Допустимую защищенность можно определить по эмпирической формуле, зная допустимую вероятность ошибки на один регенератор Рдоп рег

, дБ

L=3 – число уровней линейного сигнала,

Рдоп рег=Р1 км∙ℓру,

где Р1 км=1,67∙10-10 – допустимая вероятность ошибки внутризонового участка номинальной цепи на 1 км, ℓру=3 км – длина регенерационного участка.

Рдоп рег=1,67∙10-10∙3=5,01∙10-10

дБ

Ожидаемая защищенность от собственных помех находится по формуле

, дБ,

где Uсм=3В – максимальное напряжение цифрового сигнала на входе схемы сравнения регенераторов (таблица 3.4),

δ – среднеквадратическое значение собственной помехи на входе схемы сравнения регенератора.

, В,

где Арег– затухание регенерационного участка при

Дб,

К=1,38·10-23 Дж/град – постоянная Больцмана,

Т=273+t0C – температура в градусах Кельвина

Т=273+15=288,

D=5 – коэффициент шума усилителя,

fт=34 МГц – тактовая частота ЦСП,

ZВ=72 Ом – волновое сопротивление симметричного кабеля (таблица 1.2).

мВ

дБ

При правильном выборе длин регенерационных участков должно выполниться условие Аз доп рег ≤ Аз ож кк. Сравнивая полученные значения, видим, что данное требование выполняется, а именно

Аз доп рег=21,71 дБ ≤ Аз ож кк=44,32 дБ

Для системы MEGATRANS электрический расчет не требуется. Производители данного оборудования НТЦ НАТЕКС гарантируют высокое качество работы, отвечающее всем необходимым требованиям.

Для рассмотренного примера схемы организации приведены в Doc1, Doc2, Doc3.