Тема: Расчёт погрешностей прямых измерений

Типовое индивидуальное задание 1. Типовое задание.

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |

Измеряется напряжение переменного тока.

исходные данные:

Цифровой вольтметр отечественного производства:

- предназначен для измерений синусоидальных напряжений1);

- непосредственно реагирует на средневыпрямленное значение (СВЗ) напряжения;

- класс точности 0,2/0,1;

- предел измерений Uк = 500 B;

- длина шкалы* – 5000;

максимальное число, отображаемое дисплеем

- значение сопротивления RV = 1000 кОм;

- значение ёмкости CV.макс = 50 пФ;

- рабочий диапазон частот ∆Fраб. = 20 Гц…100 кГц;

- диапазон рабочих температур ∆Θраб. = -20…+35°С

- диапазон нормальных температур ∆Θнорм. = (20±2)С;

- температурный коэффициент влияния kΘ = 0,5∆о.п/10ºС;

Отсчитанное по шкале значение Uотс = [см. фото] B.

Параметры окружающей среды:

- диапазон возможных температур ∆θср = (10…30) °С.

Параметры источника сигнала:

|  | - значение сопротивления Rвых = 1 кОм; - частота генерируемого сигнала f = 500 Гц. Форма сигнала синусоидальная |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ:

- Записать результат измерения U, проведённого в указанных условиях. Расчёт провести методом наихудшего случая.

- Рассчитать погрешность δп=γп результата измерения, если оно будет выполнено в конце шкалы U=Uк.

3. Сравнить точности измерений, полученных в пунктах 1 и 2 задания

4. Выводы

Примечания –

1 Смотреть приложения Г, А и Б к теме «Способы измерения напряжений»

2 Решать задачу с исключительным использованием обозначений, применённых здесь и в разосланных материалах к семинарским занятиям. Сохранить формат задания.

3 Важно: в качестве символа десятичной дроби использовать исключительно запятую.

4 Единицы измерений записываются исключительно русскими буквами. Применяйте при необходимости дольные и кратные единицы измерений

5 Результат измерений записать в соответствии с изученными правилами: число разрядов в погрешности, скорректированная (если требуется) запись измеренного значения, единицы измерений.