Задание 1

Ко вторичной обмотке трехфазного трансформатора, паспортные данные которого приведены в таблице 1., подключена нагрузка с коэффициентом мощности cos2 .

Задание:

1. Начертить схему соединения обмоток трансформатора, Т-образную схему замещения одной фазы и рассчитать ее  параметры.

2. Определить коэффициент мощности трансформатора в режиме холостого хода cos10 и в режиме номинальной нагрузки cos1 ном  при заданном значении cos2 нагрузки.

3. Для режима номинальной нагрузки построить векторную диаграмму трансформатора.

4. Ответить на вопросы, указанные в таблице 1.

Указания к выбору варианта:

1. Последние две цифры ID студента определяет номер выбираемой из таблицы 1 строки исходных данных.

2. Коэффициент мощности нагрузки трансформатора cos2 выбирается по первой букве фамилии и равен 1,0 (А,Б,В,Г,Д,Х,Э); 0,95 (Е,Ж,З,И,К,Ц,Ю); 0,9 (К,Л,М,Н,О,Ш,Я); 0,85 (П,Р,С,Т,У,Ф,Щ,Ы).

Таблиц 1 – Исходные данные к задаче 1

| Последние две цифры ID студента | Схема | Sном кВ А | U1ном, кВ | U2ном, В | Uк , % | Pк, Вт | P0, Вт | i0 , % | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y/Y -0 | 25 | 6 | 400 | 4,5 | 645 | 125 | 3,2 | 1, 14, 23 |
| 2 | Y/∆-11 | 25 | 6 | 230 | 4,5 | 645 | 125 | 3,2 | 2, 15, 24 |
| 3 | Y/Y -0 | 25 | 10 | 400 | 4,6 | 645 | 115 | 3,2 | 3, 16, 25 |
| 4 | Y/∆-11 | 25 | 10 | 230 | 4,6 | 645 | 115 | 3,2 | 4, 17, 26 |
| 5 | Y/Y -0 | 40 | 6 | 400 | 4,5 | 880 | 240 | 4,5 | 5, 18, 27 |
| 6 | Y/∆-11 | 40 | 6 | 230 | 4,5 | 880 | 240 | 4,5 | 6, 19, 28 |
| 7 | Y/Y -0 | 40 | 10 | 400 | 4,6 | 890 | 180 | 3,0 | 7, 20, 29 |
| 8 | Y/∆-11 | 40 | 10 | 230 | 4,6 | 890 | 180 | 3,0 | 8, 21, 30 |
| 9 | Y/Y -0 | 63 | 6 | 400 | 4,7 | 1380 | 360 | 4,5 | 9, 22, 1 |
| 10 | Y/∆-11 | 63 | 6 | 230 | 4,7 | 1380 | 360 | 4,5 | 10, 23, 2 |
| 11 | Y/Y -0 | 63 | 10 | 400 | 4,6 | 1380 | 220 | 2,8 | 11, 24, 3 |
| 12 | Y/∆-11 | 63 | 10 | 230 | 4,6 | 1380 | 265 | 2,8 | 12, 25, 4 |
| 13 | Y/Y -0 | 63 | 20 | 400 | 5,0 | 1380 | 245 | 4,43 | 13, 26, 5 |
| 14 | Y/∆-11 | 63 | 20 | 230 | 5,0 | 1380 | 290 | 4,43 | 14, 27, 6 |
| 15 | Y/Y -0 | 100 | 6 | 400 | 4,5 | 2170 | 365 | 2,6 | 15, 28, 7 |
| 16 | Y/∆-11 | 100 | 6 | 230 | 4,5 | 2170 | 365 | 2,6 | 16, 29, 8 |
| 17 | Y/Y -0 | 100 | 10 | 400 | 4,7 | 2170 | 310 | 2,6 | 17, 30 ,9 |
| 18 | Y/∆-11 | 100 | 10 | 230 | 4,7 | 2170 | 310 | 2,6 | 18, 1, 10 |
| 19 | Y/Y -0 | 100 | 20 | 400 | 6,5 | 2170 | 340 | 4,1 | 19, 2, 11 |
| 20 | Y/∆-11 | 100 | 20 | 230 | 6,5 | 2170 | 340 | 4,1 | 20, 3, 12 |
| 21 | Y/Y -0 | 100 | 35 | 400 | 6,8 | 2170 | 340 | 4,2 | 21, 4, 13 |
| 22 | Y/∆-11 | 100 | 35 | 230 | 6,8 | 2170 | 340 | 4,2 | 22, 5, 14 |
| 23 | Y/Y -0 | 160 | 6 | 400 | 4,5 | 2900 | 460 | 2,4 | 23, 6, 15 |
| 24 | Y/∆-11 | 160 | 6 | 230 | 4,5 | 2900 | 460 | 2,4 | 24, 7, 16 |
| 25 | Y/Y -0 | 160 | 10 | 400 | 4,7 | 2900 | 500 | 2,4 | 25, 8, 17 |
| 26 | Y/∆-11 | 160 | 10 | 230 | 4,7 | 2900 | 500 | 2,4 | 26, 9, 18 |
| 27 | Y/Y -0 | 160 | 20 | 400 | 6,5 | 2900 | 540 | 2,4 | 27, 10, 19 |
| 28 | Y/∆-11 | 160 | 20 | 230 | 6,5 | 2900 | 540 | 2,4 | 28, 11, 20 |
| 29 | Y/Y -0 | 160 | 35 | 400 | 6,8 | 2900 | 600 | 2,4 | 29, 12, 21 |
| 30 | Y/∆-11 | 160 | 35 | 230 | 6,8 | 2900 | 600 | 2,4 | 30, 13, 22 |

Вопросы  к заданию 1 и  к заданию 2

1. Каковы условия проведения и назначение опыта холостого хода трансформатора?

2. Напишите уравнение токов трансформатора и объясните физический смысл составляющих первичного тока.

3. Что называют приведенными величинами вторичной обмотки? Как производится приведение параметров вторичной обмотки к параметрам первичной?

4. Какие величины определяются в опыте холостого хода, по какой схеме он производится?

5. Начертите схему опыта короткого замыкания трансформатора. Какие величины определяются в этом опыте?

6. Что называется напряжением короткого замыкания? Каков его физический смысл?

7. Определите значение аварийного тока короткого замыкания рассчитываемого трансформатора, если вторичную обмотку трансформатора закоротить, а на первичную подать номинальное напряжение.

8. Что изменится в работе трансформатора, если на первичную обмотку подать постоянное напряжение, равное номинальному? Почему этот режим приводит к аварии?

9. Начертите принципиальную схему однофазного трансформатора и объясните принцип его работы.

10. Какой магнитный поток называется основным, какой – потоком рассеяния? Как выражаются ЭДС рассеяния обмоток?

11. Напишите уравнения напряжения для первичной и вторичной обмоток и объясните смысл каждого из членов этих уравнений.

12. Как изменится вторичное напряжение трансформатора, если его индуктивную нагрузку заменить емкостной? Для доказательства используйте упрощенную схему замещения трансформатора и векторную диаграмму.

13. В каких случаях целесообразно применение автотрансформаторов? Каковы их преимущества? Недостатки?

14. Какие трансформаторы используются для расширения пределов измерительных приборов? Как подключаются к ним несколько однотипных измерительных приборов?

15. Почему в опыте холостого хода можно пренебречь потерями в меди, а опыте короткого замыкания - потерями в стали?

16. Какие потери в трансформаторе являются постоянными, какие переменными, и почему?

17. Объясните, почему магнитный поток в трансформаторе практически не зависит от нагрузки.

18. Как устроены трехфазные трансформаторы, и какие схемы соединения могут они иметь?

19. Для какой цели на электрических станциях в начале линии электропередачи устанавливают повышающие трансформаторы?

20. С какой целью в трансформаторе используется ферромагнитный сердечник? Почему сердечник трансформатора собирается из отдельных изолированных листов электротехнической стали «внахлестку»?

21. Почему ток холостого хода имеет малую величину и как он определяется?

22. Какими элементами в схеме замещения учитываются первичная и вторичная обмотки, магнитопровод трансформатора?

23. Как рассчитываются параметры схемы замещения трансформатора?

24. При какой нагрузке (активной, активно-индуктивной или активно-емкостной) напряжение на зажимах потребителей – минимальное? Ответ поясните векторными диаграммами.

25. Каковы причины изменения вторичного напряжения трансформатора при увеличении нагрузки?

26.Что вызывает нагрев трансформатора и почему ограничивается температура нагрева?

27. Почему у большинства трансформаторов максимальный КПД имеет место при нагрузке 0,5 ÷ 0,75 от номинальной? Определить , при котором КПД рассчитываемого трансформатора максимален.

28. Почему в качестве номинальной мощности трансформатора задается полная мощность в кВА?

29. В чем преимущества трехстержневого трехфазного трансформатора перед однотипным, выполненным из трех однофазных?

30. В каком режиме работают измерительные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока? Какие имеются ограничения при подключении к ним количества измерительных приборов?