Задание: Рассчитать припуски и межоперационные размеры при обработке вала, взяв задание в соответствии с вариантом по табл. 1.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению контрольной работы

Ответы на задания контрольной работы должны быть краткими, точными и не повторять текст учебника или учебных пособий.

Выполняя расчеты, вначале следует привести буквенное выражение, с указанием смыслового значения входящих в него параметров, а затем сделать подстановку цифровых величин и выполнить расчет.

Графические работы следует выполнять карандашом с использованием чертежных инструментов, соблюдая требования ЕСКД или с применением графических редакторов. В конце выполненной контрольной работы необходимо дать список использованной литературы.

Для выполнения расчета припусков необходимо учесть следующее.

С целью проектирования заготовки назначают припуски на все обрабатываемые поверхности детали. При этом установление чрезмерно больших припусков ведет к непроизводительным потерям материала, увеличению трудоемкости механической обработки, повышению расхода режущего инструмента и электроэнергии и т. п. С другой стороны, назначение недостаточно больших припусков не обеспечивает удаление дефектных слоев материала и достижения требуемой точности и шероховатости обрабатываемых поверхностей [6, 7].

минимальный припуск Zi min (4);

2) устанавливаются допуски на размеры предыдущей и выполняемой операции Тi-1 и Тi исходя из технологических возможностей оборудования (точность по паспорту, определенную экспериментально или из справочных таблиц);

размер максимально возможного припуска Zi max (2);

номинальный припуск Zi ном (3);

сумма операционных припусков (1).

Библиографический список

Основной

1. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства [Текст] / В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. – М. : Изд-во «Дрофа», 2009. – 380 с.

2. Технологические процессы в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Г. Схиртладзе, С. И. Богодухов., Р. М. Сулейманов и др. – М. : Машиностроение, 2009. – 640 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114361. – Загл. с экрана.

Дополнительный

Маталин, А. А. Технология машиностроения [Текст] : учебник / А. А. Маталин. – СПб. : Изд-во «Лань», 2008. – 512 с.

- Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. М. Базров. – М. : Машиностроение, 2007. – 736 с. Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/58005. – Загл. с экрана.

- Казаков, Ю. М. Автоматизация проектирования технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. М. Казаков, В. И. Аверченков. – М. : Изд-во «ФЛИНТА», 2011. – 229 с. Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/116379. – Загл. с экрана.

- Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении [Текст] : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / Я. М. Радкевич, В. А. Тимирязев, А. Г. Схиртладзе и др.; под ред. В. А. Тимирязева. – М. : Высш. шк., 2004. – 272 с.

- Справочник технолога-машиностроителя [Текст]. В 2 т. / под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. - М. : Машиностроение, 2001. - Т. 1. – 912 с.

- Справочник технолога-машиностроителя [Текст]. В 2 т. / под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. - М. : Машиностроение, 2001. - Т. 2. – 944 с.

- Оформление технологических документов на процессы и операции обработки резанием [Текст] : метод. указания к выполнению расчетно-практической работы по курсу «Технологические процессы в машиностроении» / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. Г. В. Попов, Б. А. Голоденко, Ю. М. Веневцев и др. – Воронеж, 2003. – 28 с.

- ГОСТ 3.1105-2011. Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 2012. – 21 с.

- ГОСТ 3.1118-82. Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 22 с.

- ГОСТ 3.1128-93. Единая система технологической документации. Общие правила выполнения графических технологических документов [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 1980. – 19 с.

- ГОСТ 3.1404-86. Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2003. - 21с.

- ГОСТ 3.1702-79. Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 21 с.

- ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски [Текст]. - М. : Изд-во стандартов, 1990. - 54 с.

- ГОСТ 7062-90. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски [Текст]. - М. : Изд-во стандартов, 1991. - 46 с.

- ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски [Текст]. - М. : Изд-во стандартов, 1989. - 41 с.

- ГОСТ Р 53464-2009. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку [Текст]. - М. : Изд-во стандартов, 2010. - 56 с.