МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева»

ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Электронное издание

- Методические указания

- к выполнению контрольной работы

для студентов направления подготовки 15.03.04

«Автоматизация технологических процессов и производств»

заочной формы обучения

- Красноярск, 2015

Дискретные системы управления: методические указания по выполнению контрольной работы для студентов направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» заочной формы обучения.–Красноярск: СибГУ, 2018.– 61 с.

Составитель Г.И.Чмых

Рецензент: канд. Техн. наук, доцент П.М.Гофман (научно-методический совет СибГТУ)

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом СибГУУ

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»

Институт электронно-дистанционного обучения

Кафедра автоматизации производственных процессов

ИМПУЛЬСНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ  УПАВЛЕНИЯ

(Контрольная работа)

Преподаватель:

_________________________А.И.Иванов

(подпись)

___________________________________

(оценка, дата)

Выполнил:

студент группы _____________________

_________________________В.С. Петров

(подпись)

____________________________________

(дата)

С  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», 2018

Содержание

Введение………………………………………………………………….4

- Математическое описание дискретных систем……………………6

1.1 Общие сведения об импульсных и цифровых системах управления……………………………………………………………….6

1.2 Линейные разностные уравнения…………………………..11

1.3 Определение z-преобразования…………………………….12

1.4 Связь z-преобразования и дискретного преобразования Лапласа………………………………………………………………….13

1.5 Представление данных в импульсной форме……………...14

1.6 Импульсная передаточная функция………………………..16

1.7 Частотные характеристики импульсных систем………….23

1.8 Логарифмические частотные характеристики импульсных систем…………………………………………………………………..27

2 Контрольная работа………………………………………………….31

2.1 Общие методические указания……………………………..31

2.2 Задача 1………………………………………………………33

2.3 Задача 2………………………………………………………35

2.4 Задача 3………………………………………………………37

2.5 Задача 4………………………………………………………38 Ключевые слова………………………………………………………..39

Библиографический список……………………………………………41

Приложение А Z-преобразование……………………………………..42

Приложение В  Примеры определения импульсной передаточной функции…………………………………………………………………44

Приложение Г  Расчет и построение переходной характеристики импульсной системы…………………………………………………...46

Приложение Д  Примеры построения диаграммы Найквиста………49

Приложение Е  Построение логарифмических частотных характеристик импульсной разомкнутой системы…………………..53

Приложение Ж  Разложение дробно-рациональной функции на простые дроби…………………………………………………………..58

Приложение И  Образец оформления титульного листа контрольной работы…………………………………………………………………...61

Введение

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Дискретные системы управления» разработаны на основе учебного плана направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация производственных процессов и производств».

В настоящее время широкое применение получили дискретные системы  управления, в которых наряду с непрерывными способами передачи и преобразования сигналов применяются способы, в которых в том или ином виде используется дискретизация (квантования) сигнала.

Задачей методических указаний является помощь в овладении навыками практического применения полученных теоретических знаний по составлению математических моделей дискретных систем.

Контрольная работа является обязательной для студентов заочной формы обучения. На нее отводится 18 часов  (0,5 зачетных единиц )самостоятельной работы.

Целью контрольной работы является закрепление полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы теоретических знаний и практическое освоение методов математического описания и  построения временных и частотных характеристик импульсных систем управления.

Для успешного выполнения контрольной работы необходимы знания теории  линейных непрерывных систем автоматического управления и освоение соответствующих разделов теории линейных дискретных (импульсных и цифровых) систем управления.

Выполнение контрольной работы  позволит развить следующие профессиональные компетенции:

- способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования средств и систем автоматизации, учавствовать в работах по расчету и проектированию средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК1);

- способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств (ПК18);

- способность участвовать в работах по моделированию средств и систем автоматизации (ПК19).

В методических указаниях приведены задания, методические указания по выполнению, рассмотрены примеры решения типовых задач и теоретический материал по темам контрольной работы.

- Математическое описание дискретных систем

1.1 Общие сведения об импульсных и цифровых системах управления

Системы, которые являются непрерывными, за исключением одной или нескольких операций квантования по времени, называются импульсными системами. В общем случае импульсная автоматическая система может быть представлена взаимодействующими между собой  непрерывной (НЧ) и импульсной (ИЧ) частей (рисунок 1).

ИЧ

НЧ

g(t)

e(t)

u(t)

x(t)

_

Рисунок 1 – Обобщенная функциональная схема импульсной автоматической системы управления

Импульсная часть выполняет операции квантования по времени и восстановления данных, которую можно рассматривать как некоторый преобразователь непрерывного сигнала e(t) в управляющее воздействие u(t). В простейшем случае импульсная часть является реальным импульсным элементом (РИЭ) (импульсным модулятором), на выходе которого формируется последовательность импульсов, зависящая от непрерывного сигнала ошибки.  Например, при амплитудно-импульсной модуляции ИЧ преобразует непрерывный сигнал е(t) в последовательность импульсов, амплитуды которых пропорциональны значениям непрерывного сигнала ошибки в равноотстоящие моменты времени Т.

При анализе реальный импульсный элемент заменяют последовательным соединением  идеального импульсного элемента (ИИЭ) (квантователя) и формирующего элемента  (ФЭ) (фиксатора) (рисунок 2).

ФЭ

НЧ

e(t)

ИИЭ

e*(t)

x(t)

u(t)

_

g(t)

РИЭ

Т

Рисунок 2 – Функциональная схема импульсной системы с идеальным импульсным элементом

Идеальный импульсный элемент под воздействием непрерывного сигнала e(t) формирует идеальные мгновенные импульсы вида δ-функций, «амплитуды площадей» которых равны значениям входного сигнала в моменты квантования nT, где n=0,1,2,…Т – период квантования.

Механизм квантования по времени иллюстрируется на рисунке 3. Квантователь (ИИЭ), представленный на рисунке 2 в виде ключа, можно рассматривать как импульсный модулятор с огибающей  в виде входного непрерывного сигнала e(t) (рисунок 3,а) и несущей в виде последовательности мгновенных единичных импульсов (рисунок 3,б)

δT(T)=n=∞∞δ(t−nT),				(1)

δ(t−nT) −δT(t)где  			   смещенная на время nΤ дельта-функция, площадь которой равна единице. Функцию            называют функцией единичных импульсов и широко используют при исследовании  импульсных систем

е(t)

t

δТ(t)

t

е*(t)

0     2Т   4Т    6Т   8Т   10Т

0     2Т   4Т    6Т   8Т   10Т

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Квантование сигнала по времени

Назначение ФЭ сводится к тому, чтобы преобразовать квантованный сигнал в форму, близкую исходному непрерывному сигналу. 
	Простейшим и наиболее распространенным устройством восстановления данных является  фиксатор (экстраполятор) нулевого порядка. Передаточная функция фиксатора нулевого порядка

Wф(s)=1−e−sTs

.                                            (2)

Выходной сигнал экстраполятора нулевого порядка u(t) в течение всего периода квантования сохраняет постоянное значение, равное значению исходного сигнала e(t) в момент квантования. Принцип действия цепи из последовательно соединенных идеального квантователя и фиксатора нулевого порядка показан на рисунке 4.

0   Т   2Т   3Т  4Т   5Т  6Т  7Т  8Т  9Т 10Т

e(t)

u(t)

t

e(t), u(t)

Рисунок 4 – Входной и выходной сигналы цепи           квантователь/фиксатор

Необходимо отметить, что квантователь (ключ) не является моделью реального квантователя, а блок с передаточной функцией   (2) не является моделью реального фиксатора. Однако комбинация этих элементов точно отражает соотношение между входом и выходом реального импульсного элемента (устройства выборки/хранения).

Для удобства анализа ФЭ и непрерывную часть импульсной системы объединяют, и эту объединенную часть называю приведенной непрерывной частью (ПНЧ) (рисунок 5).

ФЭ

НЧ

e(t)

ИИЭ

e*(t)

x(t)

u(t)

-

g(t)

ПНЧ

Т

Рисунок 5 – Эквивалентная схема импульсной системы с амплитудно-импульсной модуляцией

WПНЧ(s)=WФЭ(s)WНЧ(s).Формирующий элемент и непрерывная часть соединены последовательно. Следовательно, передаточная функция  приведенной непрерывной части равна

(3)

В цифровых системах управления (рисунок 6) непрерывный сигнал квантуется по времени и по уровню.

АЦП

ЦВУ

ЦАП

НЧ

Таймер

g(t)

e(t)

u*(t)

u(t)

x(t)

_

e*(t)

Рисунок 6 – Функциональная схема цифровой системы управления

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует непрерывный сигнал е(t) в цифровой. Цифровое вычислительное устройство (ЦВУ) выполняет все необходимые вычисления в соответствии с заданным алгоритмом управления. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) преобразует цифровое управляющее воздействие  u*(t) в непрерывный сигнал u(t), поступающий в непрерывную часть системы. При использовании АЦП и ЦАП, имеющих достаточно большое число разрядов, эффектами квантования по уровню часто пренебрегают. При этом структурную схему цифровой системы управления можно представить в виде, приведенном на   рисунке 7.

ФЭ

НЧ

e(t)

e*(t)

x(t)

u(t)

-

g(t)

ЛДФ

u*(t)

Т

Т

Рисунок 7 – Функциональная схема цифровой системы управления без учета квантования по уровню

1.2 Линейные разностные уравнения

Функцию е*(t) на выходе ИИЭ называют решетчатой функцией

e(t)=e(nT).

При этом            	e(nT)=e(t)   при t=nT;

e(nT)=0 при nT<t<(n+1)T.

Линейные дискретные системы описываются линейными разностными уравнениями

a0Δnx(t)+a1Δn−1x(t)+⋯+anx(t)=ϕ(t),		(4)

где  x(t) – неизвестная дискретная функция, φ (t) – известная функция времени, определяемая входным воздействием, Δn−ix(t)(n=0,1,2,…)  - конечные разности, характеризующие скорости изменения решетчатых функций. Конечные разности решетчатых функций являются дискретными аналогами производных непрерывных функций.

Конечная разность нулевого порядка Δ0x(t)=x(t),

конечная  разность первого порядка   Δ x(t)=x(t+T)−x(t), ....

конечная разность n-ого порядка        Δnx(t)=Δn−1x(t+T)−Δn−1x(t),

Т – период квантования.

Уравнение (4) можно привести к виду [1]

a0x(t+nT)+a1x(t+(n−1)T)+⋯+anx(t)=ϕ(t).		(5)

Если a0≠0и an≠0 уравнение (5) называют разностным уравнением n-го порядка.

Для решения разностных уравнений используются следующие методы: - классический состоит в нахождении общего и частного решений подобно тому, как это делается при решении линейных дифференциальных уравнений;

- рекуррентный, он используется при решении разностных уравнений с помощью цифрового компьютера;

- операторный метод, основанный на использовании z-преобразования.

  - Определение z-преобразования

Z-преобразование числовой последовательности х(nΤ) определяется как степенной ряд вида z-n с коэффициентами, равными значениям х(nΤ). Это преобразование имеет вид

X(z)=x(0)+x(T)z−1+x(2T)z−2+⋯++x(nT)z−n=n=0∞x(nT)z−n. 
       											               (6)

Преобразование (6) устанавливает соответствие между дискретной функцией x(nT), называемой оригиналом, и функцией комплексной переменной X(z), называемой изображением или z-изображением.

Прямое z-преобразование, т.е. нахождение z-изображения по оригиналу, условно записывается  в виде

X(z)=Zx(nT);

обратное z-преобразование записывается в виде

x(nT)=Z−1X(z).

Z-преобразование от наиболее распространенных функций и его свойства приведены в приложении А.

  - Связь z-преобразования и дискретного преобразования Лапласа

X(s)=n=0∞x(nT)e−nTs

Выражение										(7)

является дискретным аналогом преобразования Лапласа непрерывной функции x(t) (L-преобразования):

X(s)=0∞x(t)e−stdt.

Отличие заключается в том, что

- интеграл в L-преобразовании (прямом преобразовании Лапласа)  заменяется суммой,

- непрерывная функция х(t) заменяется соответствующей решетчатой функцией х(nΤ).

Символическая форма записи прямого дискретного преобразования Лапласа (LD-преобразования)

X(s)=LDx(nT.

Введем новую переменную z=еsΤ . Тогда (7) можно записать так

X(z)=n=0∞x(nT)z−n .			       (8)

Таким образом, связь между z-преобразованием и дискретным преобразованием Лапласа можно записать в виде соотношения

Zx(nT)=n=0∞x(nT)e−snT=n=o∞x(nT)z−n.

(9)

s=1Tlnz.

Поскольку  еsΤ= z , lnz=sT,  тогда

1.5 Представление данных в импульсной форме

Используя преобразование Лапласа, получим структурную схему импульсной системы, приведенной на рисунке 8.

WНЧ(s)

E(s)

ИИЭ

E*(s)

X(s)

U(s)

-

G(s)

ПНЧ

Т

Рисунок 8 – Структурная схема импульсной системы

1−e−sTsЭлемент, изображенный на рисунке 8 в виде ключа, соответствует идеальному импульсному элементу, а блок, содержащий передаточную функцию

,

соответствует фиксатору нулевого порядка.

Функция Е*(s), называемая преобразованием со звездочкой, и определяется выражением

E(s)=n=0∞e(nT)e−nTs.   	  	  	(10)

Следует отметить, что в реальной системе сигнала Е*(s) не существует, он появляется лишь в результате математических операций.

Выражение (10) может быть представлено в другой форме

E(s)=1Tn=0∞E(s+jnω0)+e(0)2,	 		(11)

где ω0=2πT=2πf - частота квантования в рад/с, f=1T - частота квантования в герцах.

Уравнение (11) устанавливает связь между изображениями Лапласа функции e(t)и решетчатой функции e(nT), т.е. между обычным и дискретным преобразованием Лапласа при условии e(0)≠0. Если выполняется условие e(t)≡0при t≤0, то используется уравнение

E(s)=1Tn=0∞E(s+jnω0)				(12)

Операцию нахождения E(s)по E(s), определяемую соотношениями (7) и (8), называют D-преобразованием и обозначают

E(s)=DE(s).		  			(13)

С помощью D-преобразования можно получить спектральные или частотные характеристики идеального импульсного элемента (квантователя). Заменив в (12) s на jω, находим связь между спектрами входного и выходного сигналов идеального импульсного элемента

E(jω)=1Tn=0∞Ej(ω+nω0).				(14)

Уравнение (14) означает, что частотный спектр на выходе квантователя представляет собой сумму частотных спектров непрерывного сигнала на входе, смещенных по оси частот на величину nω0. Спектр E(jω) полностью определяется диапазоном −ω02,ω02.или, в силу симметрии, – диапазоном0,ω02.

1.6 Импульсная передаточная функция

Введем понятие передаточной функции разомкнутой импульсной системы, структурную схему которой получим, разомкнув цепь обратной связи в системе (рисунок 9).

WНЧ(s)

ИИЭ

G*(s)

X(s)

U(s)

G(s)

ПНЧ

Т

Рисунок 9 – Разомкнутая импульсная система

Передаточная функция непрерывной части и экстраполятора нулевого порядка (передаточная функция непрерывной приведенной части)

WПНЧ(s)=1−e−sTsWНЧ(s).				(15)

В общем случае экстраполятор нулевого порядка не изображают отдельным блоком, и структурную схему разомкнутой системы представляют в виде (рисунок 10)

WПНЧ(s)

ИИЭ

G*(s)

X(s)

G(s)

Т

Рисунок 10 – Эквивалентная структурная схема разомкнутой импульсной системы

Выход ПНЧ импульсной системы представляет собой непрерывный сигнал, описываемый функцией времени х(t). Для упрощения анализа принято рассматривать этот сигнал в дискретные моменты времени, совпадающими с моментами замыкания ИИЭ на входе. Это равносильно включению фиктивного ИИЭ на выходе системы, работающего синхронно и синфазно с основным импульсным элементом и рассмотрению в качестве выходной переменной функции х*(t) (рисунок 11).

WПНЧ(s)

G(s)

G*(s)

X(s)

T

X*(s)

T

Рисунок 11 – К определению передаточной функции импульсной разомкнутой системы

- Изображение по Лапласу сигнала на выходе х(t) определяется выражение

X(s)=WПНЧ(s)G(s).			 	 (16)

- Используя D-преобразование, т.е. нахождение X*(s) по X(s) и полагая х(0)=0, получим

X(s)=WПНЧ(s)G(s)=1Tn=−∞∞X(s+jnω0).	(17)

Из (17) видно, что дискретный сигнал Х*(s) представляет бесконечную  последовательность входных сигналов. Из (16) и (17) будем иметь

X(s)=1Tn=−∞∞WПНЧ(s+jnω0)G(s+jnω0). 		(18)

Поскольку G*(s) является периодической функцией с периодом jn2πT, т.е. G(s±jnω0)=G(s), то (18) приобретает вид

X(s)=G(s)1Tn=−∞∞WПНЧ(s+jnω0)=G(s)WПНЧ(s). 	 (19)

- Если в (19) представить все функции в виде z-преобразований, то получим

X(z)=WПНЧ(z)G(z). 				   (20)

Теперь мы можем назватьWПНЧ(z)импульсной передаточной функцией (ИПФ). Она связывает входной и выходной сигналы в моменты квантования и может быть определена  как отношение z-изображения импульсного выхода системы к изображению импульсного входа системы при нулевых начальных условиях. Заметим, ИПФ не позволяет получить информацию о характере изменения х(t) в промежутках между моментами квантования. Этой информации не содержит ни (20), ни (19).

Для определения ИПФ можно воспользоваться другим путем.

Дискретное преобразование Лапласа (L-преобразование) выхода импульсной системы

X(s)=Lx(t)=n=0∞x(nT)e−nsT .     		(21)

Значения x(nT)сигнала на выходе ПНЧ для t=nТ определяются из выражения для функции х(t). На основании теоремы о свертке (умножение изображений) функцию х(t) можно записать в следующем виде

x(t)=i=0∞ω(t−iT)g(iT),

где ω(t) – импульсная переходная (весовая) функция ПНЧ с передаточной функцией WПНЧ(s).

Следовательно, значения выхода в моменты времени t=nТ равны

x(nT)=i=0∞ω(nT−iT)g(iT). 			 (22)

- Подставляя (22) в (21), получим

X(s)=n=0∞i=0∞ω(nT−iT)g(iT)e−nsT.    	(23)

- Подстановкой m=n-i и n=i+m уравнение (23) приводится к виду

X(s)=i=0∞g(iT)m=−i∞ω(mT)e−isTe−msT.

- Учитывая, что ω(mТ)≡0 для m <0, окончательно получим

X(s)=i=0∞g(iT)e−isTm=0∞ω(mT)e−msT.    		 (24)

Исходя из определения LD-преобразования, можно привести уравнение (24) к виду

X(s)=G(s)WПНЧ(s).				(25)

Из (25) получим ИПФ разомкнутой системы в s-форме, называемую импульсной передаточной функцией со звездочкой

WПНЧ(s)=X(s)G(s)=m=0∞ω(mT)e−msT=LDω(mT) .	(26)

Таким образом, ИПФ в s-форме является отношением дискретных преобразований Лапласа выхода и входа при нулевых начальных условиях.

Путем подстановки еТs=z в(24) и (25) можно получить уравнения для

z-изображений

X(z)=WПНЧ(z)G(z),

WПНЧ(z)=X(z)G(z)=m=0∞ω(mT)z−m.  		(27)

Здесь WПНЧ(z)- импульсная передаточная функция в z-форме.

Выражение (27) показывает, что ИПФ представляет z-преобразование импульсной переходной функции ПНЧ системы, т.е.

WПНЧ(z)=Zω(t)=Zω(nT)  			   (28)

или

WПНЧ(z)=ZW(s)				(29)

в предположении, что z-преобразованию подвергается импульсная переходная функция ω(t)=L−1W(s) или соответствующая ей решетчатая функцияω(nT).

Рассмотрим определение импульсной передаточной функции системы (рисунок 11) с формирующим элементом типа фиксатора нулевого порядка. В соответствии с выражением (29) запишем ИПФ в виде

WПНЧ(z)=ZWФЭ(s)W(s)=Z1−e−TssW(s).

- Сделав замену esT=z и обозначив

- W(s)s=W1(s); ZW1(s)=W1(z),

имеем

WПНЧ(z)=(1−z−1)ZW1(s)=z−1zW1(z),

где 	    			W1(z)=n=0∞ω1(nT)z−n;ω1(nT)=ω1(t) при t=nTω1(nT)=L−1W1(s)t=nT.

Примеры определения ИПФ по рассмотренному выше методу приведены в приложении В.

В общем виде ИПФ можно представить так:

W(z)=B(z)A(z)=k(z−1)νB1(z)A1(z),

где А(z), В(z) – полиномы степеней n и m, соответственно, причем  m≤ n; k – коэффициент передачи системы; А1(z), В1(z) – нормированные полиномы степеней n-ν и m, такие, что В1(0)/ А1(0)=1.

Импульсную передаточную функцию можно характеризовать следующими числовыми показателями:

- порядком системы n, который определяется числом полюсов или степенью знаменателя ИПФ W(z);

- порядком астатизма ν – числом полюсов W(z), равных 1;

- числом нулей (степенью полинома числителя) ИПФ.

Свойства ИПФ, которые могут быть полезны при анализе и синтезе импульсных систем:

- импульсная передаточная функция в s-форме  W(s)=W(z)z=esT

является периодической функцией с периодом jω0, где

ωo=2πT - частота квантования;

- значения ИПФ W(z) всегда действительны при z=1 (ω=0) и z=-1 (ω=mω02), конечны при z=1, если W(s) не имеет полюсов в начале координат (корней знаменателя W(s), равных нулю);

- полюсы z импульсной передаточной функции W(z) связаны с полюсами s передаточной функции W(s)приведенной непрерывной части импульсной системы соотношением zi=esiT. Число полюсов W(z) равно числу полюсов W(s), т.е. степень знаменателя W(z) равна степени знаменателя W(s).

1.7 Частотные характеристики импульсных систем

Физический смысл характеристик импульсных и непрерывных систем очень близок. Особенностью этих характеристик для импульсных систем является то, что они устанавливают связь между гармоническими последовательностями (гармоническими решетчатыми функциями) на входе и выходе импульсного фильтра с передаточной функцией W(s) или W(z). Огибающие решетчатых функций изменяются по гармоническому закону.

Если на вход линейного импульсного фильтра подается гармоническая последовательность x(nT)=AxsinωnT, то после окончания переходного процесса на выходе получим также гармоническую последовательность y(nT)=Aysin(ωnT+ϕ).

Заметим, что в отличие от непрерывной гармонической функции гармоническая решетчатая в общем случае не является периодической . Кроме того, амплитуды Ах и Ау не обязательно являются теми  максимальными  значениями, которых могут достигать те или иные члены соответствующих последовательностей x(nT)и y(nT). Амплитуды всегда будут определять лишь верхние границы, но не обязательно максимумы членов этих последовательностей.

Если исходная информация о системе представлена передаточными функциями W(s) или W(z), то для перехода к частотным характеристикам используется замена s=jω или z=ejωT. В результате такой замены аргумента получаем комплексный коэффициент передачи импульсной системы W(jω)=W(ejωT).

В общем случае импульсная передаточная функция

W(z)=B(z)A(z)=bmzm+bm−1zm−1+⋯+b0anzn+an−1zn−1+⋯a0.		(30)

Сделав замену z=ejωT, получим

W(ejωT)=bmejmωT+bm−1ej(m−1)ωT+⋯+b0anejnωT+an−1ej(n−1)ωT+⋯a0.		(31)

Комплексный коэффициент передачи

W(jω)=P(ω)+jQ(ω)=R(ω)ejϕ∗(ω),

где    P(ω)- вещественная часть,

- Q(ω)- мнимая часть,

R(ω)=(P(ω))2+(Q(ω))2- амплитудная частотная характеристика,

ϕ(ω)=arctgQ(ωP(ω)+kπ, k=0, ±1, ±2,⋯- фазовая частотная характеристика,

P(ω)=R(ω)cosϕ(ω),

Q(ω)=R(ω)sinϕ(ω).

При фиксированном значении ω комплексный коэффициент передачи изображается вектором на плоскости P(ω),jQ(ω). При изменении частоты ω конец вектора W(jω)описывает некоторую кривую, которую называют годографом комплексного коэффициента передачи системы или её АФЧХ.

Отметим основные свойства частотной характеристики импульсной системы, которые вытекают из свойств импульсной передаточной функции:

- частотные характеристики ИС являются периодическими функциями относительно частоты  ω с периодом повторения ω0=2π/Т. Это значит, что при построении этих характеристик достаточно ограничится изменением ω в диапазоне  2π/Т, например, от  (–π/Т) до (+π/Т). Если учесть, что участки частотной характеристики в диапазоне (–π/Т) до (+π/Т) симметричны (поскольку W(jω) и W(−jω)- комплексные сопряженные функции), то можно ограничиться  построением частотной характеристики в интервале частот от 0 до π/Т.

- АФЧХ импульсной системы заканчивается на вещественной оси, так как для ω=π/Т комплексный коэффициент передачи всегда действительное число.

Свойство периодичности частотной характеристики  импульсной системы физически объясняется стробоскопическим эффектом, который проявляется в том, что гармоническая решетчатая функция x(nT)=AxsinωnTна входе импульсного фильтра не изменяется при изменении частоты огибающей на любую величину, кратную ω0, т.е. последовательность x(nT)будет одной и той же при всех частотах огибающей, равных ω+kω0, k=0, 1, 2, ⋯.

АФЧХ ИС можно построить как по выражению W(s) или W(z), так и по передаточной функции приведенной непрерывной части с использованием выражений

W(s)=1Tn=−∞∞W(s+jnω0) ω(t)=0 t≤0;		(32)

W(s)=W(0)2+1Tn=−∞∞W(s+jnω0)ω(t)≠0 t≤0	(33)

при s=jω или её импульсной переходной функции на основе выражения

W(s)=1Tm=0∞ω(mT)e−−msT=LDω(mT) при s=jω.	(34)

Примеры построения АФЧХ импульсной системы приведены в приложении Д.

- 1.8 Логарифмические частотные характеристики импульсных систем

Изображение частотных характеристик в виде ЛЧХ удобно тем, что возможно рассмотрение частотных свойств в большом диапазоне амплитуд и частот их можно аппроксимировать прямолинейными отрезками.

Многие методы анализа и синтеза импульсных систем (например, критерий Рауса-Гурвица и логарифмический критерий) основаны на том, что границей устойчивости на плоскости корней характеристического уравнения (s-плоскости) является мнимая ось.

На рисунке 8 приведена s-плоскость, соответствующая характеристическому уравнению D(s)=a0s3+a1s2+a2+a3=0. Корни характеристического уравнения в общем случае si=σi+jωi.

jω

σ

s

s1

s2

s3

- Рисунок 8 – s-плоскость корней характеристического

уравнения устойчивой системы  третьего порядка.

Границей устойчивости является мнимая ось. Границей устойчивости на z-плоскости является окружность единичного радиуса. Поясним это утверждение. Связь z и s выражается формулой z=esT. Тогда граница устойчивости на z-плоскости описывается выражением z=ejωT=cosωT+jsinωT, что соответствует окружности единичного радиуса на комплексной плоскости (рисунок 9).

z

R=1

Re(z)

Jm(z)

Рисунок  9 – Окружность единичного радиуса, отображающая мнимую ось s-плоскости  на z-плоскости

Это обстоятельство препятствует применению методов анализа и синтеза непрерывных систем на основе ЛЧХ для импульсных систем. Применение ЛЧХ для расчета импульсных систем основано на билинейом преобразовании, которое выражается соотношением

z=1+T2w1−T2w				35)

или

w=2Tz−1z+1, 				(36)

т.е. на переходе от z-преобразования к w-преобразованию. С помощью этого преобразования единичная окружность z-плоскости отображается на мнимую ось w-плоскости. Докажем зто. Переменнаяw называется частотой на w- плоскости (псевдочастотой).

Найдем связь между частотой ω на s-плоскости и псевдочастотой  w.

- Для этого сделаем подстановку в (36)z=ejωT

w=2TejωT−1ejωT+1=2TejωT2−e−jωT2ejωT2+e−jωT2.		(37)

Выражение (37) путем применения формулы Эйлера можно привести к виду

w=j2TtgωT2.				(38)

При ω=0 w=j0, а при ω→ ω0 /2   ωТ/2→π/2 и   w → j∞ .Следовательно, отрезок 0≤ jω<jω0/2 на s-плоскости отображается в верхнюю половину единичной окружности на z-плоскости и в верхнюю половину мнимой оси на w-плоскости. На рисунке 10 приведены отображения основной полосы s-плоскости (-jω0/2≤ jω≤jω0/2) на z-плоскость и w-плоскость, откуда видно, что областью устойчивости на w-плоскости является ее левая половина.

Пусть jωwесть мнимая часть переменной w. Мы будем называть ωw  частотой на w-плоскости  (псевдочастотой). Тогда (38) можно представить

в виде:				ωw=2TtgωT2.        			           (39)

jω

jω0/2

jω0/4

0

– jω0/4

–jω0/2

σ

3

2

1

7

8

4

5

s

z

w

1

2

3 3

4

5

6

7

jωw

σw

j2/T

– j2/T

1

-1

R→ ∞

2

7

3

3

6

6

4

5

- Рисунок 10 – Отображение s-плоскости на z-плоскость и w-плоскость

Выражение (39) устанавливает связь между частотой на s-плоскости и частотой на w-плоскости. Билинейное преобразование можно использовать для построения диаграммы Найквиста. Поскольку область устойчивости на s-плоскости и w-плоскости совпадают, контур Найквиста на w-плоскости имеет тот же вид, что и на s-плоскости. Следовательно, можно воспользоваться методами построения диаграммы Найквиста для непрерывных систем.

Билинейное преобразование позволяет распространить методику построения логарифмических частотных характеристик непрерывных систем на импульсные системы. Для перехода от импульсной передаточной функции W(z) к характеристике W(w) следует сделать подстановку

z=1+T2w1−T2w.

Чтобы  перейти к частотной передаточной функции W(jωw) необходимо заменить w на jωw. Далее, используя методику построения логарифмических частотных характеристик, строим ЛАЧХ. По оси ординат откладываем L(ωw)=20lg|W(ωw)| по оси абсцисс частоту ωw в логарифмическом масштабе. Примеры построения логарифмических частотных характеристик разомкнутой импульсной системы приведены в приложении Е.

- Контрольная работа

2.1 Общие методические указания

Учебным планом по дисциплине «Импульсные и цифровые системы управления» предусмотрено выполнение контрольной работы. В качестве промежуточной аттестации предусмотрен зачет.

Между аналоговым и цифровым управлением есть существенные различия. При описании непрерывных систем используются  непрерывные сигналы (функции непрерывного времени), дифференциальные уравнения, преобразование Лапласа. При описании дискретных систем управления используются дискретные по времени сигналы, разностные уравнения, Z-преобразование. Но наряду с отличием при анализе и синтезе дискретных систем имеется много общего. Как и при анализе непрерывных систем, при анализе дискретных систем используются передаточные функции, временные и частотные характеристики. Поэтому для усвоения необходимы знания и умения, приобретенные при изучении непрерывных систем управления.

Контрольная работа включает четыре задания, каждое из которых имеет двадцать вариантов. Вариант задания выдает преподаватель во время установочной сессии.

Каждое задание контрольной работы оформляется в следующем порядке: титульный лист, задание, условие задачи, исходные данные в соответствии с заданным вариантом, решение задачи с необходимыми пояснениями, результаты расчетов в виде таблиц и графиков,  анализ полученных результатов и выводы. Образец оформления титульного листа приведен в приложении И.

Вывод формул необходимо выполнять в общем виде. Численные значения параметров подставлять в окончательные формулы. При использовании для построения характеристик программ Matlab или других специализированных программ необходимо сначала получить расчетные формулы.

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.105.-95. Общие требования к текстовым документам. Текст контрольной работы  выполняется на одной стороне белой нелинованной бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301. Рекомендуется оформлять контрольную работу с помощью печатающих устройств  вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). Допускается и рукописный способ с соблюдением всех требований к оформлению.

Иллюстрации (схемы, графики и пр.) именуют рисунками и помещают в разрыв текста после первой ссылки на них. Иллюстрации рекомендуется выполнять с помощью ЭВМ. Допускается выполнять простым карандашом или черной пастой с применением чертежных инструментов.

Контрольная работа должна быть выполнена до начала сессии и представлена для проверки преподавателю не позднее, чем за неделю до защиты. Работы, выполненные с грубыми ошибками, возвращаются для доработки. Правильно выполненная контрольная работа должна быть защищена. Без успешной защиты контрольной работы студент не допускается к зачету.

2.2 Задача 1. Определить импульсную передаточную функцию W(z), для импульсной системы, приведенной на рисунке 2.1, непрерывная часть которой имеет передаточную функцию W(s)(таблица 1),  а формирующий элемент является экстраполятором нулевого порядка.

W (s)

ИИЭ

G*(s)

X(s)

U(s)

G(s)

ПНЧ

Т

Рисунок  2.1 – Разомкнутая импульсная система

Таблица 1 – Варианты задачи 1

| Вариант | W(s) | К | τ, с | Период квантования Т, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ks | 1 |  | 0,1 |
| 2 | Ks | 2 |  | 0.02 |
| 3 | Ks | 0,5 |  | 0,2 |
| 4 | Ks | 4 |  | 0,1 |
| 5 | Ks | 1 |  | 0.5 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Kτs+1 | 1,5 | 0,1 | 0,01 |
| 7 | Kτs+1 | 10 | 1 | 0,1 |
| 8 | Kτs+1 | 4 | 0,5 | 0,02 |
| 9 | Kτs+1 | 5 | 0,4 | 0,05 |
| 10 | Kτs+1 | 0,5 | 2 | 0,15 |
| 11 | Ks(τs+1) | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
| 12 | Ks(τs+1) | 10 | 4 | 0,1 |
| 13 | Ks(τs+1) | 3 | 1 | 0,03 |
| 14 | Ks(τs+1) | 4 | 0,8 | 0,1 |
| 15 | Ks(τs+1) | 5 | 1 | 0,05 |
| 16 | Ks(τs+1) | 1 | 0,5 | 0,01 |
| 17 | Ks | 1 |  | 0.01 |
| 18 | Ks | 3 |  | 0,5 |
| 19 | Ks | 2 |  | 0,2 |
| 20 | Ks | 4 |  | 0,1 |

Методические указания. В современных системах управления наряду с непрерывными способами передачи и преобразования сигналов широко применятся дискретные способы, в которых используется в том или ином виде дискретизация сигнала. Дискретизация состоит в замене непрерывного сигнала его дискретными значениями и может быть осуществлена по времени, по уровню, по времени и уровню. В импульсных системах хотя бы одна из величин, характеризующих состояние системы, квантуется по времени. В цифровых системах используется квантование по времени и уровню.

Современные системы управления почти всегда снабжаются цифровым компьютером. Компьютеры работают с последовательностью чисел, а не с непрерывными функциями времени. Чтобы соединить аналоговый  объект с компьютером, нужно преобразовать непрерывную функцию в последовательность чисел (произвести квантование) с последующим восстановлением непрерывного сигнала по последовательности чисел. Чтобы понять, как работают такие системы, необходимо изучить эффекты, связанные с квантованием непрерывного сигнала.

Для выполнения задачи необходимо изучить теоретический материал по литературным источникам [1,стр.195-207; 2, стр. 212-242]. Необходимо уяснить сущность дискретного преобразования Лапласа, z-преобразования, понятие импульсной передаточной функции, рассмотреть методику ее определения, разобрать примеры определения импульсной передаточной функции, приведенные в приложении В и в сборнике задач [3, стр.103-112].

2.3 Задача 2. На рисунке 2.1 изображена структурная схема импульсной системы. Передаточная функция непрерывной части W(s). Т- период квантования (таблица 2) , 1−e−Tss - передаточная функция формирующего элемента.

Требуется:

- Определить переходные функции системы для периода

квантования Т с и для периода квантования Т1=0,1Т с, а также для непрерывной системы, в которой отсутствует импульсная часть.

2) Построить переходные характеристики для условий п.1 .

3) Сделать выводы.

Таблица 2 – Варианты задания 2

| Вариант | W(s) | Т, с | τ, с | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ks | 0.5 |  | 1 |
| 2 | W(s)=Kτs+2 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 3 | W(s)=Kτs+1 | 0,4 | 0,2 | 1 |
| 4 | W(s)=Kτs+1 | 0,1 | 0,4 | 4 |
| 5 | W(s)=Kτs+1 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| 6 | W(s)=Kτs+1 | 0,2 | 0,1 | 5 |
| 7 | W(s)=Kτs+2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | W(s)=Kτs+2 | 1 | 1,5 | 2 |
| 9 | W(s)=Kτs+2 | 1 | 2,0 | 1 |
| 10 | W(s)=Kτs+2 | 1 | 1,5 | 2 |
| 11 | W(s)=Ks(τs+1) | 2 | 5 | 1 |
| 12 | W(s)=Ks(τs+1) | 2 | 4 | 0,5 |
| 13 | W(s)=Ks(τs+1) | 1,5 | 3 | 1 |
| 14 | W(s)=Ks(τs+1) | 1 | 3 | 1 |
| 15 | W(s)=Ks(τs+1) | 1 | 0,8 | 2 |
| 16 | W(s)=Ks(τs+0,5) | 1 | 5 | 1 |

Продолжение таблицы 2

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | W(s)=Ks(τs+0,5) |  | 0,2 |  |  | 2,5 |  | 2 |
| 18 | W(s)=Ks(τs+0,5) |  | 1 |  |  | 0,5 |  | 1 |
| 19 | W(s)=Ks(τs+0,5) |  | 2 |  |  | 10 |  | 1 |
| 20 | W(s)=Ks(τs+0,5) |  | 1 |  |  | 1,5 |  | 1 |

Методические указания. Для определения переходной функции одним из методов является операторный метод, основанный на z-преобразовании. Решение находится как обратное z-преобразование от изображения X(z) сигнала x(nT), которое определяется по формулеX(z)=W(z)U(z),

где W(z)- передаточная функция в z-изображениях,

U(z)- z-изображение единичной ступенчатой функции 1(nT). Из многих известных методов нахождения обратного z-преобразования часто используют метод разложения на простые дроби. Функцию X(z) можно разложить на простые дроби как в преобразовании Лапласа. Тогда для определения обратного z-преобразования можно воспользоваться таблицей z-преобразований (приложение А). Методика разложения дробно-рациональной функции на простые дроби приведена в приложении Ж. Пример определения переходной функции приведен в приложении Г.

2.4 Задача 3. Для системы, изображенной на рисунке 2.1 построить диаграммы Найквиста при следующих условиях:

- период квантования Т с,

- период квантования 0,1Т с,

3) квантователь и экстраполятор, образующие импульсную часть, удалены из системы, т.е. она будет непрерывной.

4) Варианты задания приведены в таблице 1.

Методические указания. Расчет АФЧХ рекомендуется выполнять в следующем порядке:

- определить импульсную передаточную функцию W(z);

- получить комплексный коэффициент передачи W(jω) заменой в ИПФ z на еjω;

- выделить в выражении W(jω) вещественную и мнимую части. При этом функцию еjω записать, пользуясь формулой Эйлера в виде

ejω=cosωt+jsinωt;

4) учитывая, что частотные характеристики импульсных систем являются периодическими функциями относительно частоты ω с периодом повторения ω0=2πT, можно ограничиться построением АФЧХ, изменяя частоту в интервале от 0 до πT.

5) Примеры построения диаграммы Найквиста (АФЧХ) импульсной системы приведены в приложении Д.

2.5 Задача 4. Для системы, изображенной на рисунке 2.1 построить логарифмические частотные характеристики при следующих условиях:

- период квантования Т с,

- период квантования 0,1Т с,

- квантователь и экстраполятор, образующие импульсную часть, удалены из системы, т.е. она будет непрерывной,

- варианты задания приведены в таблице 2.

Методические указания. Построение логарифмических частотных характеристик импульсных систем выполняется по правилам построения логарифмических частотных характеристик непрерывных систем [2, стр. 51-56], [3, стр. 15-21]. При этом нужно использовать билинейное преобразование, заменив частоту ω на псевдочастоту ωw.

Примеры построения логарифмических частотных характеристик приведены в приложении Е.

Ключевые слова

Амплитудно-импульсная модуляция

Аналого-цифровой преобразователь

Амплитудная частотная характеристика

Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Билинейное преобразование

Вещественная частотная характеристика

Дискретизация

Дискретное преобразование Лапласа

Дробно-рациональная фкнкция

Единичная ступенчатая функция

Замкнутая система автоматического управления

Идеальный импульсный элемент

Импульсная передаточная функция

Импульсная переходная (весовая) функция

Импульсная система управления

Квантователь

Комплексный коэффициент передачи

Конечная разность

Линейное разностное уравнение

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика

Логарифмическая фазовая частотная характеристика

Мнимая частотная характеристика

Непрерывная часть импульсной системы

Операторный метод

Переходная функция

Период квантования

Преобразование Лапласа

Приведенная непрерывная часть импульсной системы

Разомкнутая система автоматического управления

Решетчатая функция

Фазовая частотная характеристика

Формирователь импульсов

Формула Эйлера

Функция дискретного времени

Функция непрерывного времени

Цифровая система управления

Частотный спектр

Экстраполятор (формирователь) нулевого порядка

Ζ - преобразование

Библиографический список

1 Теория автоматического управления: учеб. для вузов [Текст] / С.Е.Душин, Н.С.Зотов и др.; под ред. В.Б.Яковлева. – М: Высш. шк., 2003. – 567 с.: ил.

2 Ким, Д.П. Теория автоматического управления [Текст]: в 2 томах.

Т.1 Линейные системы / Д.П.Ким – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с.

3 Ким, Д.П.Сборник задач по теории автоматического управления. Линейные системы [Текст] / Д.П.Ким, Н.Д. Дмитриева. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 168 с.

3 Певзнер, Л.Д. Практикум по теории автоматического управления: учеб. пособие [Текст]/ Л.Д.Певзнер. – М.:Высш. шк., 2006. – 590 с.: ил.

5 Филипс, Ч. Системы управления с обратной связью [Текст] / Ч. Филипс, Р Харбор. –  М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 616 с.

6 Пантелеев, А.В. Теория управления в примерах и задачах: учеб. пособие [Текст]  / А.В.Пантелеев, А.С.Бортаковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 583 с.

Приложение А

(справочное)

z-преобразование

Таблица А.1 Преобразование Лапласа и z-преобразование некоторых функций x(t)

| x(t) | x(kT) | X(s) | X(z) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ | 1 |
|  |  | _ | z−k |
| 1(t) | 1(kT) | 1s | zz−1 |
| t | kT | 1s2 |  |
| 12t2 | 12(kT)2 | 1s3 |  |
| e−αt | e−αkT | 1s+α | zz−e−αT |
| te−αt | kTe−αkT | 1(s+α)2 | Tze−αT(z−eαT)2 |
| sinβt | sinβkT | βs2+β2 | zsinβTz2−2zcosβT+1 |
| cosβt | cosβkT | ss2+β2 | z2−zcosβTz2−2zcosβT+1 |
| e−αtsinβt | e−akTsinβkT | β(s+α)2+β2 | ze−αTsinβTz2−2ze−αTcosβT+e−2αT |
| e−αtcosβt | e−αkTcosβkT | s+α(s+α)2+β2 | z(z−e−αTcosβT)z2−2ze−αTcosβT+e−2αT |

Основные свойства и теоремы z-преобразования

Линейность. Если функции x1(kT), x2(kT) и x(kT) преобразуемы по z и имеют z-преобразования, соответственно равные Х1(z), Х2(z), Х (z), и     - постоянный коэффициент, то

Zax(kT)=aX(z); Zx1(kT)±x2(kT)=X1(z)±X2(z).

Сдвиг во временной области. Если функция x(kT) преобразуема по z и имеет z-преобразование Х (z), то при сдвиге решетчатой функции вправо (запаздывание) имеем

Zx(kT−nT)=z−nX(z),

где n- неотрицательное целое число; х(kT)=0 при k<0.

Zx(kT+nT)=znX(z)−i=0n−1x(iT)z−i.При сдвиге влево (опережение)

Если x(kT)=0 при k=0,1,…n-1, то последнее выражение упрощается

Zx(kT+nT)=znX(z).

Конечное значение. Если функция x(kT) преобразуема по z и имеет z-преобразование Х (z), которое не имеет полюсов |z|         то

limz→1 z−1zX(z)=limk→∞x(kT).

limz→∞ X(z)Начальное значение. Если функция x(nT) имеет z-преобразование Х (z) и предел                 существует, то

limz→∞ X(z)=limk→0x(kT).

Изменение масштаба в области z. Если функция x(kT) преобразуема по z и имеет z-преобразование Х (z) и α- целое число, то

Ze±αkTx(kT)=Xze∓αT.								.

Приложение В

(справочное)

Примеры определения импульсной передаточной функции

При определении импульсной передаточной функции импульсную систему представляют в виде структурной схемы, приведенной на рисунке В.1.

W (s)

ИИЭ

G*(s)

X(s)

U(s)

G(s)

ПНЧ

Т

Рисунок В.1 – Разомкнутая импульсная система

Пример В.1. Определить импульсную передаточную функцию системы (рисунок В1) с формирующим элементом  типа фиксатора нулевого порядка  и непрерывной частью с передаточной функцией W(s)=ks.

- Решение

- Передаточная функция ПНЧ:

WПНЧ(s)=(1−e−sT)ks2.

- 2) Вспомогательная передаточная функция W1(s)=k/s2.

3) Весовая функция ω1(t) представляет обратное преобразование Лапласа от W1(s), т.е.

ω1(t)=L−1ks2=kt.

- Решетчатая функция ω1(nT)=knT.

- Передаточная функция  W1(s) в z-форме

W1(z)=n=0∞knTz −n=kTz −1+2kTz −2+3kTz −3+⋯=kT(z −1+2z −2+⋯)=kTz(z−1)2.

6) Z – преобразование Z1−e−sT=1−z−1=z−1z.

- 7) Окончательно имеем  WПНЧ(z)=kTz−1.

Пример В.2. Определить импульсную передаточную функцию системы (рисунок В1) с формирующим элементом  типа фиксатора нулевого порядка  и непрерывной частью с передаточной функцией W(s)=ks+1.

- Решение

- Передаточная функция  ПНЧ:

WПНЧ(s)=(1−e−sT)ks(s+1).

- 2) Вспомогательная передаточная функция

W1(s)=ks(s+1).

3) Разложим вспомогательную передаточную функцию на простые множители.

W1(s)=k1s−1s+1.

4) Весовая функция ω1(t) представляет обратное преобразование Лапласа от W1(s), т.е.

ω1(t)=L−1k1s−1s+1=k1−e−t..

5) Решетчатая функция ω1(nT)=k1(nT)−e−nT.

- 6) Передаточная функция  W1(s) в z-форме

W1(z)=n=0∞k1(nT−e−nT)z−n.

7) Импульсная передаточная функция

WПНЧ(z)=(1−z−1)W1(z)=k(1−z−1)zz−1−zz−e−T=kz−1zzz−1−zz−e−T=k1−z−1z−e−T=k1−e−Tz−e−T.

Приложение Г

(справочное)

Расчет и построение переходной характеристики импульсной системы

Пример Г. Передаточная функция непрерывной части импульсной системы (рисунок В1)   W(s)=kT1s+1.

Требуется: 1)определить и построить переходную характеристику системы при условии: k=1, T1=1 c, период квантования по времени Т=1c;

2) построить переходную характеристику при Т=0,1с;

3) поострить переходную характеристику, если в системе отсутствует импульсная часть, т.е. для непрерывной системы.

Решение

Согласно определению переходной функции необходимо получить выражение, определяющее реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие, т.е. сигнал на входе системы g(t) =1(t).

- Изображение по Лапласу сигнала на выходе

X(s)=W(s)G(s)=1−e−Tss(T1s+1)G(s)		(Г.1)

- Z-изображение сигнала на выходе x(t)

X(z)=W(z)G(z) 			 (Г.2)

- Импульсная передаточная функция (см. пример В.2)

W(z)=Z1−e−Tss(T1s+1=1−e−αTz−e−αT. α=1T1.		(Г.3)

- Изображение G(z) найдем из таблицы z-преобразований (приложение А)

G(z)=Z1(t)=zz−1.			 (Г.4)

- Учитывая (Г.3) и (Г.4) запишем z-изображение x(t)

X(z)=(1−e−αT)z(z−e−αT)(z−1). 			(Г.5)

- Импульсную переходную функцию x(nT)  находим с помощью обратного z-преобразования. При этом, чтобы воспользоваться таблицей z-преобразований, необходимо выражение (Г.5) разложить на простые дроби. Как видно из таблицы z-преобразований, числитель всех z-преобразований содержит множитель z. Поэтому на простые дроби раскладывается функция X(z)/ z , а затем каждая дробь умножается на z, чтобы придать разложению надлежащую форму.

X(z)z=1−e−αT(z−e−αT)(z−1)=1z−1−1z−e−αT;  		 (Г.6)

. 			(Г.7)

- Следовательно,

x(nT)=1(nT)−e−nαT. 			(Г.8)

- Подставляя в (Г.8)  n=0,1,2,…, вычисляем значения x(nT) и строим графики переходных характеристик (рисунки Г.1, Г.2, Г.3).

x(t)

Рисунок Г.1- Переходная функция импульсной системы Т=1 с и непрерывной системы (пунктирная линия)

Рисунок Г.2 - Переходная функция импульсной системы Т=0,1 с

Рисунок Г.3 - Переходная функция непрерывной системы

Как видно из графиков, в непрерывной системе переходная характеристика представляет собой экспоненту, Импульсная переходная характеристика соответствует непрерывной только в моменты квантования. Z- преобразование позволяет получить реакцию системы только в моменты квантования. Чем меньше период квантования, тем выше соответствие.

Приложение Д

(справочное)

Примеры построения диаграммы Найквиста

Пример Д.1. Построить  АФЧХ импульсной разомкнутой системы, если передаточная функция непрерывной части W(s)=ks; передаточная функция экстраполятора нулевого порядка H(s)=1−e−sTs.

Решение

- Передаточная функция в z-форме (см. пример В.1)

WПНЧ(z)=kTz−1.				(Д.1)

- 2) Заменяя в (Д.1) z на ejωT , получим комплексный коэффициент передачи

WПНЧ(ejωT)=kTejωT−1.			(Д.2)

- 3) Используя формулу Эйлера, запишем (Д.2) в виде

WПНЧ(ejωT)=kTcosωT+jsinωT−1.		(Д.3)

- 4) Выделим вещественную и мнимую части выражения (Д.3)

WПНЧ(ejωT)=kT(cosωT−1−jsinωT)(cosωT−1)2+(sinωT)2.

- Преобразуем последнее выражение

WПНЧ(ejωT)=kT(cosωT−1)−jkTsinωT(cosωT)2+(sinωT)2−2cosωT+1=

=kT(cosωT−1)−jkTsinωT2−2cosωT=−kT2−jkT2sinωT1−cosωT==kT2−jctgωT2.(Д.4)

Из (Д.4) имеем: вещественная часть Р*(ω)=- kT/2;

мнимая часть Q(ω)=−kT2ctgωT2.

Вещественная часть не зависит от частоты, мнимая часть при изменении частоты от ω=0 до ω=π/Т изменяется от -∞ до нуля.

5) АФЧХ приведена на рисунке Д.1

Q*

-kT/2

ω1

Рисунок Д.1 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика импульсной системы с непрерывной частью W(s)=ks

Пример Д.2. Передаточная функция непрерывной части  (рисунок В.1) W(s)=kT1s+1; передаточная функция экстраполятора нулевого порядка H(s)=1−e−sTs.

Решение

1) Передаточная функция в z-форме (см. пример В2)

WПНЧ(z)=k1−e−TT1z−e−TT1.

2) Заменив z=ejωT и применяя формулу Эйлера ejωT=cosωT+jsinωT,  получим

W(jω)=k1−e−TT1ejωT−e−TT1=k1−e−TT1cosωT+jsinωT−e−TT1.

- Выделяем вещественную и мнимую части W(jω)

W(jω)=k(1−e−TT1)(cosωT−e−TT1−jsinωT)(cosωT+jsinωT−e−TT1)(cosωT−e−TT1−jsinωT)==k(1−e−TT1)(cosωT−e−TT1)(cosωT−e−TT1)2+sin2ωT−jk(1−e−TT1)sinωT(cosωT−e−TT1)2+sin2ωT.

- Вещественная часть :

P(ω)=k(1−e−TT1)(cosωT−e−TT1)(cosωT−e−TT1)2+sin2ωT=k(1−e−TT1)(cosωT−e−TT1)1−2(cosωT)e−TT1+e−2TT1.

- Мнимая часть:

Q(ω)=−k(1−e−TT1)sinωT(cosωT−e−TT1)2+sin2ωT=−k(1−e−TT1)sinωT1−2(cosωT)e−TT1+e−2TT1.

- АФЧХ для рассматриваемого случая приведена на рисунке Д.2. Она представляет собой полуокружность, центр которой лежит на вещественной оси на расстоянии С от начала координат с радиусом  R.

C=ke−TT11+e−TT1  ;              R=k1+e−TT1;               B=k1−e−TT11+e−TT1.

При ω=0  P(0)=k; Q(0)=0.

При ω=π/Т

P(πT)=k1−e−TT11+e−TT1; Q(πT)=0.

ω=0       Р*(ω)

Q(ω)

ω=π/Т

В

k

C           R

Рисунок Д.2 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика импульсной системы с апериодическим звеном

Приложение Е

(справочное)

Построение логарифмических частотных характеристик импульсной разомкнутой системы

Пример Е1. Построить логарифмические частотные характеристики импульсной системы (рисунок 2.1), передаточная функция непрерывной части W(s)=ks.

Решение

- Передаточная функция приведенной непрерывной части в z-форме

(Е1.1)

- 2) Подстановкой в (Е1.1) z=1+Tw21−Tw2 , получим передаточную функцию W(w)

W(w)=kT1+Tw21−Tw2−1=kT(1−Tw2)1+Tw2−1+Tw2=kT(1−Tw2)Tw.	 (Е1.2)

- 3) Частотная передаточная функция

W(jωw)=W(w)w=jωw=kT(1−jTωw2)jTωw.		(Е1.3)

4) Построение ЛАЧХ

- Согласно (Е1.3) ЛАЧХ состоит из 2-х асимптот, сопрягающихся на частоте ωw=2/Т.

- Уравнение первой асимптоты

L1(ωw)=20lgk−20lgωw,

что соответствует прямой с наклоном -20 дБ/дек, проходящей через точку с координатами 20lgk,1.

- Уравнение второй асимптоты

L1(ωw)=20lgk−20lgωw+20lg(T2)+20lgωw=20lg(kT2),

что соответствует прямой, параллельной оси абсцисс.

- Построение фазовой частотной характеристики (ФЧХ)

Согласно (Е1.3)        ϕ(ωw)=−π2−arctg(T2ωw).

- Логарифмические частотные характеристики приведены на рисунке Е1.

ωw

L(ωw)

40

20

-20

0,1                    1                       10                       100

20 lgk

20 lg (kТ/2)

ωw=2/Т

ωw

φ(ωw)

0

-π/2

-π

0,1                     1                        10                    2/Т 100

Рисунок Е1 – Логарифмические частотные характеристики импульсной системы с интегратором в непрерывной части

Как видно из рисунка, в области низких частот ωw<2T частотные характеристики импульсной системы достаточно близки  частотным характеристикам ее непрерывной части:  с увеличением частоты в 10 раз амплитуда уменьшается на 20 децибел, фаза близка к  π/2 . Однако, на высоких частотах ωw>2Tлогарифмические характеристики ИС значительно отличаются от характеристик непрерывной части. Фильтрующие свойства интегратора практически не проявляются.

Пример Е2. Построить логарифмические частотные характеристики импульсной системы, если непрерывная часть представляет апериодическое звено первого порядка с апериодическим звеном, а формирующий элемент – экстраполятор нулевого порядка (рисунок 2.1). Передаточная функция импульсной системы в этом случае рассмотрена в примере В2 и имеет вид

W(z)=k1−e−TT1z−e−TT1.

- Решение

- Передаточная функция W(w)

W(w)=k1−e−TT11+Tw21−Tw2−e−TT1=k(1−e−TT1)(1−Tw2)1+Tw2−(1−Tw2)e−TT1==k(1−e−TT1)(1−wT2)1−e−TT1+(1+e−TT1)wT2.

- 2) Частотная передаточная функция

W(jωw)=W(w)w=jωw=k(1−e−TT1)(1−jωwT2)1−e−TT1+(1+e−TT1)jωwT2=,

=k(1−e−TT1)(1−jωwT2)1−+jωwT2−e−TT1+jωwT2e−TT1=

=k(1−e−TT1)(1−jωwT2)1−e−TT1+j(1+e−TT1)ωwT2=k(1−jωwT2)1+j1+e−TT11−e−TT1ωwT2==k(1−jωwT2)1+jωwτ,

где принято τ=T2cthT2T1  ,cthT2T1=e+T2T1+e−T2T1e+T2T1−e−T2T1 − гиперболический котангенс).

3) Если период квантования Т<2T1, то cthT2T1≈2T1T  и, следовательно, τ≈T1.  Комплексный коэффициент передачи в этом случае равен

W(jωw)=k(1−jωwT2)1+jωwT1.

4) Если период квантования Т>2T1, то  cthT2T1≈1  и, следовательно, τ≈T2. Комплексный коэффициент передачи в этом случае равен

W(jωw)=k(1−jωwT2)1+jωwT2.

5) ЛАЧХ для случая Т<2T1, т.е. период квантования меньше удвоенной постоянной времени звена, определятся 	выражением		L(ωw)=20lgW(jωw)=20lgk−20lg1+(ωwT1)2+20lg1+ωwT22.

Асимптотическая ЛАЧХ состоит из трех асимптот с частотами сопряжения 1/Т1 и 2/Т (рисунок Е.1).

Уравнение первой асимптоты L(ωw)=20lgk,

Уравнение второй асимптоты L(ωw)=20lgk−20lgωwT1,

Уравнение третьей асимптоты L(ωw)=20lgk−20lgωwT1+20lg2ωwT.

6) ЛФЧХ для рассматриваемого случая (рисунок Е.1)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

0,1

1

10

100

1000

ωw, c-1

1/Т1

2/Т

L,дБ

ϕ(ωw)=arctgωwT2−arctgωwT1

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

0,1

1

10

100

1000

ωw, c-1

φ, град

Рисунок Е1 – Логарифмические частотные характеристика импульсной системы с апериодическим звеном в непрерывной части при Т<2T1

Из рисунка можно сделать вывод, что на частотах, меньших 2/Т, частотные характеристики ИС совпадают с частотными характеристиками ее непрерывной части. В области высоких частот, как и в случае с интегрирующим звеном, фильтрующие свойства апериодического звена почти не проявляются.

Приложение Ж

(справочное)

Разложение дробно-рациональной функции на простые дроби

Операция отыскания оригинала (функции времени) x(t) по изображению X(s)  представляет обратное преобразование Лапласа. При этом удобно использовать таблицы преобразования Лапласа, которые содержат только функции невысокого порядка. Таблица для некоторых функций приведена в приложении А. Изображение X(s) представляет дробно-рациональную функцию R(s)Q(s), у которой степень n знаменателя выше степени m числителя

X(s)=b0sm+...+bm−1s+bma0sn+...+an−1+an=R(s)Q(s),

Следовательно, для того чтобы воспользоваться таблицей необходимо дробно-рациональную функцию представить в виде отдельных членов, которые содержатся в таблице. Данная процедура называется разложением на простые дроби. Чтобы выполнить разложение на простые дроби, прежде всего надо найти корни знаменателя. Тогда X(s) можно представить в виде

X(s)=R(s)Q(s)=R(s)i=1n(s−pi).

Допустим, что знаменатель Q(s) представлен сомножителями sq,

(cs+1)η  и  (b0s2+b1s+l)μ.

ВыражениеX(s)=R(s)Q(s)=R(s)sq разлагается на дроби

X(s)=R(s)sq=A1s+A2s2+⋯+Aqsq.

ВыражениеX(s)=R(s)Q(s)=R(s)(cs+1)η разлагается на дроби

R(s)(cs+1)η=B1cs+1+B2(cs+1)2+⋯+Bη(cs+1)η.

ВыражениеX(s)=R(s)Q(s)=R(s)(b0s2+b1s+1)η разлагается на дроби

При известных константах сi, b0j, blj, и числителе R(s) задача заключается в определении коэффициентов Аi, Вj,Сk, Dk в разложении на простые дроби и переходу к оригиналу по таблице преобразования Лапласа.

Пример. Найти оригинал x(t), соответствующий изображению

X(s)=3s+2s3(0,2s+1).

Разлагаем изображение на простые дроби

3s+2s3(0,2s+1)=A1s+A2s2+A3s3+B0,2s+1. 		(Ж.1)

Приводим правую часть (Ж.1).к общему знаменателю, который равен s3(0,2s+1). Поскольку знаменатели правой и левой части (Ж.1) равны, запишем

3s+2=A1s2(0,2s+1)+A2s(0,2s+1)+A3(0,2s+1)+Bs3.	(Ж.2)

Раскроем скобки и приведем подобные члены в правой части равенства (Ж.2)

3s+2=0,2A1s3+A1s2+0,2A2s2+A2s+A30,2s+A3+Bs3=(0,2A1+B)s3+(A1+0,2A2)s2+(A2+0,2A3)s+A3.  Ж.3)

Составляем систему уравнений, приравнивая коэффициенты при равных степенях s в левой и правой частях равенства (Ж.3):

A3=2,A2+0,2A3=3,A1+0,2A2=0,0,2A1+B=0.

Решив эту систему уравнений, получим

A1=−0,52; A2=2,6; A3=2; B=0,104.

Подставляем полученные коэффициенты в выражение (Ж.1)

.

Пользуясь таблицей А.1, определим оригинал

x(t)=−0,52+2,6t+t2+0,52t−5t.

Приложение И

(обязательное)

Образец оформление титульного листа контрольной работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра автоматизации производственных процессов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по __________________________________________

наименование дисциплины

Расчет характеристик элементов импульсных систем управления

Вариант ___

Преподаватель		        _______________	            _______________

подпись, дата		    инициалы, фамилия

Обучающийся ____________________           _____________     __________________

номер группы, зачетной книжки   подпись, дата       инициалы, фамилия

Красноярск, 20__