- В цепь переменного тока с внешним напряжением U = 220 В и частотой            ν = 50 Гц включены последовательно ёмкость С, резистор сопротивлением R и катушка индуктивностью L (рис. 1).  Определить:

1). емкостное ХC, индуктивное XL и полное (импеданс)  Z сопротивления цепи;

2). амплитудные значения внешнего напряжения Um, силы тока Im, напряжения на активном сопротивлении URm, напряжения на конденсаторе UCm, напряжения на катушке индуктивности ULm; действующее значение силы тока Iд в цепи;

3). определить частоту ωр  внешнего напряжения U, при которой в цепи наступит резонанс;  действующие значения силы тока и напряжения на всех элементах цепи при резонансе;

4). разность фаз φ между силой тока и внешним напряжением; среднюю мощность < P >, выделяемую в цепи;

5). построить векторную диаграмму тока и напряжений в цепи.

Рис. 1.

Числовые значения параметров задачи

| № варианта | 8 |
| --- | --- |
| С, мкФ | 45 |
| R, Ом | 50 |
| L, Гн | 0,4 |