##### ВВЕДЕНИЕ

Сопротивление материалов – одна из основоположных и трудоемких общетехнических дисциплин, изучаемых в  вузе,  поэтому  занятия  по курсу должны обязательно сопровождаться  составлением конспекта  и решением задач.

###### Если  при решении  задачи  возникают  трудности,  следует обратиться  к примерам и указаниям, приведенным в литературе, рекомендованной для изучения рассматриваемого раздела. При этом следует обращать особое внимание на физическую сущность рассматриваемого явления и на те допущения и ограничения, которые делаются в процессе выводов.

Задание № 1. Расчет стержня на прочность и

жесткость при осевом действии нагрузок

К ступенчатому  стержню приложены продольные внешние воздействия: сосредоточенные  силы F и распределенная нагрузка интенсивностью q.

Для всех  вариантов  этой  задачи принять:

- расчетное сопротивление материала  R = 200 МПа;

- нормативное удлинение (укорочение) участка стержня [l]= а / 500;

-  модуль упругости материала Е = 2,06105 МПа.

Требуется:

- начиная с незакрепленного края стержня, разбить его на характерные участки в зависимости от схемы приложения нагрузок и изменения поперечного сечения;

- записать аналитические выражения для определения внутренних усилий на каждом участке, рассчитать их величину  в характерных точках  и построить их эпюру;

- определить величину нормальных напряжений, выраженную через площадь А на каждом участке и построить их эпюру  ( эп. );

- исходя из условия прочности в опасном сечении, определить площадь А поперечного сечения стержня;

- с учетом найденного значения площади А найти величину продольных деформаций для каждого участка и построить эпюру перемещений (эп. а);

- по полученным данным  оценить жесткость стержня.

Расчетные схемы стержней показаны на рис.1, а исходные данные для решения задачи приведены в табл. 1. Теоретический материал и примеры расчетов на осевое действие нагрузок приводятся в [1] – [4], [6], [8].

Рис. 1

Таблица 1

Исходные данные к заданию № 1

| Номер строки | F1 , кН | F2 , кН | F3 , кН | q, кН/м | а, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 12 | 18 | 45 | 0.30 |
| 2 | 10 | 15 | 20 | 40 | 0.40 |
| 3 | 20 | 14 | 8 | 30 | 0.35 |
| 4 | 8 | 16 | 10 | 20 | 0.50 |
| 5 | 30 | 10 | 12 | 40 | 0.55 |
| 6 | 12 | 8 | 15 | 25 | 0.60 |
| 7 | 14 | 20 | 10 | 40 | 0.45 |
| 8 | 15 | 10 | 12 | 25 | 0.70 |
| 9 | 20 | 15 | 15 | 30 | 0.55 |
| 10 | 16 | 10 | 12 | 15 | 0.80 |
| 11 | 18 | 12 | 10 | 30 | 0.65 |
| 12 | 22 | 10 | 15 | 20 | 0.75 |
| 13 | 30 | 12 | 18 | 35 | 0.40 |
| 14 | 35 | 20 | 10 | 50 | 0.55 |
| 15 | 10 | 25 | 30 | 30 | 0.50 |

Задание № 2. Расчет стержня на прочность

и жесткость при кручении

Ступенчатый брус с круглым поперечным сечением нагружен сосредоточенными крутящими моментами Т. Материал   сталь с расчетным сопротивлением на сдвиг Rs = 130 МПа. Нормативный угол закручивания [ ]= 0,5 0; G = 0,8 10 5 МПа.

Требуется:

- начиная с незакрепленного края стержня, записать аналитические выражения для определения   внутренних усилий  для каждого участка рассчитываемого вала, определить их величину в характерных точках и построить эпюру крутящих моментов (эп. Т, кНм );

- исходя из соотношения D = 1.2d, определить  величину  касательных   напряжений   в  характерных  точках  каждого участка и построить эпюру напряжений (эп. ), выраженную через диаметр d;

- исходя из условия прочности при кручении в опасном сечении, определить диаметр бруса на каждом участке;

- определить величину угловых деформаций на каждом участке и построить эпюру углов закручивания (эп. , рад);

- по полученным данным оценить жесткость вала.

Исходные данные для решения задачи приведены в табл. 2, расчетные схемы показаны на рис. 2.

Рис. 2

Таблица 2

Исходные данные к заданию № 2

| Номер строки | Т1 , кНм | Т2 , кНм | Т3 , кНм | а, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 0.50 |
| 2 | 4 | 7 | 6 | 0.40 |
| 3 | 6 | 9 | 2 | 0.35 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 0.60 |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 0.70 |
| 6 | 3 | 8 | 1 | 0.40 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 0.55 |
| 8 | 7 | 4 | 9 | 0.80 |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 0.25 |
| 10 | 1 | 8 | 3 | 0.30 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 0.65 |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 0.20 |
| 13 | 2 | 7 | 8 | 0.45 |
| 14 | 5 | 6 | 9 | 0.15 |
| 15 | 8 | 9 | 4 | 0.25 |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 0.65 |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 0.20 |
| 18 | 6 | 7 | 9 | 0.25 |
| 19 | 7 | 5 | 2 | 0.45 |
| 20 | 13 | 9 | 5 | 0.40 |
| 21 | 9 | 10 | 4 | 0.35 |

Определение внутренних усилий в сечениях и методика расчета валов с круглым поперечным сечением  на прочность и жесткость приводятся в [1] – [4], [6], [8].

Задание № 3. Определение геометрических

характеристик плоских сечений

Задано сечение, составленное из  двух элементов прокатного профиля и листа.

Требуется:

- определить положение центра тяжести сечения;

- вычислить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно центральных осей;

- определить положение главных центральных осей инерции сечения;

- вычислить величину главных центральных моментов инерции сечения;

- вычертить в масштабе 1:1 или 1:2 сечение, показать все необходимые оси с указанием расстояний между ними  и  всеми размерами элементов, входящими в состав сечения;

- построить эллипс инерции.

Исходные данные для решения задачи следует принять по табл. 3, а расчетную схему сечения  по рис. 3.

Таблица 3

Исходные данные к заданию № 3

| Номер строки | Уголок равнополочный | Уголок неравнополочный | Швеллер | Двутавр | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 / 0,9 | 8 / 5 / 0,6 | 12 | 14 | 28 х 1 |
| 2 | 8 / 0,8 | 10 / 6,3 / 0,8 | 16 | 14 | 36 х 1 |
| 3 | 7 / 0,8 | 7,5 / 5 / 0,8 | 18 | 20 | 32 х 1 |
| 4 | 9 / 0,7 | 11 / 7 / 0,8 | 20 | 18 | 40 х 1 |
| 5 | 11 / 0,7 | 14 / 9 / 0,8 | 22 | 27 | 46 х 1 |
| 6 | 9 / 0,9 | 10 / 6,3 / 0,6 | 12 | 20 | 38 х 1 |
| 7 | 7,5 / 0,8 | 11 / 7 / 0,8 | 14 | 16 | 42 х 1 |
| 8 | 12,5 / 0,9 | 14 / 9 / 1,0 | 16 | 22 | 48 х 1 |
| 9 | 7 / 0,6 | 7,5 / 5 / 0,6 | 18 | 24 | 34 х 1 |
| 10 | 11 / 0,8 | 12,5 / 8 / 1,0 | 24 | 30 | 44 х 1 |
| 11 | 14 / 1,0 | 16 / 10 / 1,0 | 16 | 12 | 50 х 1 |
| 12 | 8 / 0,8 | 9 / 5,6 / 0,6 | 20 | 18 | 36 х 1 |
| 13 | 10 / 1,0 | 10 / 6,3 / 0,8 | 22 | 20 | 40 х 1 |
| 14 | 6,3 / 0,6 | 7,5 / 5 / 0,6 | 16 | 14 | 30 х 1 |
| 15 | 7,5 / 0,6 | 9 / 5,6 / 0,8 | 24 | 22 | 32 х 1 |
| 16 | 10 / 1,4 | 10 / 6,3 / 0,8 | 14 | 16 | 30 х 1 |
| 17 | 8 / 0,8 | 7,5 / 5 / 0,8 | 18 | 20 | 36 х 1 |
| 18 | 7 / 0,8 | 11 / 7 / 0,8 | 22 | 24 | 40 х 1 |
| 19 | 9 / 0,7 | 14 / 9 / 0,8 | 27 | 30 | 50 х 1 |
| 20 | 11 / 0,7 | 10 / 6,3 / 0,6 | 24 | 20 | 34 х 1 |
| 21 | 7,5 / 0,7 | 8 / 5 / 0,5 | 22 | 18 | 38 х 1 |

Для выполнения этой задачи предварительно следует изучить теоретический материал, изложенный в [1], [2], сведения о геометрических характеристиках прокатных профилей (сортаменты) приводятся в этих учебниках и в справочниках [6], [8], [9].

| 1 2 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 4 6 |  |  |
| 8 9 7 |  |  |
| 10 11 12 |  |  |
| 15 14 13 |  |  |

Рис. 3 (начало)

| 18 17 16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 20 19 |  |  |

Рис. 3 (окончание)

Задание № 4. Построение эпюр внутренних усилий

при поперечном изгибе

Для четырех заданных расчетных схем стержней требуется:

- определить опорные реакции;

- разбить стержень на характерные участки и, пользуясь  уравнениями статики, составить аналитические выражения для определения внутренних усилий в произвольном сечении для каждого участка;

- определить сечения, в которых изгибающий момент имеет экстремальные значения;

- для каждой схемы построить эпюры внутренних усилий в выбранном масштабе;

- проверить правильность построения эпюр по дифференциальным зависимостям между М, Q и q.

Исходные данные для решения этой задачи принять по табл. 4, а расчетные схемы – по рис. 4.

Для решения этой задачи необходимо изучить материал, изложенный в [1] – [3], [8], и проанализировать приведенные в этих разделах примеры построения эпюр внутренних усилий.

Необходимо запомнить, что инженеры-строители эпюры изгибающих моментов всегда  строят  только на растянутом волокне!

Таблица 4

Исходные данные к заданию № 4

|  | Номер строки | F, кН |  | M, кН∙м | q, кН / м |  | l , м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 12 |  | 30 | 14 |  | 6.0 |  |
|  | 2 | 15 |  | 24 | 18 |  | 4.8 |  |
|  | 3 | 18 |  | 14 | 16 |  | 4.2 |  |
|  | 4 | 20 |  | 28 | 15 |  | 5.4 |  |
|  | 5 | 24 |  | 18 | 17 |  | 3.6 |  |
|  | 6 | 30 |  | 21 | 10 |  | 3.0 |  |
|  | 7 | 10 |  | 12 | 14 |  | 7.2 |  |
|  | 8 | 16 |  | 24 | 16 |  | 4.8 |  |
|  | 9 | 20 |  | 28 | 19 |  | 4.2 |  |
|  | 10 | 15 |  | 18 | 13 |  | 6.0 |  |
|  | 11 | 14 |  | 36 | 15 |  | 5.4 |  |
|  | 12 | 12 |  | 12 | 18 |  | 3.6 |  |
|  | 13 | 30 |  | 27 | 12 |  | 4.8 |  |
|  | 14 | 18 |  | 22 | 14 |  | 6.6 |  |
|  | 15 | 16 |  | 15 | 10 |  | 3.0 |  |
|  | 16 | 25 |  | 25 | 16 |  | 5.4 |  |
|  | 17 | 18 |  | 14 | 10 |  | 2.8 |  |
|  | 18 | 22 |  | 20 | 12 |  | 3.0 |  |
|  | 19 | 18 |  | 22 | 14 |  | 4.2 |  |
|  | 20 | 14 |  | 20 | 16 |  | 3.6 |  |
|  | 21 | 28 |  | 18 | 18 |  | 6.6 |  |

Рис. 4 (начало)

Рис. 4 (продолжение)

Рис. 4 (окончание)

ЗадаНИЕ № 5. Расчеты на прочность и  жесткость

при поперечном изгибе

Для заданной расчетной схемы балки требуется:

- определить величину и направление опорных реакций;

- балку разбить на характерные участки, записать аналитические выражения для  внутренних усилий на каждом участке, определить усилия в характерных точках  каждого участка, построить  эпюры внутренних усилий в выбранном масштабе;

- по экстремальному значению изгибающего момента из условия прочности по нормальным напряжениям назначить размеры поперечного сечения;

- используя универсальные уравнения метода начальных параметров, определить величины  вертикальных перемещений и углов поворота в характерных сечениях балки и  построить эпюру прогибов и эпюру углов поворота;

- по дифференциальным зависимостям проконтролировать правильность построенных эпюр;

- составить условие жесткости и назначить размеры поперечного сечения из условия жесткости;

- сравнить размеры поперечного сечения, назначенные из условия прочности и из условия жесткости; установить окончательные размеры поперечного сечения из обоих условий.

Для всех вариантов задания принять: поперечное сечение балки  двутавровый профиль; расчетные сопротивления стали при изгибе 
Rи = 200 МПа, допускаемый прогиб    [f] = L / 300; модуль упругости  
Е = 2,0610 5 МПа .

Остальные исходные данные для решения этой задачи (размеры пролета и значения приложенных к балке нагрузок  для всех вариантов задания) приведены в табл. 5; расчетные схемы балок  показаны на рис. 5.

Таблица 5

Исходные данные к заданию № 5

| Номер строки | Пролет балки L, м | F, кН | M, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 30 | 24 | 6 |
| 2 | 3.6 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | 4.2 | 20 | 18 | 4 |
| 4 | 4.8 | 15 | 22 | 3 |
| 5 | 5.4 | 15 | 20 | 4 |
| 6 | 6.0 | 10 | 25 | 3 |
| 7 | 3.0 | 40 | 30 | 7 |
| 8 | 3.6 | 30 | 20 | 6 |
| 9 | 4.2 | 25 | 15 | 5 |
| 10 | 4.8 | 20 | 25 | 4 |
| 11 | 5.4 | 20 | 30 | 4 |
| 12 | 6.0 | 15 | 15 | 3 |
| 13 | 3.6 | 20 | 24 | 7 |
| 14 | 4.8 | 25 | 20 | 6 |
| 15 | 5.4 | 18 | 28 | 5 |
| 16 | 4.2 | 22 | 17 | 9 |
| 17 | 5.4 | 20 | 22 | 10 |
| 18 | 6.0 | 28 | 30 | 4 |
| 19 | 3.6 | 34 | 26 | 8 |
| 20 | 4.8 | 32 | 14 | 6 |

Для выполнения расчетов  на прочность и жесткость при поперечном изгибе  необходимо  изучить  материал,  который  изложен  в  учебной литературе  [1] – [3], [10].

| q M F l /3 l /3 l 2 3 F q l /2 M l /3 l /3 1 |  |
| --- | --- |
| F q 2l /3 M l /3 l /3 q M l /3 l /3 2l /3 3 F 4 |  |
| 3 F q l /2 M l /3 l /3 5 3 F q 2l /3 M l /3 l /3 6 |  |
| 3 F q l /2 M l /2 l /3 8 3 F q l /2 M l /3 l /3 7 |  |
| 3 F q 2l /3 M l /3 l /3 10 3 F q 2l /3 M l /3 l /3 9 |  |
| F 2l /3 l /3 l /3 q M 11 F q 2l /3 M l /3 l /3 12 |  |
| 3 q F l /2 M l /3 l /3 14 q 2l /3 F M l /3 l /3 13 |  |
| F l /2 M l /3 l /3 q 15 3 F q 2l /3 M l /3 l /3 16 |  |

Рис. 5

ЗадаНИЕ № 6. Расчет жесткого бруса на

внецентренное сжатие

Для заданного поперечного сечения жесткого бруса с известными координатами точки, в которой приложена сжимающая сила  F, требуется:

- определить положение центра тяжести поперечного сечения;

- определить положение нейтральной линии и показать ее положение в сечении бруса, вычерченном в выбранном масштабе;

- из условий прочности на сжатие и растяжение найти предельную величину сжимающей силы;

- при найденной силе определить нормальные напряжения в характерных точках контура сечения и построить эпюру напряжений в изометрической проекции;

- построить ядро сечения.

Исходные данные для решения этой задачи приведены в табл. 6, а расчетные схемы поперечных сечений бруса показаны на рис. 6.

Напряженное состояние брусьев при внецентренном приложении нагрузки анализируется в [1] – [3];  теоретические предпосылки и пример расчета изложены в [5].

Таблица 6

Исходные данные к заданию № 6

| Номер строки | Номер точки приложения сжимающей силы F | a, м | Rсж , МПа | Rр , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.2 | 12 | 4 |
| 2 | 2 | 0.3 | 10 | 3 |
| 3 | 3 | 0.4 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 0.25 | 11 | 4 |
| 5 | 2 | 0.35 | 9 | 5 |
| 6 | 3 | 0.45 | 7 | 3 |
| 7 | 1 | 0.2 | 10 | 6 |
| 8 | 2 | 0.3 | 15 | 7 |
| 9 | 3 | 0.4 | 12 | 3 |
| 10 | 1 | 0.25 | 14 | 6 |
| 11 | 2 | 0.35 | 11 | 5 |
| 12 | 3 | 0.45 | 9 | 4 |
| 13 | 1 | 0.5 | 8 | 4 |
| 14 | 2 | 0.4 | 13 | 6 |
| 15 | 3 | 0.3 | 10 | 4 |

2a

1.5a

1.5a

a

2a

2

1.5a

1.5a

3a

2a

2a

a

3

1

1

2

3

2

3

1

2a

a

a

a

2a

a

1

2

3

2a

| 2a 1.5a 2 a a 2a 1.5a 4 1 3 2 2 3a 1.5a 1.5a 1.5a 2a 1 3 5 6 3a a a 1.5a 4.5a 3 2 1 1.5a |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 2 2 1.5a 1.5a 3a 2a 2a a 3 1 1.5a 3a 2a 2a 2a 1 7 8 9 1.5a 3.5a a 2a 2a 3 2 1 1.5a |  |  |
| 2a 2a 2 1.5a a a a 1.5a a 3a 2 a a a 1 3 12 11 1 2 3 1.5a 10 1.5a 2a 1.5a a a a 1 2 3 a a |  |  |
| 2a 2a 2 a a 2a 2a 1 3 2 13 a /2 a /2 3a 3a 2 3a 3 1 14 15 2a 2a a a 1.5a 2a 1 3 2 a |  |  |

Рис. 6

ЗадаНИЕ № 7. Расчет балки на динамическое

действие нагрузки

Для заданной расчетной схемы балки, на которую c высоты h падает груз Q,  требуется:

- построить эпюру изгибающих моментов МF от статического действия груза Q;

- из условия прочности по нормальным напряжениям назначить размеры поперечного сечения (№ прокатного профиля);

- методом начальных параметров определить статический прогиб балки в сечении падения груза;

- определить динамический коэффициент kд (при определении динамического коэффициента массу балки не учитывать);

- определить величину максимального изгибающего момента с учетом динамического коэффициента и уточнить ранее назначенные размеры сечения балки.

Для всех вариантов  этой задачи принять  модуль упругости материала балки Е = 210 5 МПа, остальные исходные данные для решения приведены в табл. 7; расчетные схемы балок показаны на рис. 7.

Таблица 7

Исходные данные к заданию № 7

| Номер строки | Вес падающего груза Q, кН | Высота падения h, м | Пролет балки L, м | Расчетное сопротивление материала балки Rи, МПа | Тип попе-речного сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 0.10 | 6.0 | 180 |  |
| 2 | 0.8 | 0.09 | 5.4 | 190 |  |
| 3 | 1.4 | 0.08 | 4.8 | 200 |  |
| 4 | 1.5 | 0.07 | 4.2 | 210 |  |
| 5 | 1.1 | 0.06 | 3.6 | 220 |  |
| 6 | 1.0 | 0.11 | 3.0 | 170 |  |
| 7 | 1.3 | 0.05 | 3.3 | 185 |  |
| 8 | 1.5 | 0.07 | 4.0 | 195 |  |
| 9 | 1.2 | 0.08 | 4.5 | 205 |  |
| 10 | 1.4 | 0.06 | 5.0 | 215 |  |
| 11 | 0.8 | 0.08 | 3.8 | 175 |  |
| 12 | 0.9 | 0.06 | 4.4 | 165 |  |
| 13 | 1.0 | 0.08 | 3.5 | 180 |  |
| 14 | 1.2 | 0.10 | 4.6 | 190 |  |
| 15 | 1.3 | 0.07 | 5.5 | 200 |  |

| 0.7L 0.3L Q h L 0.3L Q h 1 2 Q Q h h 1 2 |  |
| --- | --- |
| 0.75L 0.45L Q h Q h 0.8L 0.2L 3 4 Q Q h h 4 3 |  |
| 0.4L 0.6L Q h 0.8L 0.2L Q h 6 5 Q Q h h 5 6 |  |
| Q h 0.7L 0.3L Q h 0.6L 0.4L 7 8 Q Q h h 8 7 |  |
| 0.85L 0.25L Q h 9 Q h 9 L 0.4L Q h 10 Q h 10 Q h 0.9L 0.1L 12 0.9L 0.2L Q h 11 Q Q h h 12 11 |  |
| 0.4L 0.7L Q h Q h L 14 13 Q Q h h 13 14 |  |
| 0.8L 0.3L Q h 15 Q h 15 L 0.2L Q h 10 Q h 16 |  |

Рис. 7

ЗАДАНИЕ № 8. Расчет сжатого гибкого

стержня на устойчивость

Для заданной расчетной схемы сжатого однопролетного стержня требуется:

- из условия устойчивости назначить размеры поперечного сечения равноустойчивой (z = y) двухветвевой стойки (ветви объединены соединительными планками), применяя метод последовательных итераций;

- установить возможность применения формул Эйлера или Ясинского для определения критической силы;

- определить величину критической силы по формуле Эйлера или Ясинского;

- найти коэффициент запаса устойчивости.

Для всех вариантов задачи принять: материал стойки – сталь с расчетным сопротивлением R = 240 МПа, модулем упругости 
Е = 2,06105 МПа тип поперечного сечения – по табл. 8; длину стойки и величину сжимающей силы – по табл. 9, расчетные схемы стоек показаны в табл. 10.

Таблица 8

Типы сечений двухветвевых стоек

| Тип сечения | А | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| y z y z y z Профиль |  |  |  |

Таблица 9

Исходные данные к заданию № 8

| Номер строки | Тип сечения | Н, м | F, кН | Номер строки | Тип сечения | Н, м | F, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 4.5 | 620 | 11 | B | 5.2 | 680 |
| 2 | B | 5.0 | 630 | 12 | C | 5.8 | 800 |
| 3 | C | 5.5 | 610 | 13 | A | 3.2 | 850 |
| 4 | A | 6.0 | 600 | 14 | B | 3.6 | 840 |
| 5 | B | 3.5 | 650 | 15 | C | 6.2 | 950 |
| 6 | C | 4.0 | 640 | 16 | A | 6.4 | 970 |
| 7 | A | 4.2 | 670 | 17 | B | 6.6 | 960 |
| 8 | B | 4.8 | 660 | 18 | C | 4.4 | 870 |
| 9 | C | 3.4 | 780 | 19 | A | 4.6 | 830 |
| 10 | A | 3.8 | 740 | 20 | B | 5.4 | 910 |

Таблица 10

Виды закрепления стержней

| Номер расчетной схемы | #### I | #### II | #### III | #### IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F H H F H F H F Конструкция опорных закреплений сжатой стойки |  |  |  |  |

Задание № 9. Определение секториальных

характеристик тонкостенного стержня

Для заданного типа поперечного сечения тонкостенного стержня требуется:

- определить положения центра тяжести сечения;

- построить эпюры линейных координат z и y;

- по построенным эпюрам вычислить величину осевых моментов инерции сечения Izс и I yс ;

- построить эпюру секториальных координат ;

- перемножением эпюр z и y на эпюру  рассчитать секториально-линейные статические моменты сечения Sz  и Sy  и  определить координаты центра изгиба;

- построить эпюру главных секториальных координат о;

- используя эпюру о, вычислить главный секториальный момент инерции сечения Io;

- вычислить момент инерции сечения при чистом кручении It .

Типы поперечного сечения балки приведены на рис. 8. Исходные   данные о размерах сечения следует принять по табл. 11.

Перед решением этой задачи необходимо изучить материал, изложенный в [1], [2], [11].

| 8 1 2 h 0.3b 0.7b 1 3 0.5b 1 2 2 0.6b 1 0.2h 0.5b h 4 2 0.2b h 0.5b 0.2b 2 1 0.6b h 0.2b 0.2b 2 2 7 b 0.6h 0.3h 2 1 0.2h 6 1 2 1 h 0.3b 0.3b 0.8b 5 0.2b h 0.5b 0.2b 2 1 2 h 0.25h 0.25h 1 2 1 b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 8

Таблица 11

Исходные данные к заданию № 9

| № строки | h, см | b, см | 1 , см | 2 см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 24 | 1,2 | 1,4 |
| 2 | 22 | 28 | 1,1 | 1,3 |
| 3 | 24 | 22 | 1,2 | 1,3 |
| 4 | 26 | 20 | 1,0 | 1,1 |
| 5 | 28 | 26 | 1,4 | 1,2 |
| 6 | 30 | 18 | 1,3 | 1,2 |
| 7 | 32 | 26 | 1,4 | 1,2 |
| 8 | 34 | 24 | 1,0 | 1,1 |
| 9 | 36 | 22 | 1,2 | 1,3 |
| 10 | 20 | 30 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | 24 | 28 | 1,2 | 1,4 |
| 12 | 26 | 32 | 1,4 | 1,2 |
| 13 | 28 | 20 | 1,1 | 1,3 |
| 14 | 30 | 26 | 1,4 | 1,5 |
| 15 | 32 | 24 | 1,3 | 1,4 |

Задание № 10. Расчет пластины методом Ритца

Для прямоугольной пластины, загруженной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q и сосредоточенной силой величиной F, расположенной в точке K с координатами xF, yF при заданном выражении функции прогибов требуется:

- установить условия опирания пластины;

- методом Ритца определить коэффициент C;

- построить эпюры прогибов для указанных сечений пластин;

- построить эпюры изгибающих моментов, поперечных сил, крутящих моментов;

- построить эпюры нормальных и касательных напряжений для указанных сечений.

Расчетная схема плиты приведена на рис. 9.

Рис. 9

Из табл. 12 требуется выбрать функцию прогибов, удовлетворяющую граничным условиям на гранях пластины, т.е.

w(x,y) = C f i (x) j (y),

где	i – номер функции в направлении оси х; j – номер функции в направлении оси y.

С=q0afixdx0bϕjydy+FfixFϕjyFD0afi''2dx0bϕj2dy+20afi''xfixdx0bϕjxϕj''xdy+0afix2dx0bϕj''y2.

Цилиндрическая жесткость D=Eh3121−ν2.

Эпюры внутренних усилий построить по формулам:

Mx=−DCfi''xϕjy+νfixϕj''y;

My=−DCfixϕj''y+νfi''xϕjy;

H=−DC1−νfi'xϕj'y;

Qx=−DCfi'''xϕjy+fi'xϕj''y;

Qy=−DCfi''xϕj'y+fixϕj'''y.

Эпюры строить, исходя из того, что в заданном сечении пластины ее длину и ширину разделить на четыре части.

Эпюры напряжений в заданной точке пластины по ее толщине построить согласно формулам:

σx=12Mxh3z;

σy=12Myh3z;

τxy=12Hh3z,

где z – расстояние по толщине пластины от ее нейтральной плоскости до точки, в которой определяется напряжение.

Исходные данные для расчета следует принять по табл. 13.

Таблица 12

Функции прогибов

| Вариант | Функция направления х | Функция направления у |
| --- | --- | --- |
| 1 | f1=sinπxa | ϕ1=sinπyb |
| 2 | f1=sinπxa | ϕ2=sin3πyb |
| 3 | f1=sinπxa | ϕ3=y2y−b2 |
| 4 | f1=sinπxa | ϕ4=yb−2y3b3+y4b4 |
| 5 | f1=sinπxa | ϕ5=sin2πyb |
| 6 | f2=sin3πxa | ϕ1=sinπyb |
| 7 | f2=sin3πxa | ϕ2=sin3πyb |
| 8 | f2=sin3πxa | ϕ3=y2y−b2 |
| 9 | f2=sin3πxa | ϕ4=yb−2y3b3+y4b4 |
| 10 | f2=sin3πxa | ϕ5=sin2πyb |
| 11 | f3=x2x−a2 | ϕ1=sinπyb |
| 12 | f3=x2x−a2 | ϕ2=sin3πyb |
| 13 | f3=x2x−a2 | ϕ3=y2y−b2 |
| 14 | f3=x2x−a2 | ϕ4=yb−2y3b3+y4b4 |
| 15 | f3=x2x−a2 | ϕ5=sin2πyb |

Таблица 13

Исходные данные к заданию № 10

| Вариант | а, см | b, см | h, см | Е, МПа |  | q, кН/м2 | F, кН | xF, см | уF, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280 | 140 | 8 | 1,0105 | 0,30 | 30 | 30 | 60 | 35 |
| 2 | 320 | 160 | 10 | 1,2105 | 0,31 | 32 | 32 | 80 | 30 |
| 3 | 360 | 180 | 12 | 1,4105 | 0,30 | 34 | 30 | 60 | 30 |
| 4 | 400 | 200 | 14 | 1,6105 | 0,30 | 40 | 30 | 60 | 40 |
| 5 | 440 | 220 | 16 | 1,8105 | 0,30 | 38 | 30 | 110 | 55 |
| 6 | 480 | 240 | 18 | 2,0105 | 0,31 | 40 | 32 | 120 | 60 |
| 7 | 520 | 260 | 20 | 2,1105 | 0,30 | 42 | 30 | 120 | 70 |
| 8 | 560 | 280 | 22 | 2,2105 | 0,31 | 44 | 32 | 130 | 70 |
| 9 | 600 | 300 | 24 | 2,1105 | 0,31 | 40 | 32 | 140 | 80 |
| 10 | 640 | 320 | 26 | 1,8105 | 0,30 | 38 | 34 | 130 | 40 |
| 11 | 460 | 230 | 12 | 1,2105 | 0,31 | 36 | 32 | 100 | 60 |
| 12 | 520 | 260 | 16 | 1,4105 | 0,30 | 46 | 34 | 120 | 75 |
| 13 | 560 | 280 | 20 | 1,6105 | 0,31 | 32 | 36 | 130 | 50 |
| 14 | 580 | 240 | 24 | 1,8105 | 0,31 | 34 | 30 | 150 | 45 |
| 15 | 620 | 310 | 26 | 2,0105 | 0,30 | 40 | 32 | 90 | 80 |

Задание № 11. Расчет балки на сплошном

упругом основании

Для балки, лежащей на сплошном упругом основании требуется определить внутренние усилия и перемещения, используя соответствующие уравнения метода начальных параметров.

Работа выполняется в два этапа. На первом этапе необходимо записать уравнения деформаций и внутренних усилий для каждого участка балки.

Напряженно-деформированное состояние балки, лежащей на сплошном упругом основании, зависит от жесткостных характеристик балки и упругого основания. Этими характеристиками являются:

EJz – изгибная жесткость балки;

β=4K0b4EJz – коэффициент жесткости,

где	Е – модуль упругости материала балки, кН/м2; Jz – момент инерции поперечного сечения балки, м4; K0 – коэффициент податливости упругого основания, зависящий от свойств грунта, кН/м3; b – ширина поперечного сечения балки, м.

При расчете методом начальных параметров начало координат выбирается в крайней левой точке балки. Поскольку реакция упругого основания изменяется непрерывно по длине балки, то для построения криволинейных эпюр деформаций и внутренних усилий необходимо определить их значения для нескольких точек по длине.

Начальные параметры зависят от граничных условий. В табл. 14 представлены уравнения в зависимости от действующих внешних нагрузок. В этих уравнениях y0, 0, M0, Q0 – начальные параметры, из которых два всегда равны нулю (табл. 15). Неизвестные начальные параметры определяются из условий закрепления правого края балки.

В уравнения y, , M, Q (табл. 14) входят функции Y1(x), Y2(x), Y3(x), Y4(x), названные функциями Крылова-Коши, значения которых определяются в зависимости от аргумента x, где x – координаты точек балки в принятой системе координат:

Y1(x) = chx  cosx;

Y2(x) = 0,5(chx  sinx + shx  cosx);

Y3(x) = 0,5shx  sinx;

Y4(x) = 0,25(chx  sinx – shx  cosx).

В зависимости от характера действующих нагрузок и от условий закреплений левого конца балки для каждого участка необходимо записать уравнение по форме, представленной в табл. 14.

Поскольку при составлении уравнений для различных сечений каждый раз рассматривается часть балки слева от сечения, то в уравнение для каждого последующего сечения входят все слагаемые уравнения в предыдущих сечениях. Поэтому запись уравнений для любого сечения может быть представлена в виде табл. 16.

Исходные данные для расчета на ЭВМ

1) Фамилия студента и номер группы.

2) Коэффициент жесткости, жесткость балки, внешние нагрузки и граничные условия.

Коэффициент жесткости   должен иметь размерность 1/м.

Таблица 14

Начальные параметры

| Тип определяемой величины в сечении х | Влияние начальных параметров | Влияние внешней нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 y(x) | y0Y1x+ϕ0βY2x+M0β2EJzY3x+Q0β3EJzY4x | +Mβ2EJzY3x−a | −Fβ3EJzY4x−b | +q4β4EJzY1x−c−Y1x−d |
| (x) | −4βy0Y4x+ϕ0Y1x+M0βEJzY2x+Q0β2EJzY3x | +MβEJzY2x−a | −Fβ2EJzY3x−b | −qβ3EJzY4x−c−Y4x−d |
| M(x) | −4β2EJzy0Y3x−4βEJzϕ0Y4x+M0Y1x++Q0βY2x | +MY1x−a | −FβEJzY2x−b | −qβ2Y3x−c−Y3x−d |
| Q(x) | −4β3EJzy0Y2x−4β2EJzϕ0Y3x−4βM0Y4x++Q0Y1x | −4βMY4x−a | −FY1x−b | −qβY2x−c−Y2x−d |

Таблица 15

Зависимость от закрепления балки

| № п/п | Начальные параметры | Схема балки | Параметры на правом конце балки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | y0  0; 0  0; M0 = 0; Q0 = 0 |  | yl  0; l  0; Ml = 0; Ql = 0 |
| 2 | y0 = 0; 0 = 0; M0  0; Q0  0 |  | yl  0; l  0; Ml = 0; Ql = 0 |
| 3 | y0  0; 0  0; M0 = 0; Q0 = 0 |  | yl = 0; l = 0; Ml  0; Ql  0 |
| 4 | y0 = 0; 0  0; M0 = 0; Q0  0 |  | yl  0; l  0; Ml = 0; Ql = 0 |
| 5 | y0  0; 0  0; M0 = 0; Q0 = 0 |  | yl = 0; l  0; Ml = 0; Ql  0 |
| 6 | y0 = 0; 0 = 0; M0  0; Q0  0 |  | yl = 0; l  0; Ml = 0; Ql  0 |
| 7 | y0 = 0; 0  0; M0 = 0; Q0  0 |  | yl = 0; l = 0; Ml  0; Ql  0 |
| 8 | y0 = 0; 0  0; M0 = 0; Q0  0 |  | yl = 0; l  0; Ml = 0; Ql  0 |

Жесткость балки EJz имеет размерность кНм2. При записи исходных данных эта величина должна быть умножена на 10-5. Внешние нагрузки записываются в следующем порядке: M, F, q. Для определения неизвестных начальных параметров необходимо описание граничных условий. Вводится условная нумерация параметров: y = 1; 
 = 2; М = 3; Q = 4.

В качестве исходных данных в программу вводятся последовательно номера начальных параметров, не равных нулю, и номера известных параметров на правом конце балки.

Например, для балки

| y0  0; 0  0 |  | yl = 0; Ml = 0 |
| --- | --- | --- |

граничные условия записываются так: 	1	2	1	3.

3) Коэффициенты уравнений для всех участков балки (табл. 16).

Таблица 16

Коэффициенты уравнений

| Вид уравнения | I участок |  |  |  |  | II участок |  |  | III участок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y0 | 0 | M0 | Q0 | q | M | F | q | M | F | q |
| y(x) | А11 | А21 | А31 | А41 | D11 | B21 | С21 | D21 | B31 | С31 | D31 |
| (x) | А12 | А22 | А32 | А42 | D12 | B22 | С22 | D22 | B32 | С32 | D32 |
| M(x) | А13 | А23 | А33 | А43 | D13 | B23 | С23 | D23 | B33 | С33 | D33 |
| Q(x) | А14 | А24 | А34 | А44 | D14 | B24 | С24 | D24 | B34 | С34 | D34 |

В табл. 16 приняты следующие обозначения:

Aij – коэффициенты слагаемых, содержащих начальные параметры;

Bij – коэффициенты слагаемых от действия изгибающих моментов;

Сij – коэффициенты слагаемых от действия сосредоточенных сил;

Dij – коэффициенты слагаемых от действия равномерно распределенной нагрузки.

Если в начале координат приложен изгибающий момент или сосредоточенная сила, то коэффициент слагаемых от действия этих нагрузок записываются в таблице в графах A3j или A4j, так как эти нагрузки будут являться известными начальными параметрами.

Если на конце балки приложен изгибающий момент или сосредоточенная сила, то коэффициенты от действия этих нагрузок записываются в таблице в графах В3j  или С3j.

При заполнении таблицы для уравнений y(x) и (x) все коэффициенты, кроме тех, которые при y0 и 0, должны быть умножены на 105; для уравнений M(x) и Q(x) коэффициенты при y0 и 0 должны быть умножены на 10-5.

Если какое-либо слагаемое отсутствует, то в соответствующей графе ставится ноль.

4) Приложение внешних нагрузок и размеры балки (табл. 17).

Таблица 17

Исходные данные по нагрузке и размерам

| А | В | С2 | D1 | C3 | D2 | L | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В табл. 17 приняты следующие обозначения:

А, В – расстояние от начала координат до точки приложения соответственно момента или сосредоточенной силы;

С2, С3 – расстояние от начала координат до начала действия равномерно распределенной нагрузки соответственно на втором и третьем участках балки;

D2, D3 – расстояние от начала координат до конца действия равномерно распределенной нагрузки соответственно на втором и третьем участках балки;

L – полная длина балки;

L1, L2 – расстояние от начала координат до границы соответственно первого и второго участков.

Все размеры принимаются в метрах.

Пример записи исходных данных

Для балки (рис. 10) требуется записать исходные данные для расчета на ЭВМ при следующих условиях: F = 400 кН; М = 200 кНм; 
q = 100 кН/м; Е = 8106 кН/м2; l1 = 3 м; l2 = 2 м; l3 = 2 м; l = 7 м; K0 = 6,2104 кН/м3. Балка прямоугольного сечения шириной b = 1,0 м и высотой h = 0,6 м.

Рис. 10. Расчетная схема

Определение расчетных параметров:

EJz=Ebh312=8⋅106⋅1⋅0,6312=1,44⋅105 кНм2;

β=4K0b4EJz=46,2⋅104⋅14⋅1,44⋅105=0,572 1/м.

Определение начальных параметров в соответствии с табл. 15.

y0 = 0;   	0 = 0; 	M0  0; 	Q0  0;

yl  0;   	l  0; 	Ml = 0; 	Ql = F = 400 кН.

Для определения неизвестных начальных параметров M0 и Q0 записываем уравнения: Ml = 0 и Ql = F.

Определение начальных параметров выполняется на ЭВМ. Для каждого участка балки составляются уравнения y, , М и	Q.

Запись исходных данных для ЭВМ выглядит следующим образом:

1) Макеев С.А.	22МТ

2) 0,572   1,44   -200   400   100   3   4   3   4

3) 0 	0  2,122493  	3,711  	0	-424,498  0	162,178	 0  -1484,258	0

0 	0  1,214   	2,12249  	0	-242,812  0	-371,064	 0  -848,996	0

0 	0  1	      	        1,748  	0	-200         0	-305,638	 0  -699,301	0

0 	0  -2,289	  	 1 		0	 457,6      0	-174,825	 0  -400		0

4) 3   7   3   0   0   5   7   3   5

Для решения задачи исходные данные приведены в табл. 18, расчетные схемы балок показаны на рис. 11.

Рис. 11 (начало)

Рис. 11 (окончание)

Таблица 18

Исходные данные к заданию № 11

| № п/п | l1, м | l2, м | l3, м | F, кН | M, кНм | q, кН/м | Е, кН/м2 | К0, кН/м3 | b, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 500 | 150 | 100 | 10106 | 4104 | 1,0 | 0,6 |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 400 | 200 | 80 | 9106 | 5104 | 1,5 | 0,8 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 300 | 250 | 70 | 8106 | 6104 | 2,0 | 1,0 |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 350 | 300 | 75 | 7106 | 7104 | 2,0 | 1,2 |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 400 | 250 | 85 | 6106 | 4,5104 | 1,5 | 0,8 |
| 6 | 3 | 7 | 4 | 450 | 200 | 90 | 7106 | 5,5104 | 1,0 | 0,5 |
| 7 | 5 | 7 | 3 | 500 | 150 | 95 | 8106 | 6,5104 | 1,2 | 0,6 |
| 8 | 7 | 5 | 3 | 200 | 180 | 120 | 9106 | 4,5104 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 4 | 7 | 5 | 250 | 300 | 110 | 10106 | 5104 | 1,8 | 0,9 |
| 10 | 6 | 3 | 5 | 300 | 150 | 100 | 7106 | 7,5104 | 2,0 | 0,8 |
| 11 | 7 | 6 | 3 | 450 | 270 | 105 | 6106 | 5,5104 | 1,6 | 0,6 |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 500 | 220 | 115 | 10106 | 5104 | 1,8 | 0,8 |
| 13 | 5 | 6 | 4 | 300 | 160 | 95 | 7106 | 7104 | 1,2 | 0,7 |
| 14 | 6 | 4 | 3 | 400 | 250 | 100 | 8106 | 6,5104 | 2,0 | 1,0 |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 350 | 300 | 115 | 9106 | 4,5104 | 1,7 | 1,1 |

Библиографический список

1. Александров А.В.  Сопротивление материалов: Учеб. для вузов / А.В. Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин.– М.: Высшая школа, 1995. – 560 с.

2. Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности: Учеб.для вузов / Под ред. Г.С. Варданяна. – М.: Изд-во АСВ, 1995. – 568 с.

3. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика: Учеб. для вузов. – СПб.: Издательство "Лань", 2004. – 656 с.

4. Винокуров Е.Ф. Справочник по сопротивлению материалов / Е.Ф. Винокуров, М.К. Балыкин М.К., И.А. Голубев.  – Минск: Наука и техника, 1988. – 464 с.

5. Расчет бруса на внецентренное сжатие: Методические указания к расчетно-проектировочной работе по сопротивлению материалов для студентов строительных специальностей / Сост.: В.Н. Завьялов, Ж.Б. Ищенко, А.Е. Ищенко. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1999. – 16 с.

6. Расчетные и курсовые работы по сопротивлению материалов: Учеб. пособие для вузов / Сост.: Ф.З. Алмаметов, С.И. Арсеньев, С.А. Енгалычев. – М.: Высшая школа, 1992. – 320 с.

7. Александров А.В. Основы теории упругости и пластичности: Учеб. для строит. спец. вузов / А.В. Александров, В.Д. Потапов.– М.: Высшая школа, 1990. – 400 с.

8. Построение эпюр внутренних усилий при растяжении, сжатии, кручении и изгибе: Методические указания по сопротивлению материалов для студентов строительных специальностей / Сост.: М.Г. Назаренко. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1999. – 15 с.

9. Геометрические характеристики плоских сечений: Методические указания по сопротивлению материалов для студентов строительных специальностей / Сост.: М.Г. Назаренко. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1999. – 15 с.

10. Расчет на изгиб балки прокатного профиля: Методические указания для студентов второго курса / Сост.: С.А. Матвеев, Н.Г. Челпанова. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1984. – 42 с.

11. Расчет тонкостенных стержней открытого профиля: Методические указания для студентов второго курса / Сост.: М.Г. Назаренко, Т.А. Тверитина. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1980. – 37 с.

12. Завьялов В.Н., Мартынов Е.А., Романовский В.М. Основы строительной механики пластин: Учебное пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. – 115 с.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………..   3

Задание № 1. Расчет стержня на прочность и жесткость при осевом

действии нагрузок ………..………………………………….   3

Задание № 2. Расчет стержня на прочность и жесткость при кручении…  5

Задание № 3. Определение геометрических характеристик плоских

сечений…...…………………………………………………… 7

Задание № 4. Построение эпюр внутренних усилий при поперечном

изгибе…...…………………………………………………….  10

Задание № 5. Расчеты на прочность и жесткость при поперечном

изгибе ………………………………………………………...  14

Задание № 6. Расчет жесткого бруса на внецентренное сжатие …...……  17

Задание № 7. Расчет балки на динамическое действие нагрузки………..  19

Задание № 8. Расчет сжатого гибкого стержня на устойчивость ……….   21

Задание № 9. Определение секториальных характеристик

тонкостенного стержня ……………………..…………….… 22

Задание № 10.Расчет пластины методом Ритца ………………………….   24

Задание № 11.Расчет балки на сплошном упругом основании …..……..   27

Библиографический список …………………………..……………………. 35

Учебное издание

Методические указания и задания

по сопротивлению материалов для студентов

строительных специальностей

Составители:

Виктор Николаевич Завьялов,

Евгений Анатольевич Мартынов,

Владимир Михайлович Романовский

Редактор  Н.И. Косенкова

*      *      *

Лицензия ИД № 00064 от 16.08.99.

Подписано к печати ____________

Формат 60 х 90 1/16. Бумага писчая.

Усл.  п. л. 2,25,   уч.-изд.  л. 2,0

Тираж 500 экз. Изд. № 12. Заказ ___

Цена договорная.

*      *      *

Издательство СибАДИ

644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, 10

Отпечатано в ПЦ издательства СибАДИ

644099, Омск, ул. П. Некрасова, 10