гидрАВЛИка

Сборник задач

Глава 1

ДАВЛЕНИЕ В ПОКОЯЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

Задача 1.1

Дифференциальный манометр, заполненный ртутью, предназначен для измерения разности давлений на уровне осей трубопроводов А (рА) и В (рВ), транспортирующих воду и бензин. Оси трубопроводов находятся на одном горизонте (рис. 1.1).

Определить разность давлений в кПа по оси трубопроводов при значениях h1 = 400 мм; h2 = 500 мм. Принять плотности жидкостей: воды      ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3; бензина ρбенз = 720 кг/м3.

Ответ: Δр = рА – рВ  = 13,72 кПа.

Рис. 1.1

Задача 1.2

С помощью дифференциального ртутного манометра контролируется разность давлений на уровне оси трубопровода  А (рА)  и оси трубопровода В (рВ), заполненных водой (рис. 1.2).

Определить показание манометра (hрт), если разность давлений            рВ – рА = 19,6 кПа. Ось трубопровода В выше оси трубопровода А на величину h = 400 мм. Принять плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: hрт =190 мм.

Рис. 1.2

Задача 1.3

К двум трубопроводам А и В, заполненным водой и бензином, подключён U-образный ртутный манометр, показание которого hрт = 150 мм. На уровне оси трубопровода А установлен манометр, показание которого              рман = 0,12 ат. Ось трубы В находится выше оси трубы A на расстоянии          z = 300 мм (рис. 1.3).

Определить, какое давление, манометрическое или вакуум-метрическое, показывает мановакуумметр (МВ), установленный на уровне оси трубы В, если высота уровня ртути в левом колене манометра относительно оси трубы А - h = 800 мм. Принять плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3; бензина ρбенз = 720 кг/м3.

Ответ: показание мановакуумметра  рмв = рман = 26,38 кПа = 0,27 ат.

Рис. 1.3

Задача 1.4

К двум трубопроводам А и В, заполненным водой и бензином, подключён U–образный ртутный  манометр, показание которого hрт = 128 мм  (см. рис. 1.3).

Определить, на какой высоте (z) расположена ось трубы В  относительно оси трубы А, если высота уровня ртути в левом колене манометра h = 700 мм, показание манометра на уровне оси трубы А               рманА= 0,13 ат, мановакуумметра по оси трубы В  рмв = рманB= 0,25 ат.

Принять плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3; бензина ρбенз = 720 кг/м3.

Ответ: z = 350 мм.

Задача 1.5

Два резервуара А и В, линии центров которых совпадают, соединены двухколенным ртутным манометром (рис. 1.4).

Определить показание манометра на поверхности воды в резервуаре А, если абсолютное давление воздуха в резервуаре В рабс  = 0,95 ат, высоты уровней ртути в дифференциальном манометре h1 = 100 мм; h2 =120 мм. Уровень ртути в левом колене расположен ниже уровня воды в резервуаре А на величину h = 0,6 м. Пространство между уровнями ртути в манометре заполнено маслом плотностью ρмасл = 880 кг/м3. Принять плотность ртути    ρрт = 13,6·103 кг/м3, воды ρ = 103 кг/м3. Атмосферное давление считать равным 1 ат.  Плотностью воздуха при расчётах можно пренебречь.

Ответ: показание манометра рман = 0,18 ат.

Рис. 1.4

Задача 1.6

Два трубопровода А и В, заполненные водой, соединены U-образным ртутным манометром (рис. 1.5).

Определить показание ртутного манометра (hрт), если показание манометра (М) на уровне оси трубопровода А  рман = 0,1 ат, показание мановакуумметра (МВ) на уровне оси трубопровода В соответствует вакууму рвак = 0,12 ат. Ось трубы А выше оси трубы В на величину Z = 0,3 м. Высота уровня ртути от оси трубы В  h = 0,8 м  .

Принять плотность ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3; воды ρводы = 103 кг/м3.

Ответ: показание ртутного манометра hрт = 198 мм.

Рис. 1.5

Задача 1.7

Две трубы А и В, заполненные водой, соединены U–образным ртутным манометром, показание которого hрт = 200 мм. Ось трубы А выше оси трубы В на величину Z = 0,4 м (см. рис. 1.5).

Определить показание мановакуумметра (рмв), установленного на уровне оси трубы В, если показание манометра на уровне оси трубы А       рман = 0,12 ат, высота уровня ртути от оси трубы В h = 0,9 м. Принять плотность  воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: показание мановакуумметра соответствует вакуум-метрическому давлению рмв = рвак = 0, 092 ат.

Задача 1.8

Цилиндрический резервуар А соединён трубопроводом с водонапорным баком В (рис. 1.6). Для контроля уровня воды в баке и действующего напора установлен пьезометр на высоте Н = 1,6 м от подводящего трубопровода.

1. Определить показание манометра М (рман в ат), установленного на трубопроводе, если пьезометрическая высота hр = 1,2 м.

2. Определить показание U-образного ртутного манометра (hрт), установленного на высоте h = 1,0 м от оси трубы. Принять то же показание пьезометра hр = 1,2 м, понижение уровня ртути в левом колене а = 100 мм, плотность  воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: показание манометра рман = 0,28 ат; показание ртутного манометра hрт = 140 мм.

Рис. 1.6

Задача 1.9

Определить показание пьезометра (hр) водомерного цилиндра А, соединённого с напорным баком В, если показание манометра (М) на соединительной трубе рман = 0,29 ат (рис. 1.6). Чему равно показание U-образного ртутного манометра (hрт), установленного на расстоянии h = 1,0 м от оси трубы, если поправка прибора а = 135 мм. Высота цилиндра Н = 1,6 м. Принять плотность  воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: показания: пьезометра hp = 1,3 м; ртутного манометра hрт = 150 мм.

Задача 1.10

Водонапорный бак В соединён трубой с цилиндрическим резервуаром А, на котором установлен пьезометр для контроля уровня воды в напорном баке (см. рис. 1.6). Кроме этого, давление контролируется по U-образному ртутному манометру, установленному на высоте h = 1,0 м от оси трубы.       Определить показание манометра (рман в ат) на трубе, а также пьезометрическую высоту (hp), если показание U-образного ртутного манометра hрт = 160 мм, поправка прибора а = 140 мм, высота цилиндрического резервуара Н = 1,5 м.

Принять плотность  воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: показание манометра рман = 0,304 ат; пьезометрическая высота    hp = 1,54 м.

Задача 1.11

Открытый напорный бак А, служащий для подачи воды лабораторным установкам при постоянном напоре Н, соединён трубопроводом с цилиндрическим резервуаром В. Постоянство напора Н контролируется по показанию чашечного ртутного манометра hрт, установленного на расстоянии h от оси трубы (рис. 1.7). Определить поправку (а)  чашечного манометра при Н = 3,0 м;  h = 1,0 м;  hрт = 160 мм.

Принять плотность  воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: поправка прибора а = 176 мм.

Рис. 1.7

Задача 1.12

Напорный бак А с постоянным напором Н для подачи воды лабораторным установкам соединён трубой с цилиндрическим резервуаром В, в котором на высоте h  = 1,1 м от оси трубы установлен чашечный ртутный манометр для контроля действующего напора Н (см. рис. 1.7).

1. Определить действующий напор Н, если показание чашечного манометра hрт = 175 мм, поправка прибора  а = 180 мм.

2. Представить расчётную и графическую зависимость H = f (hрт) при постоянных значениях h = 1,1 м и а = 180 мм.

Принять плотность  воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: действующий напор Н = 3,3 м.

Задача 1.13

В газовом трубопроводе на отметке

5,0 м давление снимается с помощью     U–образной трубки, заполненной спиртом, показание которой h1 = 120 мм (рис. 1.8). Определить показание U– образного манометра (h2) на высоте          Н = 50 м, считая плотность воздуха и газа  неизменными. Принять плотности: газа   ρгаза = 0,7 кг/м3; воздуха ρвозд = 1,28 кг/м3; спирта ρсп = 790 кг/м3.

Ответ: h2 = 157 мм.

Рис. 1.8

Задача 1.14

Определить показание манометра (рман), установленного по центру трубопровода с маслом, если показание  U-образного ртутного манометра           hрт = 100 мм, высота столба воды над ртутью h = 60 мм (рис. 1.9).

Уровень ртути в левом колене находится на высоте Z = 1,2 м от оси трубы.

Принять плотности жидкостей: масла ρмасл = 900 кг/м3; воды ρ = 103 кг/м3; ρрт = 13,6 · 103 кг/м3.

Рис. 1.9                                        Ответ: показание манометра рман = 0,25 ат.

Задача 1.15

Для определения давления в воздуховоде установлена U–образная трубка, заполненная водой. Для большей точности замеров в случае необходимости подключается чашечный микроманометр с наклонной трубкой, заполненный спиртом (рис. 1.10).

Определить абсолютное давление (рабс) в воздуховоде по показанию   U–образного манометра h = 120 мм, а также рассчитать показание микроманометра (l в мм ), если угол наклона трубки α = 60˚.

Принять атмосферное давление ра = 740 мм рт. ст., плотности жидкостей: спирта ρсп = 790 кг/м3; воды ρ = 103 кг/м3. Плотность воздуха можно не учитывать.

Ответ: рабс = 99,8 кПа; l = 175 мм.

Рис. 1.10

Задача 1.16

Давление воздуха в вентиляционной трубе определяется по показанию чашечного микроманометра с наклонной трубкой, заполненного спиртом. Кроме этого, предусмотрено определение давления воздуха по U–образному манометру, заполненному водой (см. рис. 1.10).

Определить абсолютное давление воздуха в трубопроводе, если показание чашечного микроманометра l = 200 мм, угол наклона трубки         α = 45˚. Рассчитать показание U–образного манометра (h в мм).

Принять атмосферное давление ра = 742 мм рт. ст., плотности жид-костей: спирта ρсп = 800 кг/м3; воды ρ = 103 кг/м3. Плотность воздуха при расчётах можно не учитывать.

Ответ: рабс = 100 кПа; h = 113 мм.

Задача 1.17

Давление воздуха в вентиляционном трубопроводе можно определить по чашечному микроманометру с наклонной трубкой или по U–образному манометру, заполненному водой (см. рис. 1.10).

Рассчитать показание микроманометра (l в мм), а также показание U– образного манометра (h в мм), если абсолютное давление воздуха в трубе рабс = 98,5 кПа.

Принять угол наклона трубки микроманометра α = 45˚, плотность спирта ρсп = 790 кг/м3; плотность воды ρ = 103 кг/м3, атмосферное давление  ра = 730 мм рт. ст. При расчётах плотность воздуха можно не учитывать.

Ответ: h = 122 мм;  l = 218 мм.

Задача 1.18

В закрытом резервуаре  масло находится под давлением. Для измерения уровня масла в резервуаре справа выведен уровнемер в виде стеклянной трубки, слева на том же уровне установлен пьезометр для измерения давления в резервуаре (рис. 1.11).

1. Определить показание пьезометра (hр) при манометрическом (избыточном) давлении на поверхности масла р =  рман = 0,063 ат и показании уровнемера h = 0,8 м.

2. Рассчитать абсолютное давление на поверхности масла (р = рабс) при h = 0,6 м и показанию пьезометра hp = 1,4 м.

Принять атмосферное давление ра = 735 мм рт. ст., плотность масла ρмасл = 900 кг/м3.

Ответ: 1. Показание пьезометра hр = 1,5 м.

2. Абсолютное давление на поверхности масла рабс = 105 кПа.

Рис. 1. 11                                                             Рис. 1.12

Задача 1.19

В закрытом резервуаре, заполненном маслом, на поверхности масла действует давление р. Справа в резервуаре установлена стеклянная трубка в виде уровнемера, показание которой h, слева на том же уровне выведена пьезометрическая трубка для измерения давления (рис. 1.12).

1. Определить показание пьезометра (hp), если на поверхности масла создан вакуум  р = рвак = 0,027 ат, показание уровнемера h = 0,8 м.

2. Рассчитать абсолютное давление на поверхности масла (р = рабс) при атмосферном давлении ра = 740 мм рт. ст., показании пьезометра hр = 0,4 м и значении h = 1,0 м.

Принять плотность масла ρмасл = 900 кг/м3.

Ответ: 1. Показание пьезометра hp = 0,5 м.

2. Абсолютное давление на поверхности масла рабс = 93,35 кПа.

Задача 1.20

В закрытом баке, заполненном бензином, установлено три прибора для регистрации давления: пружинный манометр, учитывающий давление на поверхности бензина, U–образный манометр, заполненный ртутью и водой, и пьезометр, выведенный у дна резервуара (рис. 1.13).

В установке предусмотрен уровнемер в виде закрытой стеклянной трубки для отсчёта значений H, h, a.

Определить показание манометра (рман  в ат) и высоту уровня бензина в пьезометре (hp), если высота столба воды hв = 30 мм,  показание U–образного ртутного манометра hрт = 80 мм.  Принять значения h = 0,8 м; а = 200 мм;

H = 2,0 м; плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; бензина ρбенз = 720 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: показание пружинного манометра  рман  = 0,04 ат; пьезометри-ческая высота  hp = 2,55 м.

Задача 1.21

Для установки, описанной в задаче 1.20 и представленной на рис. 1.13, определить показание U–образного ртутного манометра (hрт) и высоту уровня бензина в пьезометре (hp), если показание пружинного манометра  рман = 0,036 ат;  h = 1,2 м; а = 200 мм; высота столба воды hв = 30 мм; глубина, на которой выведен пьезометр, Н = 1,8 м.

Принять плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; бензина   ρбенз = 720 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: показание ртутного манометра hрт = 98 мм, пьезометрическая высота hp = 2,3 м.

Рис. 1.13

Задача 1.22

В установке, описанной в задаче 1.20 и представленной на рис. 1.13, известно показание пьезометра hр = 2,4 м; глубина, на которой выведен пьезометр Н = 1,9 м; значения h = 1,0 м; а = 200 мм, а также высота столба воды в U–образном манометре hв = 30 мм.

Определить показание пружинного манометра (рман  в ат) и ртутного манометра (hрт). Уровни, на которых выведены жидкостные приборы, фиксируются по уровнемеру.

Плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; бензина ρбенз = 720 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: рман  = 0,036 ат; hрт = 88 мм.

Задача 1.23

В закрытом резервуаре на поверхности керосина поддерживается вакуумметрическое давление. В зависимости от точности измерения и производственной необходимости давление на определённом уровне можно определить по пьезометру, выведенному у дна, и двухколенной U–образной трубке, заполненной ртутью и маслом (рис. 1.14).

Определить показание вакуумметра (рвак в ат) и U–образной трубки (hрт), если глубина заполнения Н = 2,0 м; показание пьезометра hр = 0,75 м; глубина  h = 500 мм; а = 300 мм; высота столба масла над ртутью hм = 50 мм. Для отсчёта величин Н, h, а предусмотрен уровнемер.

Принять плотности жидкостей: керосина ρкер = 800 кг/м3; масла          ρмасл = 900 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: рвак = 0,1 ат; hрт = 30 мм.

Рис. 1.14

Задача 1.24

В установке, описанной в задаче 1.23 и представленной на рис. 1.14, в виде закрытого резервуара, заполненного керосином, на поверхности которого действует вакуумметрическое давление рвак = 0,12 ат, на глубине    h = 600 мм выведена двухколенная U–образная трубка, заполненная ртутью и маслом.

Определить показание пьезометра (hр) и значение hрт , если глубина заполнения Н = 2,2 м; величина а = 400 мм; высота столба масла над ртутью hм = 50 мм. По уровнемеру предусмотрен отсчёт величин Н, h, а.

Принять плотности жидкостей: керосина ρкер = 800 кг/м3; масла          ρмасл = 900 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: hp = 0,7 м; hрт = 33 мм.

Задача 1.25

В установке, описанной в задачах 1.23 и 1.24 и представленной на   рис. 1.14, при заданных значениях глубины заполнения Н = 2,1 м; величин:    h = 600 мм; а = 300 мм; высоты столба масла над ртутью hм = 60 мм и показанию U–образной трубки hрт = 45 мм определить вакуумметрическое давление на поверхности керосина (рвак в ат) и пьезометрическую высоту (hp).

Принять плотности жидкостей: керосина ρкер = 800 кг/м3; масла          ρмасл = 900 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: рвак = 0,128 ат;  hp = 50,2 см.

Задача 1.26

Определить, каким прибором следует измерять  давление на глубине h = 1,2 м в баке,  заполненном маслом, и показание этого прибора в ат, если показание             U-образного ртутного манометра, установленного на поверхности масла,     hрт = 200 мм. Принять плотность масла rмасл= 900 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3 (рис. 1.15).

Ответ: следует пользоваться вакуумметром,  рприб  = рвак = 0,163 ат.

Рис. 1.15

# Задача  1.27

Определить показание U-образного ртутного манометра (hрт), подключённого к резервуару с маслом  на глубине  h  = 0,8 м, если показание пружинного манометра, установленного на глубине h1 = 1,2 м, рман = 0,15 ат.                                               Поправка ртутного манометра а = 0,3 м.

Принять плотности жидкостей: масла

rмаcл = 900 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3

(рис. 1.16).

Ответ:  hрт.=104 мм.

Рис. 1.16

## Задача  1.28

Определить давление (р0)  на поверхности бензина в закрытом резервуаре (рис. 1.17) и показание мановакуумметра, установленного на глубине h = 1,5 м, если показание  U-образного ртутного манометра          hрт = 400 мм,  глубина h1 = 1,0 м.

Принять плотности жидкостей:

бензина rбенз = 720 кг/м3;  ртути

ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Рис. 1.17                                 Ответ:  р0 = рвак = 60,4 кПа;

рмв = рвак = 49,8 кПа.

## Задача 1.29

Определить разность давлений (в ат) в центрах трубопроводов А и В, заполненных водой и маслом, если высоты уровней воды и   масла в U-образном ртутном дифференциальном манометре:     hв = 500 мм; hм = 400 мм            (рис. 1.18). Принять плотности жидкостей: масла  rмасл = 900 кг/м3;

ртути rрт = 13,6·103 кг/м3.

Рис. 1.18                            Ответ:  Δр  = рА - рВ  = 0,122 ат.

## Задача  1.30

Два сосуда наполнены разнородными жидкостями - маслом и керосином. На поверхности жидкостей в сосудах действуют давления  р1 и р2  (рис. 1.19).

Найти разность этих давлений, если показание  U-образного ртутного манометра   h = 100 мм, высота уровня масла H = 500 мм, превышение уровня керосина над водой Δh = 40 мм.                    Принять плотности жидкостей:          масла rмасл = 900 кг/м3;      керосина    rкер = 800 кг/м3; ртути                 rрт = 13,6 ·103 кг/м3  .

Ответ:  Δр  = р1 - р2  = 0,126 ат.

Рис. 1.19

Задача 1.31

В закрытом резервуаре А, заполненном маслом, давление на поверхности жидкости р0 (рис. 1.20). На глубине h = 0,6 м подключён U-образный ртутный манометр, показание которого hрт = 40 мм, понижение уровня ртути в правом колене а = 0,2 м. Определить давление р0 (в бар) на поверхности масла, а также высоту подъёма воды (hв) в стеклянной трубке, опущенной в открытый резервуар В, заполненный водой.

Принять плотности: масла ρмасл = 900 кг/м3;  ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3; воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: р0 = рвак = 0,124 бар;  hв = 1,264 м.

Рис. 1.20

Задача 1.32

Два резервуара А и В, линии центров которых совпадают, соединены двухколенным ртутным манометром (рис. 1.21). Определить, каким прибором следует измерять давление воздуха рx в резервуаре В, если давление на поверхности воды в резервуаре А рман = 0,18 ат, а разности уровней ртути в дифференциальном  манометре: h1 = 100 мм;  h2 = 120 мм. Уровень ртути в левом колене расположен ниже уровня воды в резервуаре А на величину h = 0,5 м.  Пространство между уровнями ртути в манометре заполнено маслом плотностью ρмасл = 880 кг/м3. Принять плотность ртути                           ρрт = 13,6·103 кг/м3, воды ρ = 103 кг/м3. Плотностью воздуха при расчётах можно пренебречь.

Ответ: давление измеряется вакуумметром:  px = pвак  = 5,9 кПа = 0,06 ат.

Рис. 1. 21

Задача 1.33

Чашечный ртутный мановакуумметр предназначен для измерения как манометрического, так и вакуумметрического давления (рис. 1.22).

Отсчёты от нуля прибора вниз соответствуют манометрическому давлению, вверх – вакуумметрическому давлению. Для измерения давления в пределах 300 мм рт. ст. шкалу прибора можно считать с постоянным нулём. 1. Определить показание мановакуумметра (hрт1), указать положение отсчёта от 0-0 шкалы при рабс1 = 1,22 ат и атмосферном давлении                  ра = 740 мм рт.ст.

2. При том же значении атмосферного давления и  рабс2 = 0,84 ат рассчитать показание мановакуумметра (hрт2), указать положение отсчёта от 0-0 шкалы.

Ответ: hрт1= 157 мм;

hрт2= 122 мм.

Рис. 1.22

Задача 1.34

Чашечный ртутный мановакуумметр, представленный на рис. 1.22, имеет шкалу отсчёта hрт от постоянного нуля для определения, как вакуумметрического давления (выше нуля), так и манометрического давления (ниже нуля).

1. Определить абсолютное давление (рабс  в ат) в измеряемой области, если показание мановакуумметра выше нуля шкалы hрт1 = 160 мм. Атмосферное давление принять ра = 730 мм рт. ст.

2. При том же значении атмосферного давления определить абсолютное давление в измеряемой области, если показание мановакуумметра ниже нуля шкалы hрт2 = 200 мм.

Ответ:  рабс1 = 0,78 ат; рабс2 = 1,27 ат.

## Задача  1.35

Определить, каким прибором (манометром или вакуумметром) следует измерить давление газа в баллоне по показанию (h) двух жидкостного чашечного манометра, заполненного водой и ртутью (рис. 1.23),  если  H = 0,6 м;   h = 100 мм;  Δ h = 40 мм.

Принять плотности жидкос-тей: воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.   Показание прибора пред-ставить в ат.

Ответ: следует поль-  зоваться вакуумметром,  рприб = рвак = 0,13 ат.

Рис. 1.23

Задача 1.36

Определить абсолютное давление воздуха в резервуаре В (рис. 1.24), если показание манометра, установ-ленного по центру резервуара А, заполненного маслом,  рман = 0,12 ат, высоты уровней масла и ртути в U-образном ртутном манометре соот-ветственно: hм = 600 мм;  hрт = 200 мм.

Плотности: масла  ρмасл = 900 кг/ м3;  ртути  rрт = 13,6 · 103 кг/м3.

Ответ: рабс = 88,4 кПа.

Рис. 1.24

Задача 1.37

Определить давление  рx  (в бар) в центре сосуда с бензином (рис. 1.25), если показание манометра, включённого на уровне центра сосуда с водой,           рман = 0,12 ат, высоты уровней жидкостей: h1 = 400 мм; h 2= 200 мм.

Центры резервуаров находятся на одном уровне. Принять плотности жидкостей: бензина ρбенз = 720 кг/м3;  ртути rрт = 13,6·103 кг/м3; воды               ρ = 103 кг/м3  .

Ответ:  рx = ризб  =0,354 бар.

Рис. 1.25

Задача 1.38

Определить абсолютное давление на поверхности бензина в закрытом резервуаре (рабс) (рис. 1.26), а также показание мановакуумметра (рмв в бар), установленного на глубине  h1 = 1,6 м при заданных величинах  h = 0,5 м,       hрт = 300 мм, атмосферное давление  ра = 740 мм рт. ст.

Принять плотности жидкостей: бензина ρбенз = 720 кг/м3; ртути             rрт = 13,6·103 кг/м3.   Давлением воздуха в U-образном ртутном  манометре можно  пренебречь.

Ответ:  рабс = 55,13 кПа;  рмв = рвак = 0,32 бар.

Рис. 1.26

Глава 2

СИЛА ДАВЛЕНИЯ ПОКОЯЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

НА ПЛОСКИЕ  ПОВЕРХНОСТИ

Задача 2.1

Горизонтальная труба диаметром D = 400 мм с двумя поршнями А и В соединена с вертикальной трубой диаметром d =  50 мм, заканчивающейся поршнем  С, к которому приложена сила F1 = 100 Н (рис. 2.1). Установка заполнена водой. Высота столба воды от оси горизонтальной трубы  до поршня С: h = 1,0 м.

Определить, какое  усилие F2 нужно приложить к поршням А и В, чтобы система находилась в равновесии. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: сила F2 = 7,63 кН.

Рис. 2.1

Задача 2.2

Система с двумя поршнями, расположенная в вертикальной плоскости и заполненная маслом, находится в равновесии. Диаметр большего поршня D = 300 мм, меньшего d = 50 мм. К меньшему поршню приложена сила       F1 = 150 Н (рис. 2.2).

Определить какая сила F2 должна быть приложена ко второму поршню для условия равновесия системы, если разность уровней масла под поршнями h = 0,3 м. Вес поршней не учитывать. Принять плотность масла ρ = 900 кг/м3.

Ответ: сила F2 = 5,2 кН.

Рис.2.2

Задача 2.3

Поворотный вертикальный затвор квадратного сечения со стороной     а = 2,0 м, перекрывающий вход воды в штольню, может вращаться вокруг горизонтальной оси шарнира О, проходящей через центр затвора (рис. 2.3).

Определить силу F, которую нужно приложить к нижней кромке затвора, чтобы удержать его в заданном положении, если глубина воды перед затвором h = 3,2 м.     В штольне справа - воздух. Трением пренебречь.

Представить аналитический и графо-аналитический методы определения величины силы давления воды, её линии действия и точки приложения.

Ответ: сила F = 13,0 кН.

Рис. 2.3

Задача 2.4

Закрытый резервуар заполнен маслом плотностью ρмасл = 900 кг/м3. На поверхности масла действует избыточное давление  рман  = 0,1 ат. Выход из резервуара сделан в виде патрубка прямоугольного сечения высотой h и шириной b. Патрубок закрывается крышкой, поворачивающейся относительно оси шарнира А (рис. 2.4).

Определить ширину крышки, чтобы сила F, приложенная к верхней кромке крышки, не превышала 1кН  (F  1,0 кН). Принять высоту крышки   h = 0,4 м, глубину масла над верхней кромкой крышки а = 0,6 м.

Ответ: ширина крышки b  31 см.

Рис. 2.4

Задача 2.5

Поворотный клапан АО закрывает выход из бензобака в трубу квадратного сечения со стороной а = 0,3 м. Клапан опирается на срез трубы, сделанный под углом α = 45˚. С другой стороны клапана - воздух (рис. 2.5).

Определить силу натяжения троса T, необходимую для открытия клапана, если уровень бензина над нижней кромкой клапана H = 0,85 м, давление на поверхности бензина соответствует показанию манометра      рман  = 0,05 ат. Плотность бензина ρ = 700 кг/м3. Трение в шарнирной опоре О и в ролике В не учитывать.

Ответ: сила натяжения троса Т  905 Н.

Рис. 2.5

Задача 2.6

Вход в туннель перекрыт прямоугольным деревянным щитом, который удерживается в вертикальном положении двумя тросами (рис. 2.6). Ширина щита B = 2,0 м, толщина досок δ = 60 мм. Глубина воды над верхней кромкой щита h = 0,8 м. Щит удерживает напор воды слева h1 = 3,2 м, глубина воды в туннеле h2 = 1,6 м. Рассчитать аналитическим и графо-аналитическим методами  силы давления воды на щит слева и справа, глубины центров давления для этих сил, показать линии действия этих сил.

Определить равнодействующую сил давления, а также подъёмное усилие (Т) тросов. Коэффициент трения в направляющих пазах f = 0,5. Принять плотность дерева ρдер. = 1,2 ·103 кг/м3, воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: сила натяжения каждого троса Т = 18,95 кН.

Рис. 2.6

Задача 2.7

В плотине сделано водопропускное отверстие в виде трубы диаметром d = 1,0 м. Труба перекрывается круглым затвором, имеющим неподвижную горизонтальную ось вращения, проходящую через точку А (рис. 2.7).

Определить начальную силу натяжения троса (Т) для открытия затвора. Трос прикреплён к нижней кромке крышки под углом α = 60˚ к горизонту. Глубина воды над нижней кромкой затвора   Н = 2,5 м. Массу затвора не учитывать.

Ответ: Т = 16,3 кН.

Рис. 2.7

Задача 2.8

Закрытый резервуар, заполненный маслом плотностью ρмасл = 900 кг/м3, имеет выпускную трубу диаметром D = 600 мм, перекрытую дисковым затвором  с осью поворота, проходящей горизонтально через точку О      (рис. 2.8). На поверхности масла действует манометрическое давление      рман = 8 кПа. Уровень масла над нижней кромкой трубы Н = 0,9 м.                       Определить равнодействующую давления на дисковый затвор и момент этой силы относительно оси поворота затвора.

Ответ: момент равнодейст-вующей  М = 56,1 Н·м.

Рис. 2.8

Задача 2.9

Сферический резервуар, плавающий в воде, имеет люк, закрытый изнутри плоской круглой крышкой диаметром d =1,0 м (рис. 2.9).

Определить горизонтальную равнодействующую давления на крышку, линию действия силы и её положение, если абсолютное давление внутри резервуара рабс = 95 кПа, уровень воды над осью крышки Н = 1,2 м.

Найти расстояние (e) от линии действия равнодействующей до оси крышки.

Ответ: сила давления      R = 11,6 кН; расстояние от линии действия силы до оси крышки е = 4,1 см.

Рис. 2.9

Задача 2.10

Сферический резервуар с плоской круглой крышкой диаметром            d = 0,8 м, описанный в задаче 2.9 и представленный на рис. 2.9, погружён в воду. Уровень воды над осью крышки Н = 1,0 м, внутри резервуара абсолютное давление рабс = 118 кПа.

Определить величину горизонтальной равнодействующей давления (R), линию действия её и положение центра давления для силы (hDравн) относительно свободной поверхности.

Ответ: равнодействующая R = 5,1 кН;  hDравн = 96 см.

Задача 2.11

Аппарат, плавающий на поверхности воды, имеет люк, закрытый изнутри плоской круглой крышкой диаметром d = 0,8 м (рис. 2.10).

Определить горизонтальную равнодействующую давления на крышку, если внутри аппарата действует вакуум - рвак = 2 кПа.

Найти расстояние (е) от линии действия этой силы до оси люка. Принять плотность воды ρ = 1020 кг/м3.

Ответ: сила давления   R = 1432 Н; е = 7 см.

Рис. 2.10

Задача 2.12

В открытом резервуаре, заполненном водой, сделан внутренний патрубок высотой h = 600 мм и шириной b = 400 мм для выпуска воды.

Патрубок перекрывается крышкой АВ, установленной под углом          α = 60˚ к горизонту (рис. 2.11). Определить силу натяжения вертикального троса (T) для открытия крышки при глубине заполнения Н = 2,0 м. Крышка может поворачиваться относительно шарнира А. Масса крышки М = 9 кг.

Представить аналитический и графо-аналитический методы расчёта силы давления воды. Трением в шарнире и ролике пренебречь.

Ответ: сила натяжения троса Т  4,9 кН.

Рис. 2.11

Задача 2.13

В закрытом резервуаре, заполненном водой, выведен внутренний патрубок прямоугольного сечения высотой h = 600 мм и шириной b = 500 мм для выпуска воды. Патрубок перекрыт крышкой АВ, расположенной под углом α = 60˚ к горизонту, шарнирно укреплённой на оси  А (рис. 2.12).

Открытие крышки для выпуска воды осуществляется за счёт создания вакуума на поверхности воды.

Определить наименьшее вакуумметрическое давление на поверхности воды (рвак) для открытия крышки, если глубина воды на уровне нижней кромки крышки Н = 1,8 м. Масса крышки М = 10 кг.

Ответ: наименьший вакуум для открытия крышки рвак = 0,16 ат.

Рис. 2.12

Задача 2.14

В закрытом резервуаре, заполненном бензином, выведен патрубок квадратного сечения со стороной h = 400 мм для выпуска бензина. Патрубок перекрыт крышкой АВ, установленной под углом α = 60˚. Крышка поворачивается шарнирно относительно оси А (рис. 2.13).

Определить нормальное усилие (Т) в точке В  для удержания крышки в закрытом положении, если действующий напор на уровне нижней кромки крышки Н = 0,8 м. Давление на поверхности бензина соответствует показанию U–образного ртутного манометра hрт = 100 мм.

Принять плотности жидкостей: бензина ρбенз  = 720 кг/м3; ртути                  ρрт = 13,6·103 кг/м3. Массу крышки не учитывать.

Ответ: сила Т = 1,67 кН.

Рис. 2.13

## Задача 2.15

Выход из резервуара, заполненного водой, представляет патрубок,  который  закрывается  круглой  крышкой  диаметром D = 600 мм. Крышка может поворачиваться вокруг шарнира А (рис. 2.14).

Определить силу Т для удержания крышки в закрытом положении, если показание ртутного манометра  hрт = 120 мм,  высота  уровня  масла над ртутью  hм = 50 мм. Принять  а = 500 мм, плотность ртути rрт= 13,6·103  кг/м3, плотность масла r масл = 900 кг/м3.

Ответ: T 3,53 кН.

Рис. 2.14

## Задача  2.16

Патрубок  закрытого  резервуара с маслом перекрывается круглой крышкой, которая может поворачиваться вокруг шарнира А (рис. 2.15).

Определить, каким должно быть  показание U-образной трубки, заполненной ртутью  (hрт), установленной на поверхности масла,  чтобы крышка находилась в закрытом положении за счёт вакуума.

Принять: диаметр крышки D = 600 мм, глубину масла до шарнира А    h = 200 мм.

Плотности жидкостей: масла rмасл = 900 кг/м3; ртути rрт = 13,6 ·103 кг/м3.

Ответ: hрт = 38 мм.

Рис. 2.15

# Задача  2.17

В вертикальной перегородке  отстойника, состоящего из двух резервуаров - А и В,  сделано квадратное отверстие со стороной  а = 600 мм. Отверстие перекрывается крышкой, которая может поворачиваться вокруг шарнира О (рис. 2.16).

Определить, какой вакуум нужно создать на поверхности воды в закрытом резервуаре А, чтобы крышка оставалась в вертикальном положении. Резервуар В открыт. Принять  Н1 = 1,5 м ;  H2 = 0,8 м.

Ответ: рвак  = 6,86 кПа.

Рис. 2.16

## Задача 2.18

Отстойник для воды разделён вертикальной перегородкой, в которой сделано круглое отверстие диаметром D = 0,6 м с крышкой,  поворачивающейся вокруг оси  шарнира О (рис. 2.17).  Вертикальное положение крышки обеспечивается избыточным давлением на поверхности воды в закрытом резервуаре В. Резервуар  А  открыт.

Определить, при каком манометрическом давлении  в резервуаре В  крышка останется в закрытом положении. Принять  Н1 = 2,3 м; Н2 = 0,8 м.

Ответ: рман  = 0,15 ат.

Рис. 2.17

## Задача 2.19

Определить величину и направление силы  N, приложенной к штоку гидроцилиндра  для удержания его на месте (рис. 2.18), если показания мановакуумметра (рмв):  а) рмв = рман = 0,12 ат,  б) рмв= рвак= 0,11 ат.  Гидроцилиндр заполнен маслом  плотностью rмасл = 900 кг/м3,  диаметр поршня  d = 100 мм,  высота уровня масла на уровне оси поршня  Н = 0,8 м.

Ответ: а) N = 147,7 Н; б) N = 29,2 Н.

Рис. 2.18

### Задача 2.20

Определить силу давления бензина на треугольный затвор шириной        b = 600 мм  и высотой h = 800 мм, а также  положение центра давления,  если  показание манометра, установленного на расстоянии  а = 300 мм от верхней кромки затвора  рман = 0, 11 ат  (рис. 2.19).

Плотность бензина принять  rбенз= 720 кг/м3.

Ответ: Rж = 4,0 кН,  эксцентриситет е = 15,0 мм.

Рис. 2.19

#### Задача  2.21

Определить нормальное усилие  F, приложенное к наклонной крышке АВ для удержания крышки в закрытом положении. Крышка расположена под углом   a  = 600  к горизонту, укреплена с помощью шарнира В и перекрывает патрубок  квадратного сечения со стороной  а = 200 мм. Патрубок заполнен маслом  плотностью rмасл = 900 кг/м3 (рис. 2.20).

К дну патрубка присоединён пьезометр, показание которого                H = 300 мм.  Сила  F приложена по нормали к крышке на расстоянии             b = 50 мм от стенки патрубка. Силу тяжести крышки не учитывать.

Ответ: Fmin = 27,9 Н.

Рис. 2.20

#### Задача  2.22

В закрытом резервуаре с водой круглое донное отверстие закрывается крышкой  D = 300 мм, шарнирно укреплённой в точке А (рис. 2.21).

Определить наименьшую силу натяжения троса Т для открытия крышки. Трос укреплён под углом  a = 600.  Принять показание манометра на поверхности воды  рман = 0,12 ат;  глубину заполнения резервуара         H = 1,5 м;  массу крышки М = 2,0 кг. Трением в шарнире и направляющих троса пренебречь.

Ответ: Тmin = 1, 09 кН.

Рис. 2.21

#### Задача  2.23

Патрубок  маслобака квадратного сечения со стороной а = 150 мм перекрывается крышкой АВ, перемещающейся в вертикальных пазах,      (рис. 2.22).

Определить начальную силу  F  для открытия крышки, если показание манометра, установленного на верхней стенке патрубка,             pман = 0,12 ат.  Принять плотность масла   rмас = 900 кг/м3, коэффициент трения скольжения в пазах  f = 0,5. Масса крышки М = 2,0 кг.

Ответ: F = 159,0 Н.

Рис. 2.22

#### Задача  2.24

Закрытый резервуар, заполненный водой, находится под давлением.  В  резервуаре  донное  круглое  отверстие  диаметром  d = 300 мм закрывается крышкой  D = 380 мм,  закреплённой  шарниром в точке  А (рис. 2.23).

Определить силу F, удерживающую крышку в закрытом положении, если масса крышки  М = 3,0 кг.    Показание манометра на расстоянии h = 1,5 м  от дна  pман =0,25 ат.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: F  1,4 кН.

Рис. 2.23

#### Задача 2.25

Прямоугольный плоский щит, перекрывающий канал шириной            В = 2,0 м, вверху поддерживается двумя крюками, а внизу соединён шарнирно  с  дном  канала (рис. 2.24).  Слева  щит  удерживает  напор  воды   h1 = 2,1 м, справа - h2 = 0,9 м.  Крюки укреплены на расстоянии  а = 0,5 м от верхнего уровня воды. Определить реакции крюков  Rкр  от действия воды на щит.

Ответ: Rкр = 5,36 кН.

Рис. 2.24

Задача  2.26

Определить усилие Т, которое нужно приложить к вертикальному тросу для открытия щита, перекрывающего канал прямоугольного сечения. Щит  расположен под углом α = 60˚ к горизонту и закреплён шарнирно в точке О (рис. 2.25). Ширина щита в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа,  В = 3,0 м. Глубина воды перед щитом Н1 = 2,0 м, за щитом             Н2 = 0,7 м. Уровень воды над шарниром h = 0,5 м. Масса щита  М = 400 кг. Представить аналитическое и графоаналитическое решение.

Ответ:  T   64,4 кН.

Рис. 2.25

#### Задача  2.27

Определить давление  р  в правой части гидроцилиндра диаметром         D = 200 мм,  заполненного маслом  “Индустриальное 20”, (рис. 2.26).   Сила, действующая на шток  d = 50 мм при равновесном состоянии поршня,           F = 2,0 кН.

Принять избыточное давление на поверхности масла  р0 = 0,8 ат, напор масла на уровне оси поршня  Н = 1,5 м,   плотность масла  rмасл = 890 кг/м3.

Ответ: р = 29,55 кПа.

Рис.  2.26

Задача 2.28

Определить величину и линию действия силы давления нефти  на перегородку в цилиндрическом баке диаметром d = 800 мм, если показание вакуумметра рвак = 0,02 ат, показание манометра рман = 0,06 ат (рис. 2.27). Найти расстояние (еравн) от линии действия равнодействующей сил давления  до оси цилиндрического бака. Принять плотность нефти ρнеф = 800 кг/м3.

Ответ: равнодействующая R = 3,94 кН; еравн = 4,0 см.

Рис. 2.27

Задача 2.29

Определить величину и направление силы F, необходимой для удержания поршня диаметром  D = 100 мм в равновесии (рис. 2.28). Труба под поршнем заполнена водой. Удерживаемый напор Н = 2,0 м. В точке  А шарнирная опора, длина рычагов механизма а = 0,3 м; b = 0,9 м. Собственный вес поршня не учитывать.

Принять плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: сила F = 51,3 Н.

Рис. 2.28

Задача 2.30

Определить силу F на штоке золотника, если действующий напор в подводящей  системе Н = 3,0 м,  показание вакуумметра (В)  рвак = 0,6 ат. Избыточное давление в полости поршней ризб = 10,2 ат, диаметры поршней соответственно D = 20 мм и d = 16 мм (рис. 2.29). Система заполнена водой плотностью ρ = 103 кг/м3.

Ответ: сила F = 108 Н.

Рис. 2.29

Задача 2.31

Определить нагрузку на болты крышек АВ и СD гидравлического цилиндра диаметром D = 160 мм, если к плунжеру диаметром d = 120 мм приложена сила F = 20 кН (рис. 2.30).

Ответ: FAB = 35,6 кН; FCD = 15,6 кН.

Рис. 2.30

Задача 2.32

Определить величину предварительного поджатия пружины (h в мм) дифференциального предохранительного клапана, обеспечивающую начало открытия клапана при давлении воды рнач. = 850 кПа (рис. 2.31).

Диаметры клапана: D = 25 мм,  d = 20 мм; жёсткость пружины               с = 6 Н/мм. Давление справа от большого  и слева от малого поршней – атмосферное.

Ответ: поджатие пружины h = 25 мм.

Рис. 2.31

Задача 2.33

Цилиндрический полый резервуар диаметром D = 500 мм в широкой части и d = 250 мм в узкой части через уплотнение входит в резервуар с водой, в котором выведен пьезометр (рис. 2.32).

Определить, каким должно быть превышение уровня воды в пьезометре (h) для равновесного состояния цилиндрического ре-зервуара, если высота широкой части  цилиндра Н = 0,3 м.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: h = 0,9 м.

Рис. 2.32

Задача 2.34

Определить силу F на рычажном механизме, необходимую для удержания поршня на высоте      h1 = 1,5 м над поверхностью воды в колодце, над поршнем поднимается столб воды h2 = 2,5 м (рис. 2.33).

Диаметры: поршня D = 100 мм, штока d = 28 мм. Рычажный меха-низм имеет шарнирную опору в точке А. Длины рычагов: а = 0,3 м;    b = 0,9 м. Вес поршня и штока не учитывать.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: F = 77,4 Н.

Рис. 2.33

Задача 2.35

Во всасывающем трубопроводе центробежного насоса на входе установлен обратный клапан в виде диска диаметром d1 = 100 мм, который перекрывает входное отверстие диаметром d2 = 75 мм для пропуска воды (рис. 2.34). Трубопровод заглублён на уровень  h1 = 1,0 м. Определить необходимый вакуум (рвак) на высоте h2 = 2,0 м для открытия клапана в момент пуска насоса.

Атмосферное давление  ра = 740 мм рт. ст.

Ответ: рвак = 67 кПа.

Рис. 2.34

Задача 2.36

Жёлоб для сброса воды имеет сечение в виде полукруга радиусом         r = 0,6 м и перекрывается плоским затвором (рис.2.35). Определить силу давления воды на затвор и глубину погружения центра давления (hD), если свободная поверхность воды находится на расстоянии, равном радиусу от дна жёлоба.  Рассчитать силу F, которую нужно приложить для открытия затвора, если масса затвора             М = 20 кг, коэффициент трения скольжения затвора об опору А в пазах f = 0,5.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: сила давления R = 1,41 кН;  hD = 0,353 м; сила F = 901 Н.

Рис. 2.35

Задача 2.37

Водозаборное сооружение имеет торцевую вертикальную стенку в виде равнобочной трапеции с верхним основанием  а = 10 м, нижним b = 5 м.

Определить величину и линию действия силы давления воды на стенку, рассчитать глубину погру-жения центра давления (hD), если удерживаемый напор  воды на уровне верхнего основания стенки   Н = 4,0 м (рис. 2.36).

Ответ: сила давления R = 523 кН;  hD = 2,5 м.

Рис. 2.36

#### Задача  2.38

Определить величину и положение равнодействующей сил давления воды на плоскую ломаную стенку АВС, удерживающую напоры H1 = 3,0 м  и  H2  = 1,5 м, если длина стенки   L = 5,0 м,  угол наклона нижней части стенки  к горизонту  α = 450. Расчёты выполнить графо-аналитическим методом, показать положение центра давления (рис. 2.37).

Ответ: R = 568 кН.

Рис. 2.37

#### Задача 2.39

Определить величину и положение равнодействующей сил давления воды на плоскую ломаную стенку  АВС, удерживающую слева напор воды     Н = 5,0 м, справа - h = 2,0 м. Длина стенки в плоскости,  перпендикулярной плоскости чертежа,  L = 6,0 м. Верхняя часть стенки наклонена под углом        a = 60˚  к  горизонту. Расчёт выполнить графо-аналитическим методом      (рис. 2.38).

Ответ: R = 636 кН.

Рис. 2.38

Задача 2.40

Отстойник для отработанного масла имеет вертикальную стенку шириной В = 2,0 м. Глубина масла в отстойнике Н1 = 1,2 м, нижний слой воды высотой Н2 = 0,6 м (рис. 2.39).

Определить равнодействующую (R) давле-ния масла и воды и глубину центра давления для равнодействующей (hD). Плотности жидкостей: масла ρмасл = 870 кг/м3; воды ρ = 103 кг/м3. Решение выполнить аналитическим и графо-аналитическим методами.

Ответ: равнодействующая сил давления      R = 28,1 кН; hD = 1,12 м.

Рис. 2.39

Задача 2.41

Резервуар с вертикальной и наклонной стенками шириной В = 3,0 м заполнен мазутом и водой. Глубина наполнения мазута над водой Н1 = 0,9 м, нижний слой воды высотой Н2 = 1,2 м      (рис. 2.40). Определить равнодействующую сил давления мазута и воды и глубину погружения центра давления для этой силы (hD). Расчёт провести аналитическим и графо-аналитическим методами. Угол наклона нижней части стенки к горизонту     α = 60˚.  Плотности жидкостей: воды              ρ = 103 кг/м3; мазута ρмаз = 920 кг/м3.

Ответ: равнодействующая сил давления R = 67,9 кН;  hD  1,46 м.

Рис. 2.40

Задача 2.42

Напорная плотина имеет две наклонные грани, угол наклона которых к горизонту α = 60˚, и горизонтальную площадку шириной В = 2,0 м. Наклонные грани удерживают напоры воды Н1 = Н2 = 3,0 м. Длина плотины L = 10 м (рис. 2.41). Определить равнодействующую давления воды на плотину, её положение и глубину погружения центра давления  (hD). Чертёж представить в масштабе, решение аналитическим и графо-аналитическим методами. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 2385,7 кН; hD  3,3 м.

Рис. 2.41

Задача 2.43

Плотина длиной L = 10 м  имеет две вертикальные грани и одну наклонную под углом α = 45˚. Удерживаемые напоры воды: Н1 = 3,0 м;         Н2 = 2,0 м; Н3 = 1,5 м (рис. 2.42).

Определить равнодействующую давления воды, её геометрическое положение и глубину погружения центра давления для равнодействующей (hD). Чертёж представить в масштабе. Силы давления на грани плотины и равнодействующую рассчитать аналитическим и графо-аналитическим методами. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 2213 кН; hD  4,3 м.

Рис. 2.42

Задача 2.44

Водоудерживающая бетонная плотина имеет две наклонные плоские грани с углом наклона α = 45˚ и вертикальную грань (рис. 2.43). Удерживаемые напоры воды: Н1 = 2,4 м; Н2 = 2,0 м; Н3 = 1,5 м. Длина плотины L = 12,0 м.

Рассчитать силы давления воды на каждую грань плотины, показать линии действия каждой силы и глубину погружения точки приложения силы. Рассчитать равнодействующую давления воды, её геометрическое положение и глубину погружения центра давления для неё ( hD).

Чертёж представить в масштабе, расчёты сил давления провести  аналитическим и графо-аналитическим методами. Принять плотность воды  ρ = 103 кг/м3.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 2397 кН; hD  4,1 м.

Рис. 2.43

Задача 2.45

Отстойник для нефти представляет резервуар с наклонной под углом   α = 60˚ и вертикальной стенками. Длина резервуара L = 4,0 м. Глубина наполнения нефти на уровне наклонной части отстойника Н1 = 1,0 м; глубина наполнения воды Н2 = 0,6 м (рис. 2.44). Плотность нефти ρнеф = 900 кг/м3; плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Определить силы давления нефти и воды на стенки отстойника, показать их линии действия и точки приложения. Рассчитать равнодействующую сил давления нефти и воды, показать её линию действия  и найти глубину погружения центра давления для равнодействующей (hD).  Чертёж выполнить в масштабе. Представить аналитический и графо-аналитический методы решения.

Ответ: равнодействующая R = 48,6 кН; hD  1,025 м.

Рис. 2.44

Задача 2.46

Наклонная стенка резервуара с одной стороны испытывает давление воды, с другой – масла. Угол наклона стенки к горизонту α = 60˚. Глубина наполнения воды Н1 = 0,9 м; масла – Н2 = 1,5 м  (рис. 2.45). Длина стенки в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа, L = 2,0 м.

Определить силы давления воды и масла, показать их линии действия и точки приложения сил. Рассчитать равнодействующую сил давления воды и масла и глубину погружения центра давления для равнодействующей (hD).

Принять плотности жидкостей: масла ρмас = 880 кг/м3; воды ρ = 103 кг/м3.

Чертёж выполнить в масштабе, представить аналитический и графо-аналитический методы решения.

Ответ: равнодействующая сил давления воды и масла R = 13,24 кН; глубина центра давления для равнодействующей hD = 0,86 м.

Рис. 2.45

Задача 2.47

Квадратное отверстие со стороной а = 0,8 м в вертикальной плоской стенке закрытого резервуара перекрывается плоским щитом при помощи устройства с шарниром А. Щит прижимается к стенке грузом G  на плече     b = 1,0 м (рис. 2.46).

Найти величину груза G для удержания щита в закрытом положении, если глубина воды на уровне нижней кромки отверстия Н = 1,5 м. Верхняя кромка отверстия находится на расстоянии h = 0,3 м от шарнира А. Абсолютное давление на поверхности воды рабс = 1,08 ат.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: G = 8,68 кН.

Рис. 2.46

Задача 2.48

Для условия, описанного в задаче 2.47 и представленного на рис. 2.46, определить величину груза G для удержания щита в закрытом положении, если сторона квадратного отверстия а = 0,8 м; глубина заполнения Н = 2,0 м; расстояние от верхней кромки отверстия до шарнира А: h = 0,4 м, плечо груза G:  b = 1,0 м.

Принять абсолютное давление на поверхности воды  рабс = 0,96 ат;

плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: G = 6,35 кН.

Задача 2.49

Промывочный колодец для удаления загрязнённой воды имеет отводную трубу диаметром d = 200 мм, перекрываемую плоским круглым клапаном. Периодическое открытие клапана производится с помощью троса, прикреплённого к шарнирному устройству с осью в точке А (рис. 2.47).

Определить силу натяжения троса Т при глубине заполнения колодца Н = 1,8 м. Нижняя кромка отверстия находится на расстоянии а = 100 мм от дна, верхняя кромка - на расстоянии b = 200 мм от шарнира. Трос укреплён на расстоянии с = 150 мм от оси клапана. Принять плотность загрязнённой воды ρ = 1050 кг/м3.

Ответ: сила натяжения троса Т = 346,44 Н.

Рис. 2.47

Задача 2.50

Водопроводная труба диаметром d = 200 мм имеет поворот под углом α = 90˚. Манометрическое давление в трубе рман  = 5,0 ат (рис. 2.48).

Определить равнодействующую давления R на упор.

Примечание: следует рассчитать силы давления во фланцевых соединениях А и В, затем равнодействующую этих сил.

Ответ: равнодействующая R = 21,76 кН.

Рис. 2.48

Задача 2.51

Открытый резервуар, заполненный мазутом, имеет перегородку с круглым отверстием диаметром d = 500 мм. Отверстие закрывается круглой крышкой, укреплённой с помощью шарнира А. Справа от перегородки закрытый воздушный резервуар. Давлением воздуха регулируется открытие крышки для выпуска мазута (рис. 2.49).

Определить величину манометрического давления в резервуаре с воздухом (рман), чтобы крышка была в закрытом положении:

- если уровень мазута доходит до центра крышки;

- если уровень мазута над осью крышки Н = 1,0 м.

Плотность мазута ρмаз = 920 кг/м3.

Ответ: 1) рман  0,76 кПа;  2) рман  9,58 кПа.

Рис. 2.49

Глава 3

СИЛА ДАВЛЕНИЯ ПОКОЯЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Задача 3.1

В горизонтальной цистерне диаметром D = 2,6 м и длиной L = 4,0 м хранится бензин. Уровень бензина в цистерне находится на высоте Н = 3,0 м от дна. Избыточное давление паров бензина на поверхности соответствует показанию манометра рман = 0,13 ат (рис. 3.1).

Определить растягивающие силы (Rраст), действующие на боковую цилиндрическую поверхность цистерны АВ. Показать линии действия этих сил и глубину (hD) от свободной поверхности, на которой действуют силы. Плотность бензина ρбенз = 720 кг/м3.

Ответ: Rраст = 256,8 кН; hD = 1,86 м.

Рис. 3.1

Задача 3.2

Определить минимальную толщину (δ) стенок стального трубопровода диаметром d = 600 мм, находящегося под избыточным давлением р = 28,0 ат. Допускаемое напряжение для стали принять σadm  = 137 МПа (рис.3.2).

Ответ: минимальная толщина стенок δ = 6 мм.

Рис. 3.2

Задача 3.3

По дну водоёма проложен стальной трубопровод диаметром                  d = 400 мм для пропуска загрязнённых сточных вод в очистные сооружения. Трубопровод уложен на глубине Н = 10 м (рис. 3.3).

Определить силу, действующую на трубопровод сверху (Rверт); силы, действующие на боковые поверхности (Rгор); рассчитать минимальную толщину стенок (δ) незаполненной трубы, чтобы исключить возможность её всплывания.

Принять плотность воды ρ = 103 кг/м3; плотность стали ρст = 7800 кг/м3.

Расчёты отнести к длине трубы l = 1,0 м.

Ответ: Rверт = 37,8 кН; Rгор = 38,4 кН; δ = 13,5 мм.

Рис. 3.3

Задача 3.4

Резервуар, заполненный маслом плотностью ρмасл = 900 кг/м3, имеет донное круглое отверстие диаметром d = 400 мм, которое перекрывается коническим клапаном высотой h = 300 мм (рис. 3.4).

Определить силу натяжения троса T, необходимую для открытия клапана, если глубина заполнения резервуара Н = 1,2 м, абсолютное давление на поверхности масла     рабс = 1,09 ат. Масса клапана             М = 5,0 кг. Трение в ролике В не учитывать.

Ответ: сила натяжения троса  Т = 2375,4 Н.

Рис. 3.4

Задача 3.5

Резервуар, заполненный маслом плотностью ρмасл = 880 кг/м3, имеет донное отверстие диаметром d = 300 мм, которое перекрывается коническим клапаном высотой h = 240 мм (рис. 3.4).

Определить глубину заполнения резервуара Н, если сила натяжения троса, необходимая для открытия клапана, Т = 368,2 Н; абсолютное давление на поверхности масла рабс = 0,94 ат. Масса клапана М = 4,0 кг. Трение в ролике В не учитывать.

Ответ: глубина заполнения резервуара Н = 1,3 м.

Задача 3.6

Водонапорный бак оборудован устройством для ограничения уровня воды в виде полусферического клапана А диаметром d = 150 мм, соединённого тягой с цилиндрическим поплавком В диаметром D = 400 мм.

При повышении уровня воды выше предельного значения погружение поплавка достигает такой величины, при которой выталкивающая сила для поплавка превышает силу давления воды на клапан и силу тяжести устройства. Клапан открывается, через донное отверстие сбрасывается часть воды. При снижении уровня воды клапан закрывается (рис. 3.5).

Определить расстояние h от дна резервуара до низа поплавка, при котором будет обеспечена глубина заполнения     Н = 4,0 м. Сила тяжести устройства          G = 125 Н.

Ответ: h = 3,35 м.

Рис. 3.5

Задача 3.7

В резервуаре, заполненном бензином, боковое круглое отверстие диаметром d = 400 мм закрыто конусной крышкой длиной l = 300 мм       (рис. 3.6).	Определить растягивающее (Rраст) и срезающее (Rсрез) усилия для шести болтов, крепящих крышку. Показать их линии действия и геометрическое положение.

Уровень бензина над верхней кромкой крышки h = 1,5 м. Показание мановакуумметра соответствует мано-       метрическому давлению  рман = 0,15 ат. Плотность бензина    ρбенз = 750 кг/м3. Масса конической крышки М = 4,0 кг.

Ответ: Rраст = 3,42 кН; Rсрез = 131,5 Н.

Рис. 3.6

Задача 3.8

В резервуаре, заполненном бензином, боковое круглое отверстие диаметром d = 450 мм закрыто конусной крышкой длиной l = 350 мм, закреплённой на болтах (см. рис. 3.6). Уровень бензина над верхней кромкой крышки h = 1,2 м.

Определить показание мановакуумметра (рмв), установленного над свободной поверхностью бензина, если растягивающее усилие в шести болтах   Rраст = 3,5 кН. Рассчитать срезающее усилие в болтах (Rсрез), соответствующее вертикальной силе давления, показать его линию действия и геометрическое положение. Масса крышки  М = 5,0 кг. Плотность бензина ρ = 720 кг/м3.

Ответ: рмв = рман = 0,122 ат; Rсрез = 180 кН.

Задача 3.9

Определить силу давления бензина на полусферическое дно цилиндри-ческого резервуара радиусом           r = 0,4 м (рис. 3.7), если показание манометра, установленного на рас-стоянии h = 0,8 м от дна резервуара, рман = 0,12 ат. Принять плотность бензина ρ бенз. = 720 кг/м3. Ответ: сила давления бензина R = 7,81 кН.

Рис. 3.7

Задача 3.10

Цилиндрический резервуар диаметром D = 1,2 м, заполненный бензином плотностью ρбенз = 750 кг/м3, закрыт полусферической крышкой, закреплённой шестью болтами (рис. 3.8). Резервуар находится под давлением. Показание манометра на глубине h = 1,9 м от оси крышки         рман = 0,24 ат.

Определить величину и направление растягивающей силы, воспринимаемой болтами (Rраст), соответствующей вертикальной силе давления на полусферическую крышку. Рассчитать горизонтальные силы (Rгор), разрывающие полусферическую крышку по сечению 1-1, показать расстояние  (hгор) линий действия этих сил от оси полусферы.

Ответ: Rраст = 7,48 кН; Rгор = 4,34 кН; hгор = 0,23 м.

Рис. 3.8

Задача 3.11

Цилиндрический резервуар диаметром D = 1,2 м, заполненный бензином плотностью ρбенз =720 кг/м3, закрыт полусферической крышкой, закреплённой шестью болтами (см. рис. 3.8). Растягивающая сила, воспринимаемая болтами, Rраст = 8,55 кН.

Определить показание манометра (рман), установленного на глубине     h = 2,0 м от фланцевого соединения, а также горизонтальные силы (Rгор), разрывающие полусферическую крышку по сечению 1-1.

Примечание: растягивающее усилие в болтах соответствует вертикальной силе давления бензина на полусферическую поверхность.

Ответ: рман = 0,25 ат; Rгор = 4,85 кН.

Задача 3.12

Определить величину, линию действия, угол наклона и глубину центра давления (hD равн) равнодействующей  на полусферическую крышку в плоской вертикальной стенке закрытого резервуара (рис. 3.9), заполненного бензином. Радиус полусферы r = 0,2 м, показание пьезометра,  выведенного на уровне нижней кромки крышки  Н = 0,8 м, плотность бензина  rбенз = 800 кг/м3.

Ответ: сила давления бензина R = 605,2 Н, угол наклона силы к горизонту α = 12˚; глубина погру-жения центра давления от свободной поверхности hD равн. = 0,643 м.

Рис. 3.9

Задача 3.13

Определить равнодействующую давления масла на цилиндрическую стенку резервуара  АВ (рис. 3.10), линию действия, угол наклона силы и глубину погружения центра давления (hDравн), если глубина наполнения      Н = 0,8 м; радиус цилиндрической части r = 0,6 м; секторный угол 900; длина образующей цилиндрической поверхности   L = 1,2 м. Плотность масла  rмасл = 860    кг/м3.

Рис. 3.10

Ответ: сила давления масла R = 3,64 кН; угол наклона силы к горизонту  α = 33˚; глубина погружения центра давления hD равн  = 0,47 м.

Задача 3.14

Определить величину, угол наклона и глубину центра давления для  равнодействующей давления воды на криволинейную стенку АВ (рис. 3.11) длиной L = 10 м. Действующий напор Н = 4,0 м. Криволинейная стенка представляет часть цилиндрической поверхности с секторным углом j = 600.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 1013 кН; угол наклона силы к горизонту  α = 39˚; глубина  центра давления  hD равн.= 2,93 м.

Рис. 3.11

Задача 3.15

Определить величину и угол наклона к горизонту равнодействующей  давления воды на стенку резервуара АКВ, состоящую из вертикальной плоской стенки АК и цилиндрической поверхности КВ с секторным углом 90º (рис. 3.12).

Ширина резервуара В = 3,0 м, напоры воды соответственно Н1 = 2,0 м, Н2 = 1,0 м.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 155,6 кН; угол наклона силы  к горизонту α = 31˚.

Рис. 3.12

Задача 3.16

Определить величину равнодействующей давления воды на секторный затвор АВ (рис. 3.13), линию действия, угол наклона к горизонту и глубину центра давления (hD равн) для силы. Удерживаемый напор Н = 1,5 м, ширина затвора  В = 2,0 м, секторный угол затвора  j = 600.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 28,5 кН; угол наклона силы к горизонту α = 39˚; глубина центра давления  hD равн = 1,1 м.

Рис. 3.13

Задача 3.17

Определить величину равнодействующей давления воды (R) на криволинейную стенку АВ (рис. 3.14), линию действия, угол наклона к горизонту (α) и глубину центра давления (hD равн) для силы. Длина стенки      L = 3,0 м, удерживаемый напор Н = 1,5 м. Стенка АВ представляет часть цилиндрической поверхности с секторным углом  j = 600.

Ответ: R = 35,0 кН; угол наклона силы α = 18˚; глубина hD равн. = 0,95 м.

Рис. 3.14

Задача 3.18

Определить силу давления воды на верхнюю и нижнюю половины сферического резервуара радиусом  r = 0,3 м, полностью заполненного водой, а также растягивающее усилие в болтах фланцевого соединения       (6 болтов), если показание манометра, установленного под углом α = 45˚ в нижней части резервуара  рман. = 0,1 ат.  (рис. 3.15).

Ответ:Ry верх = 1,63 кН; Ry нижн = 2,74  кН;

Рис. 3.15                           Rболт = 0,73 кН.

Задача 3.19

Определить равнодействующую сил давления воды, угол наклона её к горизонту и глубину погружения центра давления для цилиндрической поверхности АВ с секторным углом φ = 120˚. Длина поверхности  L = 3,0 м.  Действующий напор воды слева Н = 1,5 м, справа h = Н/2 = 0,75 м            (рис. 3.16). При решении представить чертёж в виде  вертикального сечения криволинейной поверхности.

Ответ: равнодействующая сил давления воды R = 25,73 кН действует под углом α = 15˚ к горизонту,  глубина погружения центра давления               hD равн. = 0,98 м.

Рис. 3.16

Задача 3.20

Определить величину и угол наклона к горизонту равнодействующей сил давления воды на устройство в виде цилиндрического затвора            (рис. 3.17), если диаметр цилиндра D = 0,9 м, действующий напор слева       Н = 1,2 м, справа h = D/2. Длина цилиндрического затвора  L = 4,0 м.

Ответ: равнодействующая сил давления воды R = 29,24 кН действует под углом α  = 39˚ к горизонту.

Рис. 3.17

Задача 3.21

В закрытом резервуаре, заполненном бензином, в боковой плоской стенке сделано круглое отверстие, которое закрывается полусферической крышкой  радиусом r = 0,6 м  (рис. 3.18).  Крышка укреплена с помощью шарнира в точке А. На расстоянии h = 1,2 м от шарнира  на свободной поверхности бензина действует вакуумметрическое  давление рвак  = 0,05 ат.               Определить усилие F  для удержания крышки в закрытом положении. Принять плотность бензина ρ бенз. = 710 кг/м3.

Ответ: усилие для удержания крышки  F  4,25 кН.

Рис. 3.18

Задача 3.22

Закрытый резервуар с полуцилиндрическим дном радиусом r = 0,6 м и длиной L = 1,5 м заполнен маслом плотностью ρмасл = 900 кг/м3 (рис. 3.19).  Сила давления масла на дно резервуара R = 15,4 кН. Определить, на какой высоте Н от оси цилиндрической части  установлен вакуумметр, показание которого рвак. = 0,063 ат.

Ответ: высота установки вакуумметра Н = 1,2 м.

Рис. 3.19

Задача 3.23

Определить величину равнодействующей давления воды на полуцилиндрическую крышку АВ закрытого резервуара и угол наклона силы к горизонту. Диаметр цилиндрической части D = 600 мм, длина образующей цилиндрической поверхности L = 800 мм, показание манометра, установлен-ного на расстоянии h = 100 мм от дна резервуара,  рман. = 0, 07 ат (рис. 3.20).

Рассчитать растягивающее и срезающее усилие, воспринимаемое  болтами крышки. Чертёж представить в масштабе.

Ответ: равнодействующая  R = 2,6 кН, угол наклона силы к горизонту    α = 25˚; Rраст. = 2,35 кН; Rсрез. = 1,12 кН.

Рис. 3.20

Задача 3.24

Определить силу давления бензина на полусферическое дно закрытого цилиндрического резервуара диаметром   D = 0,8 м, если показание манометра, установленного на высоте h = 1,0 м от оси полусферы, рман = 0,12 ат (рис. 3.21).  Плотность бензина ρ = 750 кг/м3.

Ответ: сила давления бензина на полусферическое  дно  резервуара              R = 10,6 кН.

Рис. 3.21

Задача 3.25

Закрытый цилиндрический резервуар диаметром D = 1,2 м с полусферическим дном заполнен бензином плотностью ρ = 720 кг/м3         (см. рис. 3.21). Сила давления бензина на дно резервуара R = 24,0 кН.

Определить показание манометра (рман), установленного на высоте       h = 0,8 м от оси полусферы.

Ответ: показание манометра рман = 0,13 ат.

Задача 3.26

Закрытый цилиндрический резервуар диаметром D = 1,2 м с полусферическим дном заполнен  трансформаторным  маслом   плотностью

ρмас = 880 кг/м3.  Глубина  заполнения

Н = 1,8 м. На поверхности масла дейст-

вует   вакуумметрическое   давление

рвак = 0,07 ат (рис. 3.22).

Определить силу давления масла на

полусферическое дно резервуара.

Ответ: сила давления масла на дно

R = 7,84 кН.

Рис. 3.22

Задача 3.27

Определить величину вакуумметрического давления (рвак) на поверхности масла в закрытом цилиндрическом резервуаре диаметром         D = 0,9 м  с полусферическим дном, если глубина заполнения резервуара     Н = 1,9 м, сила давления масла на дно резервуара R = 6,0 кН (см. рис. 3.22). Плотность масла ρмас = 900 кг/м3.

Ответ: вакуумметрическое давление на поверхности масла в резервуаре рвак = 0,06 ат.

Задача 3.28

Определить равнодействующую давления воды (R) на цилиндрическую поверхности  АВ закрытого резервуара, если секторный угол цилиндрической поверхности равен 90º, показать линию действия силы, рассчитать угол наклона силы к горизонту (α) и глубину погружения центра давления для равнодействующей (hD). Радиус цилиндрической поверхности  r = 0,6 м, длина L = 2,0 м. Глубина заполнения резервуара Н = 1,5 м, абсолютное давление на поверхности воды  рабс = 112,7 кПа (рис. 3.23). Плотность воды  ρ = 103 кг/м3.

Чертёж представить в масштабе.

Ответ: равнодействующая R = 43,5 кН; угол наклона силы к горизонту α = 43˚; глубина погружения центра давления  hD = 1,1 м.

Рис. 3.23

Задача 3.29

Для условия, представленного в задаче 3.28 и на рис. 3.23, определить равнодействующую давления воды (R) на  цилиндрическую поверхность  АВ, её геометрическое положение и глубину погружения центра давления (hD), если r = 0,6 м; L = 1,8 м; Н = 1,6 м. Абсолютное давление на поверхности воды  рабс = 87,22 кПа. Принять плотность воды  ρ = 103 кг/м3.

Чертёж представить в масштабе.

Ответ: равнодействующая R = 2139 Н; угол наклона силы к горизонту

α = 8˚; глубина погружения центра давления hD = 1,51 м.

Задача 3.30

В вертикальной стенке резервуара сделано прямоугольное отверстие для выпуска воды. Отверстие перекрывается цилиндрическим затвором диаметром d = 0,6 м и длиной L = 2,0 м, установленным на цапфах.

Действующий напор на уровне оси затвора Н = 0,8 м  (рис. 3.24).

Определить величину, линию действия, геометрическое положение и угол наклона к горизонту равнодействующей давления воды (R) на поверхность затвора АСВ. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Чертёж выполнить в масштабе.

Ответ: равнодействующая R = 9,51 кН; угол наклона силы α = 8˚.

Рис. 3.24

Задача 3.31

В прямоугольном окне вертикальной стенки резервуара, заполненного водой, установлен на цапфах цилиндрический затвор диаметром d = 0,8 м и длиной L = 2,5 м. Удерживаемый напор воды Н = 1,2 м (рис. 3.25).

Определить величину, линию действия и угол наклона к горизонту равнодействующей (R) давления воды на поверхность затвора АСВ. Чему равно усилие на каждую цапфу (Rцапф). Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Чертёж выполнить в масштабе.

Ответ: равнодействующая R = 24,31 кН; угол наклона силы к горизонту

α = 14˚; усилие на каждую цапфу Rцапф = 12,155 кН.

Рис. 3.25

Задача 3.32

В закрытом резервуаре, заполненном водой, круглое отверстие в верхней плоской стенке закрыто полусферической крышкой радиусом           r = 0,3 м.

Определить отрывающее усилие (Rотр), воспринимаемое  шестью болтами крышки, если на глубине   h = 1,0 м от оси полусферы показание манометра рман = 0,24 ат (рис. 3.26). Принять плотность воды  ρ = 103 кг/м3.

Ответ: Rотр = 3,32 кН.

Рис. 3.26

Задача 3.33

Для условия, представленного в задаче 3.32 и на рис. 3.26, определить показание манометра (рман), установленного на глубине h = 1,2 м, если отрывающее усилие, воспринимаемое болтами полусферической крышки Rотр = 4,5 кН. Радиус полусферической крышки r = 0,3 м.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: показание манометра рман = 0,3 ат.

Задача 3.34

Определить усилие F, которое нужно приложить к полусферической крышке резервуара с водой (рис. 3.27) для удержания её в закрытом положении, если радиус полусферы r = 0,2 м.  Крышка крепится шарнирно  в точке А на плоской верхней поверхности резервуара. Показание пьезометра, установленного на уровне шарнира, h = 0,6 м.

Ответ: усилие F  287 Н.

Рис. 3.27

Задача 3.35

В закрытом резервуаре с плоской верхней поверхностью, заполненном водой, круглое отверстие радиусом r = 0,3 м закрыто полусферической крышкой (см. рис. 3.27). Крышка может поворачиваться вокруг шарнира  А. Для удержания крышки в закрытом положении приложена сила F = 0,45 кН.

Определить показание (h) пьезометра, установленного на уровне шарнира. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: показание пьезометра h = 525 мм.

Задача 3.36

В закрытом резервуаре, заполненном водой, круглое боковое отверстие закрыто конусной крышкой диаметром d = 600 мм и длиной l = 500 мм. Крышка крепится болтами и входит внутрь резервуара (рис.3.28). На высоте h = 0,7 м от оси крышки установлен манометр, показание которого              рман = 0,08 ат.

Определить равнодействующую давления воды на коническую крышку, показать её линию действия, точку приложения и угол наклона к горизонту.Плотность воды ρ = 103 кг/м3. Чертёж представить в масштабе.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 4,18 кН, угол наклона силы к горизонту α = 6˚.

Рис. 3.28

Задача 3.37

Закрытый резервуар с круглым боковым отверстием диаметром            d = 500 мм заполнен водой. Отверстие закрыто конусной крышкой длиной    l = 400 мм, входящей внутрь резервуара (см. рис. 3.28). На высоте h = 0,6 м от оси крышки установлен манометр (М).

Определить показание манометра (рман). Показать линии действия и направление горизонтальной и вертикальной составляющих сил давления воды, а также их равнодействующей при условии, что величина равнодействующей R = 4,0 кН. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: показание манометра рман = 0,148 ат.

Задача 3.38

Определить величину, линию действия, глубину центра давления (hD) и угол наклона к горизонту равнодействующей давления воды на секторный затвор АСВ с центральным углом φ = 90˚ (рис. 3.29). Для выпуска воды  затвор поворачивается относительно оси О – О. Удерживаемые напоры         h = 0,5 м и Н = 2,0 м. Длина затвора L = 5,0 м. Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

При решении задачи криволинейную поверхность АСВ представить в вертикальной плоскости в масштабе.

Ответ: равнодействующая давления воды R = 149,5 кН; угол наклона силы к горизонту α = 10˚, глубина центра давления hD = 1,76 м.

Рис. 3.29

Задача 3.39

Определить величину равнодействующей давления воды (R) на секторный затвор АВ шлюзной камеры, а также линию действия силы, угол наклона к горизонту (α) и глубину центра давления для силы (hD).

Щит поворачивается относительно оси О и при открытии заходит в углубление – нишу флютбета. Длина шлюзной камеры L = 5,0 м, удерживаемый напор Н = 3,0 м; угол раствора щита φ = 45˚ (рис. 3.30).

При решении чертёж представить в масштабе в вертикальной плоскости. Принять плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: R = 227,75 кН; α = 14˚; hD = 1,97 м.

Рис. 3.30

Задача 3.40

Закрытый резервуар, заполненный мазутом плотностью ρ = 920 кг/м3, имеет полуцилиндрическое дно радиусом r = 0,5 м. Глубина заполнения резервуара Н = 1,8 м, длина резервуара L = 2,5 м (рис. 3.31).

Определить силу давления мазута на дно резервуара (Rверт), а также величину, линию действия и глубину погружения центра давления (hD) от свободной поверхности для сил давления на боковые поверхности АВ (Rбок). Принять абсолютное давление на поверхности мазута рабс = 101,6 кПа.

Ответ: Rверт = 47,165 кН; Rбок = 52,74 кН; hD = 1,11 м.

Рис. 3.31

Задача 3.41

Для условия, представленного в задаче 3.40 и на рис. 3.31, определить силу давления мазута на дно резервуара (Rверт), а также величину, линию действия и глубину погружения центра давления (hD) от свободной поверхности для сил давления на боковые поверхности АВ (Rбок).

Принять:  радиус полуцилиндрического дна r = 0,4 м; глубину заполнения Н = 1,9 м; длину резервуара L = 2,2 м; абсолютное давление на поверхности мазута   рабс = 95,3 кПа. Плотность мазута ρ = 920 кг/м3.

Ответ: Rверт = 24,0 кН; Rбок = 24,5 кН; hD = 1,41 м.

Задача 3.42

В закрытом резервуаре, заполненном бензином, круглое донное отверстие закрыто полусферической крышкой радиусом r = 0,3 м. Глубина заполнения резервуара Н = 2,0 м (рис. 3.32).

Определить величину, направление и точку приложения силы давления бензина на полусферическую поверхность при условии: а) рабс= 91,3 кПа;  б) рабс  = 81,8 кПа.

Принять плотность бензина   ρбенз = 720 кг/м3.

Ответ: сила давления на полусферическую поверхность: а) R = 1696 Н (направлена вниз); б) R = 989 Н (направлена вверх).

Рис. 3.32

Задача 3.43

В боковой плоской стенке закрытого резервуара, заполненного маслом, круглое отверстие закрыто полусферической крышкой АСВ радиусом r = 0,3 м. На высоте Н = 0,5 м от оси полусферы установлен манометр, показание которого рман = 0,09 ат (рис. 3.33).

Определить величину равно-действующей (R) давления масла на крышку, линию действия, угол наклона (α) силы к горизонту и точку приложения силы. Плотность масла ρмасл = 900 кг/м3.

Чертёж представить в масштабе.

Ответ: сила давления масла      R = 3772 Н; угол наклона силы α = 7˚.

Рис. 3.33

Задача 3.44

Для условия, описанного в задаче 3.43 и представленного  на рис. 3.33, определить показание манометра (рман), установленного на высоте Н = 0,6 м. Принять радиус полусферической крышки r = 0,4 м, плотность масла          ρмасл = 880 кг/ м3.

Считая равнодействующую давления масла R = 8,1 кН, рассчитать горизонтальную (Rx) и вертикальную (Ry) составляющие силы давления, показать их линии действия и точки приложения.

Определить угол наклона к горизонту (α) равнодействующей (R) и её точку приложения.

Чертёж представить в масштабе.

Ответ:  рман = 0,11 ат; Rx = 8017,2 Н; Ry = 1155,4 Н; α = 8˚.

Задача 3.45

Закрытый резервуар (см. рис. 3.33), заполненный маслом плотностью ρмасл = 900 кг/ м3, имеет полусферическую крышку радиусом r = 0,3 м. На высоте Н от оси полусферы установлен манометр, показание которого      рман = 0,1 ат. Равнодействующая давления масла  R = 4,27 кН.

Определить высоту установки манометра (Н), а также рассчитать горизонтальную (Rx) и вертикальную (Ry) составляющие силы давления, показать их линии действия и точки приложения.

Найти угол наклона к горизонту (α) равнодействующей (R) и её точку приложения.

Чертёж представить в масштабе.

Ответ: Н = 0,6 м;  Rx = 4241 Н; Ry = 498,5 Н; α = 6˚.

Задача 3.46

Закрытый резервуар, заполненный бензином плотностью ρбенз = 750 кг/м3,

в вертикальной плоской стенке имеет полусферическую крышку АСВ радиусом r = 0,3 м, входящую внутрь резервуара, (рис. 3.34). Равнодейст-вующая давления бензина на полусферу    R = 2732 Н.

Определить показание манометра (рман), установленного на уровне нижней части полусферы, а также рассчитать горизонтальную (Rx) и вертикальную (Ry) составляющие силы давления, показать их линии действия и точки приложения.

Найти угол наклона к горизонту (α) равнодействующей (R) и её точку приложения. Чертёж представить в масштабе.

Ответ: рман = 0,12 ат; Rx = 2700,2 Н; Ry = 415,4 Н; α = 9˚.

Задача 3.47

Определить равнодействующую давления бензина (R) на полусферическую крышку АСВ радиусом  r = 0,3 м, входящую внутрь закрытого резервуара (см. рис. 3.34), показать линию действия силы, точку приложения силы к криволинейной поверхности и угол наклона (α) силы к горизонту. На уровне нижней части крышки показание манометра рман = 0,09 ат. Принять плотность бензина   ρбенз = 750 кг/м3. Чертёж представить в масштабе.

Ответ: R = 1915 Н; α = 12˚.

Рис.3.34

Задача 3.48

Определить силу давления воды (Rверт) на дно цилиндрической поверхности цистерны АКВ, показать её линию действия, а также разрывающие усилия (Rгор), действующие на боковые поверхности цистерны АК и ВК, показать линию действия сил и глубину (hD) точек приложения сил  от свободной поверхности.

Цистерна диаметром D = 1,6 м, длиной L = 2,5 м наполовину заполнена водой. На поверхности воды действует избыточное давление, соответствующее показанию манометра рман = 0,12 ат (рис. 3.35). Плотность воды ρ = 103 кг/м3.

Ответ: Rверт = 71,66 кН; Rгор = 31,36 кН; hD = 0,433 м.

Рис. 3.35

Глава 4

УРАВНЕНИЕ  Д. БЕРНУЛЛИ.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ.

РАСЧЁТ ПРОСТЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Задача 4.1

Для определения скорости движения воды по оси потока в трубопроводе  выведены пьезометрическая трубка и трубка Пито. Разность показаний трубок h = 10 см (рис. 4.1).

Определить скорость по оси потока (umax).

Ответ: umax = 1,4 м/с.

Рис. 4.1

Задача 4.2

Для условия, представленного в задаче 4.1 и на рис. 4.1, определить разность показаний трубки Пито и пьезометра (h) при условии, что скорость по оси потока, где установлена трубка Пито, umax = 1,6 м/с.

Ответ: h = 13 см.

Задача 4.3

Определить скорость движения воды по оси трубы (umax ), если разность показаний между трубкой Пито и трубкой статического напора, определяемая по U–образной трубке, заполненной ртутью, h = 15мм         (рис. 4.2). Принять плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; ртути               ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: umax = 1,92 м/с.

Рис. 4.2

Задача 4.4

При плавном сужении трубы от диаметра d1 до диаметра d2 при постоянном расходе (Q = const) (рис. 4.3) определить:

- скорость движения воды (υ2)  в трубе  диаметром d2 = 50 мм, если в трубе диаметром d1 = 75 мм скорость υ1 = 1,2 м/с;

- отношение диаметров d1 : d2, если скорости υ1 = 0,4 м/с; υ2 = 2,5 м/с.

Ответ: 1) υ2 = 2,7 м/с; d1 : d2 = 2,5.

Рис. 4.3

Задача 4.5

В пневмотранспортной системе регулирование  скорости  и расхода воздуха  осуществляется с помощью задвижки и контролируется  по U-образному спиртовому мановакуумметру, установленному на входном участке коллектора. Определить, каким должно быть показание мановакуумметра (hсп) на трубе диаметром d = 100 мм при расходе воздуха  Q = 180 л/с. Принять коэффициент сопротивления на входе в коллектор      zвх = 0,2;  плотность  воздуха  rвозд = 1,22 кг/м3; плотность спирта                  rсп = 880 кг/м3 (рис. 4.4).

Ответ: показание  U–образного мановакуумметра  hсп = 45 мм.

Рис. 4.4

Задача 4.6

Для определения расхода воздуха в пневмотранспортной системе на входе в воздуховод установлен входной коллектор с плавным входом      (рис. 4.5).

Определить расход воздуха (Q) в воздуховоде диаметром d = 100 мм, если показание чашечного микроманометра, заполненного спиртом,              lсп = 125 мм; синус угла наклона трубки микроманометра sinα = 0,4. Принять коэффициент сопротивления на входе в коллектор ζвх = 0,1; плотность воздуха ρвозд = 1,25 кг/м3; плотность спирта ρсп = 890 кг/м3.

Ответ: расход воздуха Q = 0,2 м3/c.

Рис. 4.5

Задача 4.7

Определить показание (hсп) U-образного спиртового манометра, установленного на трубе Вентури в вентиляционном трубопроводе при значении диаметров d1 = 100 мм и  d2 = 50 мм,  если расход воздуха               Q = 78,5 л/с.  Принять плотность воздуха  rвозд = 1,23 кг/м3;  плотность спирта  rсп = 820 кг/м3.  Коэффициент сопротивления трубы Вентури принять равным  zвент = 0,2 (рис. 4.6).

Ответ: показание U–образного манометра hсп = 140 мм.

Рис. 4.6

Задача 4.8

Для измерения расхода воды в трубопроводе  диаметром  d1 = 100 мм установлен расходомер Вентури с диаметром цилиндрической части            d2 = 50 мм. К широкой и узкой части расходомера подсоединены пьезометры в виде  U–образной  трубки, расстояние между которыми  равно z.

Пренебрегая потерями напора в расходомере, определить скорости в широкой и узкой части трубы Вентури, а также  расход воды в трубопроводе,  если разность показаний пьезометров              h = 40 см. При расчёте давлением столба  воздуха в пьезометре пренебречь. Коэффициент Кориолиса принять равным единице (α = 1,0) (рис. 4.7).

Ответ: скорость υ1 = 0,72 м/с;        υ2 = 2,9 м/ c;  расход воды в трубопроводе      Q = 5,7 л/c.

Рис. 4.7

Задача 4.9

Для определения коэффициента кинематической вязкости (n) масла “Турбинное 30”  производится прокачка его через трубку диаметром             d = 12,5 мм (рис. 4.8).  На расстоянии  l = 1,5 м подключён U-образный ртутный манометр, показание которого hрт = 50 мм. Расход масла Q = 0,1 л/с,  плотность масла  rмасл = 900 кг/м3,  плотность ртути  rрт = 13,6·103 кг/м3.

Предположить режим движения масла ламинарным. По окончании расчёта  проверить режим движения.

Ответ: коэффициент кинематической вязкости масла nмасл = 0,3·10-4 м2/с.

Рис. 4.8

Задача 4.10

На водопроводной трубе длиной l = 100 м, диаметром d = 50 мм с абсолютной шероховатостью Δ = 0,5 мм в начале участка установлен манометр, показание которого  рман1= 1,2 ат. Определить режим движения воды, в случае турбулентного режима область сопротивления, а также показание манометра в конце трубы (рман2) при пропускной способности    Q = 1,6 л/с. Принять плотность воды ρ = 103 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости воды ν = 1· 10-6 м2/с.

Ответ: рман2= 0,95 ат.

Задача 4.11

На трубопроводе, транспортирующем воду, на расстоянии l = 150 м установлены манометры. Показание первого манометра по направлению движения воды рман1= 1,6 ат, второго рман2= 0,6 ат. Труба водопроводная диаметром  d = 50 мм с абсолютной шероховатостью Δ = 1,0 мм.

Определить расход воды в трубопроводе (Q), предположить турбулентный режим движения в области квадратичного сопротивления, по окончании расчёта проверить режим движения и область сопротивления.

Принять плотность воды ρ = 103 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости воды ν = 1· 10-6 м2/с.

Ответ: расход воды Q = 2,47 л/с.

Задача 4.12

На горизонтальном трубопроводе на расстоянии l = 40 м выведен        U–образный дифференциальный пьезометр, заполненный ртутью для определения потерь напора по длине (hl) (рис. 4.9). Разность уровней ртути в U–образной трубке h = 70 мм; диаметр трубопровода d = 100 мм; расход воды Q = 9,0 л/с.

Определить коэффициент Дарси (λ), вычислить гидравлический уклон (I).

Плотности жидкостей: воды ρ = 103 кг/м3; ртути ρрт = 13,6·103 кг/м3.

Ответ: λ = 0,033; I = 0,022.

Рис. 4.9

Задача 4.13

На водопроводной трубе диаметром d = 50 мм установлены три местных сопротивления: вентиль, диафрагма и пробковый кран. Расход воды постоянный (Q = const). Слив воды производится в мерную ёмкость         (рис. 4.10).

Определить среднюю скорость движения воды в трубе (υ) и расход (Q). Рассчитать коэффициенты местных сопротивлений всех устройств, кроме этого, для пробкового крана  угол закрытия (α).

Разности показаний пьезометров: у  вентиля hв = 16,0 см; диафрагмы hд = 13,0 см; крана hкр = 23,0 см. В мерной ёмкости объём W = 20 л наполняется за время t = 20 с.

Взаимное влияние местных сопротивлений не учитывать.

Ответ: коэффициенты местных сопротивлений: ζвент = 12,0; ζдиаф = 9,8; ζкр = 17,3; угол закрытия пробкового крана α = 40˚.

Рис. 4.10

Задача 4.14

Для установки, описанной в задаче 4.13 и представленной на рис. 4.10, определить потери напора: для вентиля (hв) при ζвент = 8,0; диафрагмы (hд) при ζдиаф = 4,4; пробкового крана (hкр) при угле закрытия крана α = 30˚        (ζкр = 5,47).

Диаметр трубопровода d = 50 мм. За время t = 18 с в мерной ёмкости наполняется объём W = 20 л.

Построить линию распределения пьезометрических напоров, потери напора по длине и взаимное влияние местных сопротивлений не учитывать.

Ответ: потери напора в местных сопротивлениях: hв = 13,0 см;            hд = 7,2 см; hкр = 8,9 см.

Задача 4.15

На водопроводной трубе диаметром d1 = 50 мм установлен пробковый кран с углом закрытия α = 20˚, разность показаний пьезометров, соответствующая потерям напора в кране,  hкр = 45 см (рис. 4.11).

Определить разность показаний пьезометров (h) при внезапном расширении трубы до диаметра d2 = 100 мм. Потерями напора по длине между краном и внезапным расширением можно пренебречь.

Ответ: разность показаний пьезометров h = 11 см.

Рис. 4.11

Задача 4.16

Из магистрального трубопровода бензин по трубе диаметром d = 100 мм и длиной l = 150 м подаётся в бензохранилище. Уровень бензина в бензохранилище ниже оси трубы на величину h = 0,4 м (рис. 4.12).

Определить показание манометра в начале трубопровода для обеспечения пропускной способности Q = 6,0 л/с. На трубе установлена задвижка Лудло со степенью открытия a/d = 3/4. Принять шероховатость трубы Δ = 0,5 мм. Плотность бензина ρбенз = 750 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости бензина νбенз = 0,85·10-6 м2/с.

Ответ: показание манометра рман = 0,11 ат.

Рис. 4.12

Задача 4.17

Из закрытого резервуара с избыточным давлением на поверхности масла, соответствующим показанию манометра рман = 0,11 ат, трансформаторное масло подаётся в открытый отстойник по трубе диаметром d = 50 мм и длиной l = 60,0 м. На трубе установлен пробковый кран с углом закрытия α = 30˚ (рис. 4.13).

Определить, какой должна быть разность уровней масла в баке и отстойнике (Н) для обеспечения пропускной способности трубопровода       Q = 2,5 л/с.

Принять плотность масла ρмасл = 884 кг/м3; коэффициент кинемати-ческой вязкости масла νмасл = 30·10-6 м2/с.

Ответ: напор Н = 2,4 м.

Рис. 4.13

Задача 4.18

В трубопроводной установке для слива трансформаторного масла, описанной в задаче 4.17 и представленной на рис. 4.13, разность уровней трансформаторного масла в резервуаре и отстойнике Н = 1,5 м.

Определить, каким должно быть показание манометра (рман) на поверхности масла в баке для обеспечения пропускной способности системы Q = 2,3 л/с. Диаметр трубы d = 50 мм; длина трубы l = 50,0 м; на трубе установлен пробковый кран с углом закрытия α = 30˚.

Плотность масла ρмасл = 885 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости масла νмасл =  0,3·10-4 м2/с.

Ответ: показание манометра рман = 0,12 ат.

Задача 4.19

Из закрытого резервуара с избыточным давлением на поверхности   рман = 0,8 ат вода подаётся в открытый резервуар на высоту Н. Для определения расхода воды на магистральном трубопроводе диаметром        d1 = 100 мм и длиной l = 100 м установлен расходомер Вентури с диаметром цилиндрической вставки d2 = 50 мм. Разность показаний пьезометров расходомера h = 0,62 м (рис. 4.14).

Определить пропускную способность системы (Q) и высоту подъёма воды (Н). Считать трубы водопроводные в нормальных условиях. Потерями напора в расходомере можно пренебречь. Учесть потери напора во всех местных сопротивлениях, принимая коэффициент сопротивления вентиля ζвент = 14,5.

Ответ: пропускная способность системы Q = 7,1 л/с; высота подъёма воды  H = 6,0 м.

Рис. 4.14

Задача 4.20

Для установки, описанной в задаче 4.19 и представленной на рис. 4.14, определить пропускную способность системы (Q) по показанию пьезометров расходомера Вентури h = 0,65 м при значениях: d1 = 100 мм; d2 = 50 мм;         l = 80 м.

Рассчитать величину манометрического давления (рман) на поверхности воды в закрытом резервуаре, если высота подъёма воды Н = 5,0 м. В системе установлен вентиль с коэффициентом сопротивления ζвент = 4,1. Потери напора в расходомере можно не учитывать. Трубы водопроводные нормальные.

Ответ: пропускная способность Q = 7,2 л/с;  рман = 0,64 ат.

Задача 4.21

Из бака с постоянным напором (Н = const) вода подаётся в зумпф, уровень воды в котором также постоянный и ниже оси трубы на величину    h = 2,0 м (рис. 4.15).

Определить напор воды (Н) в баке, чтобы расход воды, пропускаемый по трубопроводу диаметром d = 100 мм и длиной l = 80 м, был Q = 14,0 л/с.

Труба водопроводная, чугунная с абсолютной шероховатостью            Δ = 1,0 мм. В системе установлен пробковый кран с углом закрытия α = 30˚.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости воды  ν = 1·10-6 м2/с.

Ответ: напор Н = 3,8 м.

Рис. 4.15

Задача 4.22

Для установки, представленной в задаче 4.21 и на рис. 4.15, определить, какой расход (Q) может пройти по трубе диаметром d = 100 мм с

абсолютной шероховатостью Δ = 1,0 мм, длиной l = 100 м. Угол закрытия пробкового крана α = 30˚. Действующий напор в баке Н = 3,2 м, понижение уровня воды в зумпфе h = 2,0 м.

Считать режим движения воды турбулентным, а область  сопротивле-ния квадратичной. По окончании расчёта проверить режим движения и область сопротивления.

Плотность воды ρ = 103 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости воды  ν = 1·10-6 м2/с.

Ответ: расход воды Q = 12,0 л/с.

Задача 4.23

При постоянном напоре вода по двум трубам подаётся из резервуара А в резервуар В (рис. 4.16).

Определить разность уровней воды в резервуарах (Н) при расходе       Q = 6,0 л/с. Диаметры и длины труб: d1 = 50 мм, l1 = 5,0 м;  d2 = 100 мм,         l2 = 10 м, соответственно абсолютная шероховатость труб: Δ1 = 0,5 мм,        Δ2 = 0,6 мм. На трубе диаметром d1 на расстоянии (1/3) l1 от входа в трубу установлен вентиль с коэффициентом сопротивления ζвент = 4,0.

Учесть потери напора на входе и выходе трубопровода, а также при внезапном расширении.

Принять коэффициент кинематической вязкости воды ν = 1·10-6 м2/с.

Построить напорную и пьезометрическую линии, показать эпюру потерь напора.

Ответ: напор Н = 4,2 м.

Рис. 4.16

Задача 4.24

Определить расход воды из дозаторного резервуара А в резервуар  В при постоянном напоре  Н = 2,5 м по трубам  d1 = 50 мм, l1 = 5,0 м  и             d2 = 100 мм,  l2 = 8,0 м (рис. 4.17).  Трубы водопроводные нормальные. На середине трубы диаметром d2  установлен пробковый кран с углом закрытия a = 40˚.

Учесть потери напора на входе и выходе трубопроводной системы, а также при внезапном расширении трубопровода. Построить  напорную и пьезометрическую линии, показать эпюру потерь напора.

Ответ: расход воды Q = 5,5 л/с.

Рис. 4.17

Задача 4.25

Из резервуара А в резервуар В при постоянном напоре (Н) с расходом Q = 4,3 л/с вода подаётся по двум трубам d1 = 50 мм, длиной l1 = 15 м и        d2 = 100 мм, l2 = 30 м (см. рис. 4.17).

Трубы стальные умеренно заржавевшие с эквивалентной шероховатостью Δ1 = Δ2 = 0,5 мм. На середине трубы диаметром d2 установлена задвижка Лудло со степенью закрытия a/d = 3/4.

Определить действующий напор (Н). Учесть потери напора на входе и выходе трубопроводной системы, а также при внезапном расширении трубопровода.

Принять коэффициент кинематической вязкости воды ν = 1·10-6 м2/с.

Построить напорную и пьезометрическую линии, показать эпюру потерь напора.

Ответ: действующий напор Н = 3,25 м.

Задача 4.26

Из напорного бака с постоянным напором  Н = 3,0 м  вода подаётся в зумпф по двум трубам: диаметром d1 = 100 мм, длиной l1 = 5,0 м и d2 = 50 мм,    l2 = 8,0 м (рис. 4.18).

Определить расход воды в трубопроводе и скорости движения воды в каждой  трубе.  На трубе диаметром d1 установлен пробковый кран с углом закрытия a = 40˚.  Учесть потери напора на входе в трубу с острыми кромками, при внезапном сужении (zв.c.= 0,38), а также в колене на выходе. Трубы водопроводные нормальные.

Ответ: расход Q = 4,85 л/с.

.

Рис. 4.18

Задача 4.27

В установке с постоянным напором (Н) вода подаётся из бака в зумпф по двум трубам: диаметром d1 = 100 мм, длиной l1 = 10,0 м и d2 = 50 мм,         l2 = 20,0 м  (см. рис. 4.18). Пропускная способность системы Q = 3,0 л/с.

Определить действующий напор Н.

На трубе диаметром d1 установлен пробковый кран с углом закрытия  α = 40˚. Учесть потери напора на входе в трубу с острыми кромками,  при внезапном сужении (zв.c.= 0,38), а также в колене на выходе. Трубы водопроводные нормальные.

Ответ: действующий напор Н = 2,3 м.

Задача 4.28

При закрытом кране на трубопроводе диаметром d = 50 мм и длиной     l = 10 м  показание манометра перед краном  pман = 0,18 ат (рис. 4.19).

Определить показание манометра при открытом кране, если слив воды происходит  в мерную ёмкость. За время  t = 30 с наполняется объём                      W = 70,5  л.

Труба водопроводная с абсолютной шероховатостью  Δ = 1,0 мм.  Учесть потери напора на входе в трубу с острыми кромками. Принять коэффициент кинематической вязкости воды  n =1·10-6 м2/с.

Ответ: при открытом кране показание манометра рман (откр.) = 0,116 ат.

Рис. 4.19

Задача 4.29

По трубопроводу диаметром  d = 50 мм и длиной l = 10 м из напорного резервуара с постоянным напором Н = 2,0 м вода подаётся в мерную ёмкость (см. рис. 4.19). В конце трубопровода перед краном показание манометра        рман = 0,14 ат.

Определить, за какое время (t) в мерной ёмкости наполнится  объём    W = 82 л. Труба водопроводная с абсолютной шероховатостью Δ = 1,0 мм.

Принять турбулентный режим движения в области квадратичного сопротивления, по окончании расчёта проверить режим движении и область сопротивления. Учесть потери напора на входе в трубу с острыми кромками. Плотность воды ρ = 103 кг/м3, кинематический коэффициент вязкости воды  ν = 1·10-6 м2/с.

Ответ: время наполнения мерной ёмкости t = 38 с.

Задача  4.30

Из  резервуара А в резервуар  В вода подаётся по трубопроводу диаметром  d = 50 мм,  состоящему из трёх участков длиной  l1 = 5,0 м;            l2 = 4,0 м;  l3 = 6,0 м.  Расход воды в системе Q = 2,5 л/с. На входе в трубу установлена решётка  без обратного клапана, на первом участке  стоит вентиль с коэффициентом сопротивления zвент = 5,0 (рис. 4.20).

Напор воды в резервуаре  А  Н1 = 1,5 м,  в резервуаре В -  Н2 = 2,5 м. Определить показание манометра (рман2) на поверхности воды в резервуаре В,  если показание манометра на поверхности воды в резервуаре А        рман1= 0,45 ат. Принять абсолютную шероховатость трубы D = 0,5 мм; кинематический коэффициент вязкости воды  n = 1·10-6  м2/c.

Ответ: показание второго манометра  рман2= 0,15 ат.

Рис. 4.20

Задача 4.31

С помощью  насоса вода подаётся в напорный бак на высоту Н = 6,0 м,  диаметр трубы d = 100 мм, длина l = 80 м.  Показание манометра в начале трубопровода  рман1 = 1,5 ат, в конце  рман2 = 0,75 ат (рис. 4.21).

Определить, при каком коэффициенте сопротивления пробкового крана будет обеспечен расход Q = 6,0 л/с.

Принять абсолютную шероховатость трубы  D = 0,5 мм,  коэффициент кинематической вязкости воды n = 1·10-6 м2/c  .

Ответ: коэффициент сопротивления пробкового крана ζкр= 25,6.

Рис.4.21

Задача 4.32

Бензин из бензохранилища с помощью насоса  подаётся в бензобак  на высоту  Н = 5,0 м.  На поверхности бензина в бензобаке  поддерживается  вакуум  рвак = 0,16 ат (рис. 4.22).

Определить, каким должно быть манометрическое давление (рман в ат) на выходе из насоса  при подаче  Q = 2,4 л/c,  если транспортирование  бензина происходит по новой стальной трубе с абсолютной шероховатостью D = 0,05 мм, диаметром d = 50 мм, длиной l = 30 м, на трубе установлена задвижка Лудло со степенью закрытия а/d = 5/8, учесть потери напора в двух коленах и на выходе из трубы в бензобак.

Принять плотность бензина rбенз = 720 кг/м3;  коэффициент кинемати-ческой вязкости бензина  nбенз = 0,65·10-6 м2/c.

Ответ: манометрическое давление рман = 0,31 ат.

Рис. 4.22

Задача 4.33

Определить, на какой высоте (h) следует установить шестерёнчатый насос системы смазки, подающий масло “Турбинное 22” при расходе            Q = 0,6 л/с по стальной трубе диаметром  d = 35 мм и длиной  l = 2,0 м. Показание вакуумметра на входе в насос  рвак = 0,15 ат (рис. 4.23).

В системе установлен пробковый кран с углом закрытия  a = 40˚.  Учесть потери напора в двух коленах при  zкол = 0,86 и на входе в трубу из маслобака  zвх = 0,5. Принять плотность масла  rмасл = 900 кг/м3, коэффи-циент кинематической вязкости масла nмасл = 22·10-6м2/c.

Ответ: высота установки насоса h = 1,18 м.

Рис. 4.23

Задача 4.34

Из закрытого резервуара с избыточным давлением на поверхности (рман) вода истекает в атмосферу по двум трубам: диаметром d1 = 75 мм, длиной l1 = 10,0 м и d2 = 50 мм; l2 = 8,0 м. Трубы чугунные с эквивалентной шероховатостью Δ1 = Δ2 = 1,35 мм. Действующий напор воды постоянный   Н = 6,0 м ( рис. 4.24).

Определить показание манометра (рман) при пропускной способности Q = 9,0 л/с. Учесть потери напора в местных сопротивлениях: на входе в трубу, при внезапном сужении (ζв.с. = 0,32); в пробковом кране с углом закрытия α = 20º, установленном на середине второй трубы. Коэффициент кинематической вязкости воды ν = 1·10-6 м2/с.

Построить напорную, пьезометрическую линии, эпюру потерь напора.

Ответ: рман = 0,6 ат.

Рис.4.24

Задача 4.35

Для водопроводной системы, описанной в задаче 4.34 и представленной на рис. 4.24, определить напор воды (Н) при условии, что вода истекает в атмосферу. Давление на поверхности воды в баке               рман = 0,7 ат; диаметры и длины участков системы: d1 = 75 мм; l1 = 12,0 м;       d2 = 50 мм; l2 = 8,0 м; эквивалентная шероховатость труб Δ1 = Δ2 = 1,35 мм.

Пропускная способность системы Q = 9,0 л/с. На середине второй трубы установлена задвижка Лудло со степенью закрытия а/d = 1/2. Учесть потери напора на входе в первую трубу и при внезапном сужении (ζв.с. = 0,3). Коэффициент кинематической вязкости воды ν = 1·10-6 м2/с.

Построить напорную, пьезометрическую линии, эпюру потерь напора.

Ответ: Н = 5,8 м.

Задача 4.36

Бензин из бензохранилища с помощью насоса подаётся в закрытый бензобак на высоту Н = 4,2 м. Показание манометра, установленного после насоса,  рман = 0,31 ат (рис. 4.25).

Определить показание мановакуумметра (рм.в. в ат), измеряющего давление на поверхности бензина в бензобаке, если расход бензина               Q = 2,5 л/с. Транспортирование бензина производится по новой стальной трубе диаметром d = 50 мм, длиной l = 30,0 м с абсолютной шероховатостью                   Δ = 0,06 мм. На трубе установлен пробковый кран с углом закрытия α = 30º. Учесть потери напора в трёх коленах и на выходе из трубы в бензобак.

Принять плотность бензина ρбенз = 720 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости бензина νбенз = 0,65·10-6м2/с.

Ответ: рм.в = рвак = 0,12 ат.

Рис. 4.25

Задача 4.37

Определить предельную длину трубопровода диаметром  d = 100 мм с абсолютной шероховатостью  D = 0,1 мм, с помощью которого бензин плотностью  rбенз = 720 кг/м3  и коэффициентом кинематической вязкости  nбенз = 0,65·10-6 м2/с  может быть поднят на высоту Н = 15,5 м при пропускной способности Q = 8,0 л/с, если показание манометра  после насоса рман = 1,2 ат (рис. 4.26).  Истечение бензина происходит под уровень.  Учесть потери напора в пробковом кране  при угле закрытия  a=30˚, трёх коленах и на выходе из трубы в резервуар больших размеров.

Ответ: предельная длина трубопровода l = 72 м.

Рис. 4.26

Задача 4.38

Из напорного бака по стальной трубе длиной l = 30,0 м, диаметром      d = 50 мм с абсолютной шероховатостью Δ = 0,15 мм  бензин подаётся в открытый резервуар (рис. 4.27). Транспортирование производится при постоянном напоре Н = 5,0 м. На поверхности бензина в баке действует вакуумметрическое давление (рвак). Пропускная способность системы           Q = 2,5 л/с. На трубопроводе установлен вентиль с коэффициентом сопротивления ζвент = 8,0.

Определить величину вакуума (рвак) в бензобаке. Принять плотность бензина ρбенз = 750 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости бензина      νбенз = 0,9·10-6 м2/с.

Ответ: рвак = 0,2 ат.

Рис. 4.27

Задача 4.39

В трубопроводной системе, описанной в задаче 4.38 и представленной на рис. 4.27, бензин транспортируется по новой стальной трубе диаметром   d = 50 мм с абсолютной шероховатостью Δ = 0,05 мм, длиной l = 25,0 м.

Действующий напор Н = 4,0 м, вакуумметрическое давление на поверхности бензина в баке рвак = 0,15 ат.

Определить, каким должен быть коэффициент сопротивления вентиля (ζвент) для обеспечения пропускной способности Q = 2,0 л/с. Плотность бензина ρбенз = 750 кг/м3; коэффициент кинематической вязкости бензина      νбенз = 0,9·10-6 м2/с.

Ответ: коэффициент сопротивления вентиля ζвент = 22,0

Задача 4.40

Из водонапорного бака А вода поступает в нижний зумпф В по двум трубам: диаметром d1 = 75 мм, длиной l1 = 10,0 м и d2 = 50 мм, l2 = 6,0 м. Уровень воды в баке постоянный с глубиной наполнения h = 2,0 м.

Определить расход воды (Q), вытекающей из трубы, а также показание манометра (рман) на расстоянии l1/2 (рис. 4.28). Считать трубы водопроводные в нормальных условиях. Коэффициент местного сопротивления при внезапном сужении ζв.с. = 0,28.

Методическое указание: следует дважды составить уравнение Бернулли: для сечения по свободной поверхности в баке и на выходе из второй трубы, затем по свободной поверхности в баке и в месте установки манометра.

Ответ: расход воды Q = 13,9 л/с; показание манометра рман = 0,51 ат.

Рис. 4.28

Задача 4.41

Из водонапорного бака А вода вытекает в приёмный зумпф В по двум трубам: диаметром d1 = 75 мм, длиной l1 = 8,0 м и d2 = 50 мм, l2 = 5,0 м.

Определить расход воды (Q), вытекающей из трубы и глубину (h) наполнения бака А, если показание манометра, установленного на расстоянии l1/2, рман = 0,45 ат. Считать трубы водопроводные в нормальных условиях. Коэффициент местного сопротивления при внезапном сужении  ζв.с. = 0,28 (см. рис. 4.28).

Методическое указание: следует решить совместно два уравнения Бернулли: для свободной поверхности в баке и на выходе из трубы, а также для свободной поверхности в баке и в месте установки манометра.

Ответ: расход воды Q = 13,8 л/с; глубина наполнения бака h = 2,17 м.

Задача 4.42

Сифонный водосброс  диаметром  d = 200 мм  и длиной  l = 10 м сбрасывает воду  из водохранилища в водоём, уровень которого на Н = 2,5 м ниже уровня воды в водохранилище (рис. 4.29).

Определить пропускную способность сифона (Q, л/с),  если труба  водопроводная загрязнённая  имеет  водозаборную сетку  с обратным клапаном, два колена:  одно с углом закругления  a1 = 90˚ и отношением        r/R = 0,5; второе без закругления с углом  a2 = 60˚;  вентиль с коэффициентом сопротивления  zвент = 5,0 и выход из трубы в резервуар больших размеров.  Рассчитать, каким должен быть вакуум  (рвак в ат.) в конце горизонтального участка сифона,  если длина трубы до этого сечения  l1 = 4,0 м, высота сифона  hсиф = 1,5 м.

Ответ: пропускная способность сифона Q = 51,8 л/с, вакуум в конце горизонтального участка рвак = 0,37 ат.

Рис. 4.29

Задача 4.43

Для сифонного водосброса диаметром d = 200 мм и длиной l = 15 м (см. рис. 4.29) определить высоту (hсиф ), на которую может быть поднята вода, если показание вакуумметра в конце горизонтального участка сифона на расстоянии l1 = 8,0 м от начала системы  рвак = 0,5 ат.

Труба водопроводная, несколько загрязнённая, имеет водозаборную сетку с обратным клапаном, два колена:  одно с углом закругления  a1 = 90˚ и отношением r/R = 0,5; второе без закругления с углом  a2 = 60˚;  вентиль с коэффициентом сопротивления  zвент = 8,0 и выход из трубы в резервуар больших размеров.

Рассчитать пропускную способность сифона (Q, л/с), если уровень воды в водоёме ниже уровня воды в водохранилище на величину Н = 2,8 м.

Ответ: пропускная способность сифона Q = 49,0 л/с;  hсиф = 2,43 м.

Задача 4.44

Из водоёма с помощью центробежного насоса  вода подаётся на горное предприятие (рис. 4.30).

Определить высоту расположения  оси центробежного насоса над уровнем воды  в водоёме  (hнас),  если расход воды  Q = 30 л/с,  диаметр трубы d = 200 мм,  длина  l = 25 м,  вакуумметрическое давление на входе в насос  рвак = 0,5 ат.  На входе в трубу установлена сетка с обратным клапаном.  Учесть потери напора в трёх коленах при угле  a = 90˚  и в задвижке Лудло со степенью закрытия  а/d = 5/8.  Считать трубу водопроводной загрязнённой.

Ответ: высота установки насоса hнас. = 3,9 м.

Рис. 4.30

Задача 4.45

С помощью насоса вода подаётся на высоту  Н = 10 м с истечением в атмосферу по водопроводной трубе в нормальных условиях (рис. 4.31).

Диаметр трубы d = 200 мм, длина трубы l = 50,0 м. Пропускная способность системы Q = 40,0 л/с. В системе установлена задвижка Лудло со степенью закрытия   а/d = 5/8. Трубопровод имеет два колена с углом поворота α = 90º и одно колено с углом поворота α1 = 60º, для которого коэффициент сопротивления ζкол = 0,7.

Определить показание манометра, установленного после насоса (рман), а также показание мановакуумметра ( рм.в.), установленного в верхней точке трубопровода на высоте h = 4,0 м от выхода воды из трубопровода.

Ответ: рман = 1,11 ат;  рм.в. = рвак = 0,34 ат.

Рис. 4.31

Задача 4.46

В плотине сделан водоспуск в виде железобетонной трубы с весьма хорошей бетонировкой диаметром d = 800 мм и длиной l = 5,0 м (рис. 4.32).  Напор над водоспуском  при истечении в атмосферу Н = 4,0 м.  Определить пропускную способность трубы  (Q, м3/с),  если она имеет водозаборную сетку без обратного клапана.

Как изменится пропускная  способность трубы, если за водосливом  напор поднимется  до  h = 2,5 м  .

Ответ: в первом случае Q1 = 1,44 м3/с; во втором – Q2 = 1,02 м3/с.

Рис. 4.32

Задача 4.47

Истечение воды в атмосферу происходит по горизонтальной трубе диаметром d = 50 мм, длиной l = 12,0 м при постоянном напоре в резервуаре  Н = 4,0 м (рис. 4.33). На расстоянии l/3 от входа в трубу установлен пьезометр, показание которого h = 2,4 м.

Определить расход воды (Q, л/с) и коэффициент гидравлического сопротивления (λ). Потерями на входе в трубу пренебречь.

Построить пьезометрическую линию и линию полного напора, показать эпюру потерь напора.

Ответ: расход воды Q = 5,5 л/с; коэффициент λ = 0,0375.

Рис. 4.33

Задача 4.48

Вода из напорного бака с постоянным напором (Н = const) по горизонтальной трубе диаметром d = 50 мм вытекает в атмосферу (рис. 4.34). Труба водопроводная нормальная состоит из трёх участков длиной l = 5,0 м каждый. Участки разделены пьезометрами, разность показаний которых     Δh = 1,9 м. На середине второго участка установлен пробковый кран с углом закрытия α = 30º.

Определить действующий напор (Н) и расход воды (Q). Потерями напора при входе в трубу пренебречь.

Построить пьезометрическую линию и линию полного напора, показать эпюру потерь напора.

Ответ: расход Q = 3,9 л/с; действующий напор Н = 3,7 м.

Рис. 4.34

Задача 4.49

Из напорного бака с избыточным давлением на поверхности             рман = 0,13 ат вода подаётся в зумпф по стальной умеренно заржавевшей трубе диаметром d = 50 мм с абсолютной шероховатостью Δ = 0,5 мм, длиной l = 20,0 м (рис. 4.35). На расстоянии l1 = 8,0 м показание манометра                рман1 = 0,19 ат. В системе установлен пробковый кран с углом закрытия          α = 20º. Потерями напора при входе в трубу пренебречь. Уровень воды в зумпфе ниже оси трубы на величину h = 0,5 м.

Определить напор воды в баке (Н) и расход (Q).

Принять турбулентный режим движения, область квадратичного сопротивления. По окончании расчёта проверить режим движения воды и область сопротивления.

Кинематический коэффициент вязкости воды ν = 1·10-6 м2/с.

Ответ: расход Q = 4,2 л/с; напор Н = 2,1 м.

Рис. 4.35

Задача 4.50

Для установки, описанной в задаче 4.49 и представленной на рис. 4.35, определить напор воды в баке (Н) и показание манометра (рман1), установленного на расстоянии  l1 = 10 м. Показание манометра, соответ-ствующее давлению на поверхности воды в баке, рман = 0,14 ат, расход воды Q = 4,0 л/с.

Подача воды осуществляется по стальной трубе диаметром d = 50 мм с абсолютной шероховатостью Δ = 1,0 мм, длина трубы l = 25 м. Принять угол закрытия пробкового крана α = 30º, потерями напора при входе в трубу пренебречь. Понижение уровня воды в зумпфе относительно оси трубы        h = 0,5 м.

Для выбора расчётной зависимости коэффициента Дарси (λ) принять турбулентный режим движения, область квадратичного сопротивления. По окончании расчёта проверить режим движения воды и область сопротивления.

Кинематический коэффициент вязкости воды ν = 1·10-6 м2/с.

Ответ: напор Н = 4,0 м; рман1 = 0,38 ат.

Задача 4.51

Из нижнего закрытого резервуара с избыточным давлением на поверхности (рман) вода подаётся в верхний открытый бак по трубе диаметром d = 50 мм, длиной l = 4,0 м (рис. 4.36). Расход воды Q = 3,2 л/с.

Труба водопроводная несколько загрязнённая. В системе установлен вентиль с коэффициентом сопротивления ζвент = 7,0. Напоры h1 = h2.

Определить показание манометра (рман в ат), соответствующее избыточному давлению на поверхности воды в нижнем резервуаре.

Ответ: показание манометра      рман = 0,58 ат.

Рис. 4.36

Задача 4.52

Из открытого резервуара с глубиной наполнения h = 1,0 м вода истекает в атмосферу по вертикальной трубе длиной l = 5,0 м (рис. 4.37).

Определить диаметр трубы (d) для пропуска расхода Q = 9,1 л/с. Уровень воды в резервуаре постоянный, скоростным напором в резервуаре пренебречь. Считать трубу водопроводной в нормальных условиях.

Методические указания: задача решается методом подбора диаметров, а именно принимаются произвольные диаметры по ГОСТу, например,  d1 = 100 мм; d2 = 75 мм; d3 = 50 мм, рассчитывается действующий напор  Н = h + l и сравнивается с заданным значением, выбирается наиболее приемлемый вариант.

Ответ: диаметр трубы d = 50 мм.

Рис. 4.37

Задача 4.53

Поршень диаметром D = 200 мм движется равномерно вверх в цилиндре, засасывая воду из открытого водоёма с постоянным уровнем по трубопроводу диаметром d = 50 мм и длиной l = 12 м (рис. 4.38). Труба водопроводная нормальная имеет два колена, вход в трубу с острыми кромками и выход воды под уровень. Когда поршень находится выше уровня воды в водоёме на высоте  h = 2 м, необходимая сила для его перемещения F = 2,4 кН.

Определить скорость подъёма поршня (υп) и найти, до какой высоты hmax  его можно поднимать с такой скоростью без опасности отрыва от него жидкости, если давление насыщенных паров рн.п. = 4,25 кПа. Давление насыщенных паров учитывать как абсолютное давление под поршнем. Массой поршня, трением его о стенки и потерями напора в цилиндре можно  пренебречь.

Ответ: скорость движения поршня υп = 0,19 м/с; максимальная высота подъёма поршня  hmax  = 3,72 м.

Рис. 4.38

Глава 5

РАСЧЁТ СЛОЖНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Задача 5.1

Из водонапорной башни А по трём последовательно соединённым трубам вода поступает в напорный бак D с отметкой горизонта воды 12,0 м. Расход воды в системе Q = 18,4 л/с. Диаметры и длины участков трубопровода: d1 = 200 мм, l1 = 600 м; d2 =150 мм, l2 = 500 м; d3 = 125 мм,      l3 = 400 м. Система работает при постоянном напоре (рис. 5.1).

Определить отметку горизонта воды в водонапорной башне (Нбашни), а также напоры в пунктах В (НВ) и С (НС). Построить пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь по длине.

Ответ: отметка водонапорной башни Нбашни = 31,5 м; пьезометрические напоры: НВ = 30,0 м; НС = 24,2 м.

Рис. 5.1

Задача 5.2

Из водонапорной башни А с отметкой уровня горизонта воды 20,0 м вода подаётся  потребителям В и С с расходами: QВ = 15,0 л/с; QC = 10,0 л/с по трубам: d1 = 150 мм, l1 = 500 м; d2 = 125 мм, l2 = 400 м (рис. 5.2).

Определить отметки в пунктах В и С, на уровне которых будут обеспечены заданные расходы. Построить пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь по длине.

Ответ: отметки потребителей: НВ = 9,8 м; НС = 6,5 м.

Рис. 5.2

Задача 5.3

Водонапорная башня А с отметкой  22,0 м питает два потребителя -      В и С - через систему двух последовательно соединённых труб.                           Пьезометрический напор в конце первого участка  hр = 15,0 м (рис. 5.3).

Определить расход воды на первом участке (Q1)  и расход потребителя С  (QС),  а также отметку потребителя  С.  Принять расход потребителя   В:  QВ = 10 л/с.

Диаметры и длины участков водопроводной системы: d1 = 150 мм,       l1 = 600 м;  d2 = 125 мм,  l2 = 500 м.  Трубы водопроводные нормальные.  Местные потери напора принять равными  5 %  от потерь по длине.  Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q1 = 19 л/с;  QC = 9 л/с;  отметка потребителя С равна 11,5 м.

Рис. 5.3

Задача 5.4

Из  водонапорной  башни  А  обеспечиваются  водой три потребителя - в точках  В,  C  и  D.  Пропускная способность первого участка    Q1 = 30 л/с;  расходы потребителей: QВ = 12 л/с;  QС  = 10 л/с (рис. 5.4).

Определить расход потребителя  D  (QD, л/с), а также отметку горизонта воды в водонапорной башне,  если остаточный напор у потребителя D (hостD) должен быть не менее 10 м. Принять диаметры и длины участков труб: d1 = 200 мм,  l1 = 600 м;  d2 = 150 мм, l2 = 500 м;             d3 = 125 мм,  l3 = 400 м.

Трубы водопроводные нормальные, местные сопротивления составляют 10 %  от  потерь по длине.  Построить пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Ответ: QD = 8 л/с; отметка горизонта воды в башне 24 м.

Рис. 5.4

Задача 5.5

Из водонапорного бака  А  с избыточным давлением на поверхности рман = 19,6 кПа по трём последовательно соединённым трубам вода подаётся  потребителям В,  C и  D с одинаковыми расходами:  QВ = QС = QD = Q.   У потребителя  D - выход воды в атмосферу (рис. 5.5).

Определить расход воды на каждом участке трубы, диаметры и длины участков соответственно: d1 = 200 мм, l1 = 600 м;  d2 = 150 мм, l2 = 500 м;      d3 = 125 мм,  l3 = 400 м.

Действующий напор  Н = 15 м считать постоянным.  Трубы водопроводные нормальные. Местные потери принять равными 10 %  от потерь по длине.  Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q1 = 32,4 л/с;  Q2 = 21,6 л/с;  Q3 = 10,8 л/с.

Рис. 5.5

Задача 5.6

Из водонапорного бака с избыточным давлением на поверхности (рман) по трём последовательно соединённым трубам вода подаётся трём потребителям - B,C и D (см. рис. 5.5) с расходами: QB = 13,0 л/с;                   QC  = 12,0 л/с; QD = 10,0 л/с. У потребителя D принять выход воды в атмосферу.

Диаметры и длины участков сети: d1 = 200 мм, l1 = 600 м; d2 = 150 мм, l2 = 450 м; d3 = 125 мм, l3 = 400 м. Действующий напор Н = 6,5 м считать постоянным.

Определить, каким должно быть избыточное давление на поверхности воды в баке (рман) для обеспечения расходов потребителей. Построить пьезометрическую линию с указанием пьезометрических напоров НВ и НС в пунктах В и С, показать эпюру потерь напора.

Трубы водопроводные нормальные. Местные потери принять равными 10 %  от потерь по длине.

Ответ: рман = 1,0 ат; НВ = 11,1 м; НС = 3,6 м.

Задача 5.7

Из водонапорной башни по трубопроводам вода поступает четырём потребителям - А, В, С и D - на отметку 12,0 м. Расходы потребителей составляют: QA = 6,0 л/с; QB  = QC  = 8,0 л/с; QD = 10,0 л/c (рис. 5.6).

Определить отметку уровня воды в водонапорной башне (Нбашни), считая её постоянной. Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора, показать отметки пьезометрических напоров в узловых точках А, В и С. Диаметры и длины участков труб: d1 = 200 мм, l1 = 400 м; d2 = 200 мм,      l2 = 450 м; d3 = 150 мм, l3 = 350 м; d4 = 125 мм, l4 = 300 м. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь по длине.

Ответ: Нбашни  = 23,4 м; НА = 20,5 м; НВ = 18,3 м; НС =14,6 м.

Рис. 5.6

Задача 5.8

Из водонапорной башни с постоянной отметкой уровня воды  при Нбашни = 24 м, по трубопроводной системе вода подаётся четырём потребителям - А,В,С и D -  на отметку Н = 12,0 м (см. рис. 5.6).

Определить, какой расход подаётся каждому потребителю (QA, QB, QC , QD), если отметки пьезометрической линии в узловых точках: НА = 20,9 м;  НВ = 18,7 м; НС =15,0 м. Диаметры и длины участков труб: d1 = 200 мм,         l1 = 400 м;  d2 = 200 мм, l2 = 450 м;  d3 = 150 мм, l3 = 350 м;   d4 = 125 мм,        l4 = 300 м.

Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь по длине. Показать распределение пьезометрического напора и эпюру потерь напора для системы.

Ответ: расходы потребителей: QA = 6,8 л/с; QB  = 8,2 л/с; QC  = 7,2 л/с;         QD = 10,8 л/c.

Задача 5.9

Из водонапорной башни с постоянным напором Н = 17,0 м вода подаётся двум потребителям  А и В (рис. 5.7).  Расходы потребителей:         QA =21,0 л/с, QB  = 14,5 л/с. Диаметры и длины трубопроводов до потреби-телей: d1 = 150 мм, l1 = 650 м; d2 = 125 мм, l2 = 400 м.

Определить остаточные напоры у потребителей hост.А и hост.В. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь по длине.

Ответ: hост.А = 7,6 м; hост.В = 9,8 м.

Рис. 5.7

Задача 5.10

Двум потребителям - А и В - вода подаётся из водонапорной башни с постоянным напором Н = 18 м. Остаточные напоры у потребителей:          hост.А = 8,2 м; hост.В = 9,6 м (см. рис. 5.7).

Определить, какой расход может быть подан каждому потребителю, если диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 150 мм, l1 = 700 м;      d2 = 125 мм, l2 = 500 м. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь по длине.

Ответ: расходы потребителей: QA =20,7 л/с; QB  = 14,0 л/с.

Задача 5.11

Из водонапорной башни А вода поступает потребителю С с расходом QC = 8,0 л/с на отметку 2,0 м. Водопроводная система состоит из двух участков (рис. 5.8). Диаметры и длины участков: d1= 150 мм, l1 = 500 м;        d2 = 125 мм, l2 = 400 м. На втором участке предусмотрен путевой расход   Qпут = 12,0 л/с.

Определить действующий напор воды водонапорной башни (Нбашни) при постоянной отметке горизонта воды.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь по длине.

Ответ: высота водонапорной башни Нбашни = 15,7 м.

Рис. 5.8

Задача 5.12

От насосной установки по двум трубам d1 = 250 мм, l1 = 600 м и           d2 = 200 мм, l2 = 400 м вода подаётся двум потребителям - А и В - с расходами QA = 30,0 л/с; QB = 10,0 л/с. На втором участке предусмотрена равномерная раздача воды с путевым расходом Qпут = 20,0 л/с (рис. 5.9).

Определить остаточные напоры у потребителей  А и В, если показание манометра, установленного после насоса, рман  = 2,0 ат.

Трубы водопроводные нормальные. Местные сопротивления принять равными 10 % от потерь по длине.  Построить пьезометрическую линию.

Ответ: hост.А= 15,0 м;   hост.В= 13,7 м.

Рис. 5.9

Задача 5.13

Из напорного бака А вода подаётся двум потребителям - В и С -            на отметку 3,0 м.  Расходы потребителей: QВ = 10 л/c; QC  = 25,0 л/с          (рис. 5.10). Диаметры и длины труб: d1 = 200 мм, l1 = 500 м; d2 = 200 мм,        l2 = 650 м. На первом трубопроводе предусмотрена непрерывная раздача воды в виде путевого расхода  Qпут = 20,0 л/с.

Определить отметку уровня воды в напорном баке А. Трубы водопроводные нормальные, потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине.

Ответ: отметка уровня воды в напорном баке равна 6,0 м.

Рис. 5.10

Задача 5.14

От насосной установки вода подаётся двум потребителям - А и В - с расходами QA = 15,0 л/с, QB = 20,0 л/с. У потребителя В вода подаётся на высоту 12,0 м (рис. 5.11).

Определить показание манометров после насоса (рман) и на середине второго участка (рман1). Диаметры и длины участков: d1 = 200 мм, l1 = 700 м; d2 = 150 мм, l2 = 600 м.

Трубы водопроводные нормальные. Местные потери принять равными 5 % от потерь напора по длине. Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: показания манометров: рман = 2,6 ат; рман1 = 1,6 ат.

Рис. 5.11

Задача 5.15

Из водонапорной башни А вода поступает потребителю D система включает параллельное соединение труб на участке ВС (рис. 5.12).

Определить действующий напор (Н), а также распределение расхода в параллельных участках (Q2, Q3, Q4), если общий расход Q = 52,0 л/с.

Диаметры и длины участков сети: d1 = 250 мм, l1= 400 м; d2 = 150 мм,  l2 = 500 м; d3 = 125 мм, l3 = 450 м; d4 = 150 мм, l4 = 550 м; d5 = 200 мм,            l5 = 350 м. Трубы водопроводные нормальные. Местные сопротивления принять равными 10 % от потерь по длине.

Построить пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Ответ: Н = 16,4 м; Q2 = 20,0 л/с; Q3 = 13,0 л/c; Q4 = 19,0 л/c.

Рис. 5.12

Задача 5.16

От водонапорной башни А вода подаётся потребителю D. Водопроводная система включает параллельное соединение труб на участке ВС (см. рис. 5.12).

Определить расход (Q) в системе, а также распределение расхода в параллельных участках (Q2, Q3, Q4). Действующий напор водонапорной башни Н = 19,0 м.

Диаметры и длины участков сети: d1 = 250 мм, l1= 500 м; d2 = 150 мм,  l2 = 450 м; d3 = 125 мм, l3 = 420 м; d4 = 150 мм, l4 = 550 м; d5 = 200 мм,            l5 = 400 м. Трубы водопроводные нормальные. Местные сопротивления принять равными 10 % от потерь по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: общий расход воды в системе Q = 54,0 л/с; расходы в параллельных участках: Q2 = 21,26 л/с;  Q3 = 13,61 л/c; Q4 = 19,13 л/c.

Задача 5.17

Из водонапорного бака А вода по системе труб поступает потребителю D. Отметка горизонта воды в баке постоянная, равная 18,0 м. На участке ВС трубы закольцованы (рис. 5.13).

Диаметры и длины участков сети: d1 = 150 мм, l1= 400 м; d2 = 125 мм,  l2 = 450 м; d3 = 200 мм, l3 = 500 м. Трубы водопроводные нормальные. Расход воды на втором участке Q2 = 13,0 л/с.

Определить расход воды на третьем  участке (Q3 = QD) и остаточный напор у потребителя D (hостD). Потери напора на участке АВ не учитывать. Местные потери напора принять равными  5 % от потерь по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q3 = QD = 35,0 л/с; hостD = 7,4 м.

Рис. 5.13

Задача 5.18

От водонапорной башни А по системе труб вода подаётся потребителю D в количестве QD = 37,0 л/с. Горизонт воды в баке удерживается на постоянной отметке 18 м. На участке ВС трубы закольцованы (см. рис.5.13).

Диаметры и длины трубопроводов: d1 = 150 мм, l1= 380 м; d2 = 125 мм,  l2 = 420 м; d3 = 200 мм, l3 = 400 м. Трубы водопроводные нормальные.

Определить расход воды на первом (Q1) и втором (Q2) участках, а также остаточный напор у потребителя D (hостD).

Потери напора на участке АВ не учитывать. Потери напора в местных сопротивлениях составляют 5 % от потерь по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q1 = 23,3 л/с; Q2 = 13,7 л/с; hостD = 7,35 м.

Задача 5.19

От насосной установки по трубопроводной системе с параллельным соединением труб  вода подаётся двум потребителям - А и В - с расходами     QА = 10,0 л/с и QВ = 12,0 л/с (рис. 5.14). Длины и диаметры участков системы:                 d1 = 100 мм,  l1 = 500 м;  d2 = 125 мм,  l2 = 700 м;  d3 = 125 мм,  l3 = 600 м.  Высота подъёма воды у потребителя В относительно магистрального трубопровода НВ = 8 м.

Определить распределение расходов в параллельных участках труб (Q1 и Q2), а также показание манометра, установленного после насоса (рман).  Местные сопротивления принять равными 5 %  от потерь по длине. Потери напора на участке от насоса до узла разветвления труб не учитывать. Трубы водопроводные нормальные  уложены на одном горизонте.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора в вертикальной плоскости чертежа.

Ответ: Q1 = 9 л/с; Q2 = 13 л/с; рман = 2,55 ат.

Рис. 5.14

Задача 5.20

Двум потребителям А и В с расходами QА = 12,0 л/с и QВ = 14,0 л/с вода подаётся от насосной установки  по системе с параллельным соединением труб (см. рис. 5.14).

Длины и диаметры участков трубопроводов:  d1 = 100 мм,  l1 = 500 м;  d2 = 125 мм,  l2 = 550 м;  d3 = 125 мм,  l3 = 700 м.

Определить пропускную способность первого (Q1) и второго (Q2)  параллельных участков труб, а также высоту подъёма воды у потребителя В (НВ), если показание манометра, установленного после насоса, рман = 3,5 ат.

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь напора по длине.

В вертикальной плоскости чертежа построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q1 = 9,6 л/с; Q2 = 16,4 л/с; НВ = 10,5 м.

Задача 5.21

Три потребителя - А,В и С - снабжаются водой из водонапорной башни с постоянным действующим напором Н = 24 м. Расходы потребителей:          QA = 10,0 л/с; QB = 12,0 л/с; QC = 35,0 л/с. Трубопроводная система включает параллельное соединение труб на участке АВ (рис. 5.15).

Диаметры и длины трубопроводов: d1 = 250 мм,  l1 = 500 м; d2 = 200 мм,  l2 = 400 м;  d3 = 150 мм,  l3 = 550 м; d4 = 200 мм, l4 = 700 м. Трубы водопроводные нормальные.

Определить пропускную способность второго (Q2) и третьего (Q3) участков, а также остаточный напор у потребителя С (hостС).

Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине. Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q2 = 33,6 л/с; Q3 = 13,4 л/с; hостС= 10,5 м.

Задача 5.22

Из центральной водонапорной башни с постоянным напором Н снабжаются три потребителя - А, В и С -  с расходами: QА = 8,0 л/с;              QВ = 10 л/с; QС = 32,0 л/с (см. рис. 5.15). Система включает параллельное соединение труб на участке АВ. Диаметры и длины участков трубопроводов:  d1 = 250 мм,  l1 = 600 м;     d2 = 200 мм,  l2 = 550 м;  d3 = 150 мм,  l3 = 400 м;    d4 = 200 мм, l4 = 650 м. Трубы водопроводные нормальные проложены на одном горизонте.

Определить расходы воды в параллельных участках (Q2 и Q3), а также действующий напор Н при условии, что остаточный напор у потребителя С должен быть не менее 10 м (hостС≥10 м).

Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине. Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q2 = 27,1 л/с; Q3 = 14,9 л/с; Н = 21,5 м.

Рис. 5.15

Задача 5.23

Из центральной водонапорной башни А через систему трубопроводов вода поступает в напорный бак В. На участке СD трубопроводы закольцованы (рис. 5.16). Показание первого манометра в узле разветвления С  рман1 = 2,2 ат, второго в узле D – рман2  = 1,9 ат.

Диаметры и длины участков трубопроводов:  d1 = 200 мм,  l1 = 500 м;    d2 = 150 мм,  l2 = 400 м;  d3 = 125 мм,  l3 = 350 м; d4 = 150 мм, l4 = 360 м. Трубы водопроводные нормальные проложены на одном горизонте.  Расход воды в системе Q = 25,0 л/с.

Определить расходы воды в параллельных участках (Q2 и Q3), а также отметки горизонта воды в башне А и баке В.

Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь по длине. Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: Q2 = 15,0 л/с; Q3 = 10,0 л/с; отметка горизонта воды в водонапорной башне А равна 24,3 м; в баке В – 11,3 м.

Рис. 5.16

Задача 5.24

Из водонапорной башни А с отметкой горизонта воды НА = 24,0 м вода подаётся в напорный бак В с отметкой горизонта воды НВ = 12,0 м. Система трубопроводов имеет закольцованный участок CD. В узлах разветвления C и D выведены манометры М1 и М2 (рис. 5.17). Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 200 мм, l1 = 450 м; d2 = 150 мм, l2 = 400 м; d3 = 125 мм,    l3 = 360 м; d4 = 150 мм, l4 = 300 м. Трубы проложены на одном горизонте.

Определить расход воды в системе (Q), а также распределение расхода в параллельных участках (Q2 и Q3). Рассчитать показания манометров рман1 и рман2. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях составляют 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: расходы в системе: Q = 25,3 л/с; Q2 = 15,3 л/с;  Q3 = 10,0 л/с; показания манометров: рман1 = 2,18 ат;  рман2 = 1,86 ат.

Рис. 5.17

Задача 5.25

Из водонапорной башни А с отметкой горизонта воды НА = 25,0 м по системе труб, включающей кольцевое соединение на участке CD, вода подаётся в напорный бак В. В узлах разветвления труб C и D выведены манометры М1 и М2 (рис. 5.18). Общий расход воды в системе Q = 25,7 л/с.

Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 200 мм, l1 = 600 м;   d2 = 125 мм, l2 = 400 м; d3 = 100 мм, l3 = 350 м; d4 = 125 мм, l4 = 420 м;            d5 = 150 мм, l5 = 400 м. Трубы проложены на одном горизонте.

Определить расходы воды в параллельных участках кольцевого соединения (Q2, Q3, Q4), показания первого и второго манометров (рман1 и рман2), а также отметку горизонта воды в баке В (НВ).

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях составляют 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: расходы воды: Q2 = 10,0 л/с; Q3 = 5,9 л/с; Q4 = 9,8 л/с; показания манометров: рман1 = 2,2 ат;  рман2 = 1,84 ат; отметка горизонта воды в баке В НВ = 9,3 м.

Рис. 5.18

Задача 5.26

Из водонапорной башни с отметкой горизонта воды НА = 25,0 м вода поступает в напорный бак В по системе труб с кольцевым соединением на участке CD. В узлах разветвления труб C и D выведены манометры М1 и М2 (см. рис. 5.18). Показание первого манометра рман1 = 2,1 ат.

Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 200 мм, l1 = 500 м;    d2 = 150 мм, l2 = 460 м; d3 = 125 мм, l3 = 400 м; d4 = 150 мм, l4 = 480 м;            d5 = 200 мм, l5 = 600 м. Трубы проложены на одном горизонте.

Определить общий расход воды в системе (Q); расходы в параллельных участках кольцевого соединения (Q2, Q3, Q4); отметку горизонта воды в баке В (НВ); рассчитать показание манометра в узле D (рман2).

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: расходы воды в системе: Q = 32,75 л/с; Q2 = 12,4 л/с;                Q3 = 8,2 л/с; Q4 = 12,15 л/с; показание второго манометра рман2 = 1,86 ат; отметка горизонта воды в баке В - НВ = 13,8 м.

Задача 5.27

Три потребителя - А, В и С - снабжаются водой из водонапорной башни по системе труб, уложенных на одном горизонте . Потребителю А отводится расход QA = 12,0 л/с; потребителю В – QВ  = 17,0 л/с. На участке между потребителями А и В трубы закольцованы, в узлах отвода воды выведены манометры М1 и М2 (рис. 5.19). Показание второго манометра   рман2 = 2,2 ат.

Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 250 мм, l1 = 500 м;    d2 = 200 мм, l2 = 550 м; d3 = 150 мм, l3 = 440 м; d4 = 150 мм, l4 = 600 м.

Определить расход воды, поступающей от водонапорной башни (Q), расход потребителя С (QC), показание первого манометра (рман1), а также отметку горизонта воды в напорной башне (Нбашни).

Отметка потребителя С равна 3,0 м, остаточный напор у потребителя С  hост.С≥ 10,0 м.

Трубы водопроводные нормальные, потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: расходы: Q = 50,0 л/с; QC = 21,0 л/с; отметка горизонта воды в напорной башне Нбашни = 27,54 м; показание первого манометра                   рман1 = 2,46 ат.

Рис. 5.19

Задача 5.28

Для трубопроводной системы (см. рис. 5.19), снабжающей три потребителя - А, В и С -, известен расход воды, поступающий из водонапорной башни Q = 52,0 л/с, необходимые расходы для потребителей: QA = 16,0 л/с; QВ  = 14,0 л/с. Трубы проложены на одном горизонте и на участке АВ закольцованы. В узлах А и В выведены манометры М1 и М2. Показание второго манометра рман2 = 2,3 ат.

Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 250 мм, l1 = 600 м;    d2 = 200 мм, l2 = 530 м; d3 = 150 мм, l3 = 460 м; d4 = 150 мм, l4 = 650 м.

Определить расход потребителя С (QC) и остаточный напор у потребителя (hостС), если отметка потребителя С равна 3,0 м. Рассчитать отметку горизонта воды в напорной башне (Нбашни) и показание первого манометра (рман1).

Трубы водопроводные нормальные, потери напора в местных сопротивлениях считать равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: расход потребителя С: QC = 22,0 л/с; остаточный напор     hостС= 9,2 м; отметка горизонта воды в напорной башне  Нбашни = 29,0 м; показание первого манометра рман1 = 2,53 ат.

Задача 5.29

Из водонапорной башни идёт снабжение трёх потребителей - А, В и С - по системе трубопроводов, уложенных на одном горизонте (см. рис. 5.19). Участок системы между потребителями А и В закольцован. Общий расход воды от водонапорной башни Q = 54,0 л/с, потребителю А поступает расход             QA = 18,0 л/с. В узлах  А и В выведены манометры М1 и М2, показание второго манометра рман2 = 2,1 ат.

Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 250 мм, l1 = 550 м;    d2 = 200 мм, l2 = 540 м; d3 = 150 мм, l3 = 480 м; d4 = 150 мм, l4 = 580 м.

Определить расход потребителя С (QC), если отметка потребителя С равна 3,0 м, остаточный напор hостС= 10,0 м. Рассчитать расход потребителя В (QВ), показание первого манометра (рман1), а также отметку горизонта воды в напорной башне (Нбашни).

Трубы водопроводные нормальные, потери напора в местных сопротивлениях считать равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: расходы воды потребителей: QC = 20,0 л/с; QВ  = 16,0 л/с; показание первого манометра рман1 = 2,34 ат; отметка горизонта воды в напорной башне  Нбашни = 27,0 м.

Задача 5.30

От насосной установки вода поступает двум потребителям - А и С - с расходами: QA = 17,0 л/с и QC = 21,0 л/с. Система трубопроводов уложена на одном горизонте и включает параллельное соединение труб на участке АВ (рис. 5.20). В узле В выведен манометр М1, показание которого рман1 = 1,9 ат.

Диаметры и длины трубопроводов: l1 = 400 м; d2 = 125 мм, l2 = 350 м;  d3 = 100 мм, l3 = 300 м; d4 = 125 мм, l4 = 430 м; l5 = 450 м.

Рассчитать диаметры труб на первом и пятом участках системы (d1 и d5) при условии, что эксплуатационная скорость в трубах  υэксп  1,2 м/с.

Определить высоту подъёма воды у потребителя С (НС) и показание манометра М (рман ), установленного после насоса.

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и показать эпюру потерь напора в вертикальной плоскости чертежа.

Ответ: диаметры труб: d1 = 200 мм; d5 = 150 мм; высота подъёма воды у потребителя С: НС = 12,2 м; показание манометра после насоса                рман = 2,55 ат.

Рис. 5.20

Задача 5.31

Двум потребителям - А и С - вода подаётся от насосной установки по системе труб, уложенных на одном горизонте с кольцевым соединением на участке АВ (см. рис. 5.20). Поступающий расход воды Q = 37 л/с, показание манометра (М) после насоса  рман = 2,4 ат. Потребителю А отводится           QA = 16,0 л/с.

Диаметры и длины участков трубопроводов: d1 = 200 мм, l1 = 450 м;    d2 = 125 мм, l2 = 380 м; d3 = 100 мм, l3 = 320 м; d4 = 125 мм, l4 = 470 м;             l5 = 400 м.

Определить расход потребителя С (QC) и подобрать диаметр трубы на пятом участке (d5), принять эксплуатационную скорость в трубе                  υэксп  1,2 м/с. Рассчитать показание манометра М1 (рман1) в узле В и высоту подъёма воды у потребителя С (НС).

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях считать равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора в вертикальной плоскости чертежа.

Ответ: расход потребителя С: QC = 21,0 л/с; диаметр трубы на пятом участке d5 = 150 мм; показание манометра М1:  рман1 = 1,7 ат; высота подъёма воды у потребителя С: НС = 11,0 м.

Задача 5.32

Два потребителя - А и С - с расходами: QA = 20,0 л/с и QC = 34,0 л/с - снабжаются водой от насосной установки по системе трубопроводов, проложенных на одном горизонте с параллельным соединением труб на участке АВ (см. рис. 5.20). В узле разветвления труб  В выведен манометр М1. У потребителя С вода поднимается на высоту НС = 12,0 м.

Диаметры и длины участков трубопроводов: l1 = 630 м; d2 = 150 мм,     l2 = 440 м; d3 = 125 мм, l3 = 400 м; d4 = 125 мм, l4 = 470 м; l5 = 500 м.

Подобрать диаметры труб на первом и пятом участках (d1 и d5) при условии, что эксплуатационная скорость в трубах υэксп  1,1 м/с. Определить показание манометра М, установленного в начале системы после насоса, и показание манометра М1 в узле В.

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора в вертикальной плоскости чертежа.

Ответ: диаметры труб: d1 = 250 мм; d5 = 200 мм; показания манометров: рман = 2,4 ат; рман1 = 1,63 ат.

Задача 5.33

По трубопроводной системе, представленной в плане на рис. 5.21, от насосной установки вода подаётся потребителю С с расходом QC = 12,0 л/с. На участке АВ две трубы ( d1 = 150 мм, l1 = 340 м;    d2 = 125 мм, l2 = 300 м)  проложены параллельно. На участке ВС диаметром d3 = 200 мм, длиной        l3 = 690 м предусмотрена равномерная раздача воды Qпут = 20,0 л/с.

Показание манометра после насоса рман = 1,8 ат.

Определить распределение расхода в параллельных трубах (Q1 и Q2), а также возможный остаточный напор у потребителя С (hостС). Потери напора на магистральном участке от насоса до точки разветвления А не учитывать. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине. Трубы водопроводные нормальные.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора в вертикальной плоскости чертежа.

Ответ: расходы в параллельных трубах: Q1 = 19,3 л/с; Q2 = 12,7 л/с; остаточный напор у потребителя С: hостС = 11,0 м.

Рис. 5.21

Задача 5.34

От насосной установки по трубопроводной системе, представленной в плане на рис. 5.21, вода подаётся потребителю С в количестве QC = 14,0 л/с. Система включает кольцевое соединение труб на участке АВ: d1 = 150 мм,    l1 = 400 м; d2 = 125 мм, l2 = 360 м. На участке ВС диаметром d3 = 200 мм, длиной l3 = 500 м предусмотрен путевой расход Qпут = 22,0 л/с.

Определить расход воды в параллельных трубах (Q1 и Q2), а также показание манометра после насоса (рман), если остаточный напор у потребителя С должен быть не менее 10 м (hостС≥ 10 м).

Потери напора на участке от насоса до узла разветвления труб А не учитывать. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине. Трубы водопроводные нормальные.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора в вертикальной плоскости чертежа.

Ответ: расходы в параллельных трубах: Q1 = 21,8 л/с; Q2 = 14,2 л/с; показание манометра рман = 1,9 ат.

Задача 5.35

Из одного напорного резервуара, на поверхности воды в котором действует манометрическое давление рман1= 1,5 ат, вода поступает в другой закрытый резервуар, давление на поверхности воды в котором  рман2 следует определить (рис. 5.22). Разность уровней воды в резервуарах Н = 5,0 м. Общий расход воды в системе Q = 42,0 л/с. Резервуары соединены системой трубопроводов, уложенных на одном горизонте.

Диаметры и длины участков труб: d1 = 250 мм, l1 = 640 м; d2 = 125 мм, l2 = 350 м; d3 = 150 мм, l3 = 400 м; d4 = 200 мм, l4 = 470 м.

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 5 % от потерь напора по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: давление рман2= 0,32 ат.

Задача 5.36

Определить, каким должно быть давление на поверхности воды в закрытом резервуаре  (рман1), из которого по системе труб с кольцевым соединением вода поступает в другой закрытый резервуар с давлением на поверхности рман2= 0,2 ат (см. рис.5.22). Общий расход воды в системе        Q = 45,0 л/с

Длины и диаметры водопроводной сети: d1 = 250 мм, l1 = 500 м;           d2 = 150 мм, l2 = 300 м; d3 = 100 мм, l3 = 250 м; d4 = 200 мм, l4 = 400 м. Разность уровней воды в резервуарах Н = 4 м. Трубы водопроводные нормальные проложены на одном горизонте. Местные сопротивления принять равными  10 % от потерь по длине.

Построить пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: показание манометра в питающем резервуаре рман1 = 1,76 ат.

Рис. 5.22

Задача 5.37

Насос, дающий подачу Q = 20 л/c, перекачивает воду в резервуар по трём параллельным трубам под уровень Н = 3,0 м (рис. 5.23).

Определить показание манометра (рман), установленного на линии нагнетания, а также расходы воды в каждой трубе.  Принять диаметры и длины параллельных  участков сети: d1 = 150 мм, l1 = 450 м; d2 = 100 мм,       l2 = 400 м;  d3 = 125 мм,   l3 = 450 м.

Трубы водопроводные нормальные уложены на одном горизонте. Местные потери составляют 10 % от потерь по длине. Потери напора на магистральном участке с расходом Q не учитывать.

Оценить, как изменится показание манометра, если один или два из параллельных трубопроводов будут отключены.

Ответ: Q1 = 10 л/с;  Q2 = 3,7 л/с;  Q3 = 6,3 л/c; рман  = 0,46 ат.

Рис. 5.23

Задача 5.38

Насосом вода подаётся в бассейн по трём параллельным трубам:         d1 = 150 мм, l1 = 450 м; d2 = 100 мм, l2 = 400 м; d3 = 125 мм, l3 = 450 м.

Трубы водопроводные в нормальных условиях проложены на одном горизонте (см. рис. 5.23).

Определить, на какую высоту (Н) может быть поднята вода в бассейне, если показание манометра после насоса рман = 0,6 ат, пропускная способность системы Q = 20 л/с. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь по длине. Потери напора на магистральном трубопроводе от насоса до параллельного соединения труб не учитывать.

Ответ: Н = 4,4 м.

Задача 5.39

Тупиковая система, представленная в плане,  предназначена для снабжения водой  четырёх потребителей - A,  В,  C и  D. Расходы потребителей:  QA  = 16 л/с;  QВ  = 14 л/с;  QC  = 12 л/с;  QD  = 8 л/с (рис. 5.24).

Рассчитать диаметры труб на каждом  участке при условии, что средняя скорость в трубах не должна превышать  υср = 1,2 м/c. Определить высоту водонапорной башни Н, если остаточные  напоры  у потребителей должны быть не менее  10 м (hост  10 м).

Длины участков сети:  l1 = 700 м;  l2 = 400 м;     l3 = 600м;  l4 = 350 м. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 %  от потерь по длине. Построить в аксонометрии пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Ответ: высота водонапорной башни Нбашни  = 28,7 м.

Рис. 5.24

Задача 5.40

Тупиковая водопроводная система, представленная в плане на         рис. 5.25, состоит из насосной установки, подающей воду четырём потребителям -  А, В, С и D- с расходами: QA = 10 л/с; QB = 15 л/с;                 QC = 12 л/c;   QD = 13 л/с.

Рассчитать диаметры труб на каждом участке при условии, что эксплуатационная скорость υэкс  1,2 м/с. Определить показание манометра, установленного после насоса, если остаточные (свободные) напоры у потребителей должны быть не менее 10 м (hост  10 м). Длины участков сети: l1 =500 м;  l2 = 400 м; l3 = 600 м; l4 = 300 м; l5 =340 м.

Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине.

Построить в аксонометрии пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Ответ: d1 = 250 мм; d2 = 200 мм; d3 = 150 мм; d4 = 125 мм; d5 = 125 мм; рман = 2,0 ат.

Рис. 5.25

Задача 5.41

Распределительная водопроводная система, представленная в плане на рис. 5.25, состоит из насосной установки, подающей воду четырём потребителям - А, В, С и D - с расходами QA, QB , QC и QD.

Диаметры и длины водопроводной системы: d1 = 250 мм, l1 = 500 м;    d2 = 200 мм, l2 = 435 м; d3 = 150 мм, l3 = 600 м; d4 = 125 мм, l4 = 300 м;           d5 = 125 мм, l5 = 350 м. Показание манометра, установленного после насоса, рман = 2,2 ат.

Определить расходы воды каждого потребителя, если пьезометрические напоры в узловых точках А и К: НА = 19,0 м; НK = 17,0 м; остаточные напоры у потребителей - В, С и D: hостB= 14,5 м; hостC= 13,0 м; hостD= 12,0 м. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь напора по длине. Показать распределение пьезометрического напора и эпюру потерь напора в аксонометрии.

Ответ: расходы потребителей: QA =11,2 л/с; QB  = 14,8 л/с; QC  = 12,2 л/с; QD = 12,6 л/c.

Задача 5.42

Система водоснабжения, представленная в плане на рис. 5.26, имеет три потребителя - А,  В  и  С.  Определить расходы воды у потребителей  (QА,  QВ, QС в л/c),  если свободные  (остаточные) напоры у потребителей:     hА = 20,0 м;  hВ = 14,0 м;  hС  = 15,0 м.  Показание манометра, установленного после насоса,  рман = 2,7 ат.  Потребители расположены на одном горизонте.

Диаметры и длины  участков сети:  d1 = 200 мм, l1 = 600 м;  d2 = 150 мм,          l2 = 500 м;  d3 = 125 мм, l3 = 400 м.  Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь по длине. Построить в аксонометрии пьезометрическую линию.

Ответ: расходы потребителей: QA = 9,1 л/с; QВ = 18,7 л/с; QС = 11,8 л/с.

Рис. 5.26

Задача 5.43

Два потребителя - В и С - с расходами:  QВ = 20 л/с и  QC = 15 л/с -питаются от насосной установки. Отметки, на которые надо поднять воду у потребителей:  hВ = 12,0 м;  hC  = 10,0 м (рис. 5.27).  Диаметры и длины трубопроводов: l1 = 600 м;  d2 = 150 мм, l2 = 500 м;  d3 = 125 мм, l3 = 400 м.

Определить расход воды на магистральном участке (Q1), рассчитать диаметр трубы первого участка (d1) при условии,  что эксплуатационная скорость не должна превышать 1,2 м/с ( υэкс 1,2 м/с).

Рассчитать показание манометра (рман), установленного после насоса. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь по длине.

Ответ: Q1 = 35 л/с; d1 = 200 мм; рман. = 2,44 ат.

Рис. 5.27

Задача 5.44

От насосной установки по системе трубопроводов, представленной в плане на рис. 5.27, снабжаются водой два потребителя - В и С -  с расходами QВ и  QC .

Отметки, на которые надо поднять воду у потребителей:  hВ = 12,0 м;  hC  = 10,0 м.  Диаметры и длины трубопроводов: d1 = 200 мм, l1 = 500 м;         d2 = 150 мм, l2 = 450 м;  d3 = 125 мм, l3 = 670 м.  Расход воды на магистральном участке Q1 = 36 л/с. Показание манометра, установленного после насоса, рман = 2,5 ат..

Определить расходы потребителей QВ и  QC .  Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными   10 % от потерь по длине. Построить в изометрии пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Ответ: QВ = 23 л/с; QC = 13 л/с.

Задача 5.45

От водонапорной башни по системе трубопроводов, представленной в плане на рис. 5.28, снабжаются три потребителя - А, В и С - с расходами:         QA = 8,0 л/с; QВ = 10,0 л/с; QС = 12,0 л/с. На участке АВ предусмотрен путевой расход Qпут1= 14,0 л/с; на участке АС - Qпут2= 13,0 л/с.

Определить действующий напор водонапорной башни (Н), если остаточные напоры у потребителей: hостВ≥10,0 м; hостС≥12,0 м.

Диаметры и длины трубопроводов: d1 = 250 мм, l1 = 710 м; d2 = 150 мм, l2 = 450 м;  d3 = 150 мм, l3 = 500 м. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными   15 % от потерь по длине. Построить в изометрии пьезометрическую линию, показать эпюру потерь напора.

Ответ: действующий напор водонапорной башни Н = 24,0 м.

Рис. 5.28

Задача 5.46

Три потребителя - А, В и С - с расходами: QA = 8,0 л/с; QВ = 12,0 л/с;      QС = 13,0 л/с снабжаются водой от водонапорной башни с действующим напором Н = 25,0 м. Система трубопроводов представлена в плане на        рис. 5.28. На участке АВ путевой расход Qпут1= 10,0 л/с; на участке АС - Qпут2= 11,0 л/с.

Подобрать диаметр трубы на первом участке (d1) при условии, что средняя скорость движения  воды υср1,1 м/с. Определить возможные остаточные напоры у потребителей В и С (hостВ, hостС).

Диаметры и длины трубопроводов: l1 = 550 м; d2 = 150 мм, l2 = 600 м;  d3 = 150 мм, l3 = 650 м. Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 15 % от потерь по длине. Построить в изометрии пьезометрическую линию и эпюру потерь напора.

Ответ: d1 = 250 мм; остаточные напоры: hостВ=14,7 м; hостС = 12,9 м.

Задача 5.47

Из водонапорной башни осуществляется путевой расход (Qпут) воды на первом участке и питание потребителей А и В с расходами: QA = 18,0 л/с и  QВ = 16,0 л/с (рис. 5.29).

Определить отметку горизонта воды в водонапорной башне, если отметка потребителя А равна 9,0 м, потребителя В – 12,0 м. Три участка трубопроводов уложены на одном горизонте. Диаметры и длины участков сети: d1 = 250 мм, l1 = 650 м; d2 = 150 мм, l2 = 600 м;  d3 = 150 мм, l3 = 500 м.

Трубы водопроводные нормальные. Потери напора в местных сопротивлениях принять равными 10 % от потерь по длине.

Ответ: отметка горизонта воды в башне 19,5 м.

Рис. 5.29

Глава 6

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ И НАСАДКОВ

Задача 6.1

Вода вытекает из закрытой вертикальной цистерны через коноидальный насадок диаметром d = 40 мм, длиной l = 150 мм при постоянном напоре Н = 2,0 м. На поверхности воды в цистерне действует избыточное давление, соответствующее показанию U–образного ртутного манометра hрт = 100 мм (рис. 6.1). Геометрические размеры цистерны достаточно велики, истечение можно считать при полном, совершенном сжатии.

Определить расход воды (Q), вытекающий из цистерны. Принять коэффициент расхода для коноидального насадка μнас = 0,97.

Ответ: расход Q = 10,1 л/с.

Рис. 6.1

Задача 6.2

Из большого резервуара через два одинаковых цилиндрических насадка диаметром d = 40 мм, длиной l = 140 мм происходит истечение при постоянной отметке горизонта воды (рис. 6.2). Один насадок расположен горизонтально в боковой стенке на расстоянии h = 0,3 м от дна, другой – вертикально в дне резервуара. Глубина заполнения резервуара Н = 1,0 м.

Определить расход воды (Q) через два насадка. Принять коэффициент расхода для цилиндрического насадка μнас = 0,82.

Ответ: расход воды Q = 8,7 л/с.

Рис. 6.2

Задача 6.3

В трёх резервуарах больших размеров с тонкими стенками вода перетекает из первого резервуара во второй через малое отверстие диаметром  d1 = 30 мм; из второго в третий - через цилиндрический насадок диаметром d2 = 25 мм; из третьего резервуара вода истекает в атмосферу через цилиндрический насадок диаметром d3 = 20 мм, длиной l = 70 мм в дне третьего резервуара (рис. 6.3). Истечение происходит при постоянных уровнях жидкости в резервуарах.

Определить расход воды (Q) через систему и перепады уровней воды  h1 и  h2, если глубина заполнения третьего резервуара Н = 1,0 м.

Принять коэффициенты расхода: для отверстия μ1 = 0,62; для насадков μ2 = μ3 = 0,82.

Ответ: расход воды Q = 1,18 л/с; h1 = 0,37 м; h2 = 0,44 м.

Рис. 6.3

Задача 6.4

Закрытый резервуар А с избыточным давлением на поверхности, соответствующим показанию пьезометра hp = 0,4 м, соединяется с открытым резервуаром В через малое отверстие диаметром d1 = 30 мм. Выход жидкости из резервуара В происходит через цилиндрический насадок диаметром d2 = 20 мм (рис. 6.4). Напор над осью отверстия слева h1 = 1,0 м.

Считая истечение воды при постоянном напоре, определить напоры   h2 и h3, если расход воды в системе Q = 1,0 л/с.

Принять коэффициенты расхода для отверстия μотв = 0,62; для насадка  μнас = 0,82.

Ответ: h2 = 1,13 м; h3 = 0,77 м.

Рис. 6.4

Задача 6.5

Открытый отстойник для воды состоит из трёх резервуаров - А, В и С. Из резервуара А в резервуар В вода перетекает через малое отверстие диаметром d1 = 80 мм; из резервуара В в резервуар С также через малое отверстие диаметром d2 = 60 мм; из резервуара С вода истекает через внешний цилиндрический насадок  диаметром d3 = 40 мм (рис. 6.5). Уровни воды в камерах отстойника постоянны. Общий напор Н = 2,0 м.

Определить распределение напоров h1, h2, h3  и расход воды Q, вытекающий из отстойника.

Истечение считать при полном, совершенном сжатии. Принять коэффициенты расходов: для отверстия  μ1 = μ2 = 0,62; для насадка μ3 = 0,82.

Ответ: h1 = 0,15 м; h2 = 0,48 м; h3 = 1,37 м; расход воды Q = 5,34 л/с.

Рис. 6.5

Задача 6.6

Из резервуара А в резервуар В вода вытекает через малое отверстие в тонкой стенке диаметром  d = 30 мм. В резервуаре А на поверхности жидкости действует абсолютное давление рабс = 95 кПа (рис. 6.6).

Определить расход воды (Q) через отверстие, если напор воды в резервуаре А: Н1 = 1,8 м, в резервуаре В – Н2 = 1,0 м.

Истечение жидкости следует считать при постоянном напоре, а отверстие - с полным совершенным сжатием. Коэффициент расхода отверстия принять μотв = 0,62.

Ответ: расход воды через отверстие Q = 1,36 л/с.

Рис. 6.6

Задача 6.7

Два резервуара - А и В - разделены тонкой стенкой, в которой имеется малое отверстие с острой кромкой диаметром d = 100 мм. В резервуар А поступает вода в количестве Q = 80 л/с (рис. 6.7).

Из каждого резервуара вода вытекает через цилиндрический насадок, диаметр которого равен диаметру отверстия в разделительной стенке.

Определить расходы воды через насадок в резервуаре А (QА) и через насадок в резервуаре В (QВ). Считать истечение при установившемся режиме, а отверстие в разделительной стенке затопленным.

Принять коэффициенты расхода: отверстия μотв = 0,62; насадков       μнас = 0,82.

Ответ: QА = 50 л/с; QВ = 30 л/с.

Рис. 6.7

Глава 6

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ И НАСАДКОВ

Задача 6.1

Вода вытекает из закрытой вертикальной цистерны через коноидальный насадок диаметром d = 40 мм, длиной l = 150 мм при постоянном напоре Н = 2,0 м. На поверхности воды в цистерне действует избыточное давление, соответствующее показанию U–образного ртутного манометра hрт = 100 мм (рис. 6.1). Геометрические размеры цистерны достаточно велики, истечение можно считать при полном, совершенном сжатии.

Определить расход воды (Q), вытекающий из цистерны. Принять коэффициент расхода для коноидального насадка μнас = 0,97.

Ответ: расход Q = 10,1 л/с.

Рис. 6.1

Задача 6.2

Из большого резервуара через два одинаковых цилиндрических насадка диаметром d = 40 мм, длиной l = 140 мм происходит истечение при постоянной отметке горизонта воды (рис. 6.2). Один насадок расположен горизонтально в боковой стенке на расстоянии h = 0,3 м от дна, другой – вертикально в дне резервуара. Глубина заполнения резервуара Н = 1,0 м.

Определить расход воды (Q) через два насадка. Принять коэффициент расхода для цилиндрического насадка μнас = 0,82.

Ответ: расход воды Q = 8,7 л/с.

Рис. 6.2

Задача 6.3

В трёх резервуарах больших размеров с тонкими стенками вода перетекает из первого резервуара во второй через малое отверстие диаметром  d1 = 30 мм; из второго в третий - через цилиндрический насадок диаметром d2 = 25 мм; из третьего резервуара вода истекает в атмосферу через цилиндрический насадок диаметром d3 = 20 мм, длиной l = 70 мм в дне третьего резервуара (рис. 6.3). Истечение происходит при постоянных уровнях жидкости в резервуарах.

Определить расход воды (Q) через систему и перепады уровней воды  h1 и  h2, если глубина заполнения третьего резервуара Н = 1,0 м.

Принять коэффициенты расхода: для отверстия μ1 = 0,62; для насадков μ2 = μ3 = 0,82.

Ответ: расход воды Q = 1,18 л/с; h1 = 0,37 м; h2 = 0,44 м.

Рис. 6.3

Задача 6.4

Закрытый резервуар А с избыточным давлением на поверхности, соответствующим показанию пьезометра hp = 0,4 м, соединяется с открытым резервуаром В через малое отверстие диаметром d1 = 30 мм. Выход жидкости из резервуара В происходит через цилиндрический насадок диаметром d2 = 20 мм (рис. 6.4). Напор над осью отверстия слева h1 = 1,0 м.

Считая истечение воды при постоянном напоре, определить напоры   h2 и h3, если расход воды в системе Q = 1,0 л/с.

Принять коэффициенты расхода для отверстия μотв = 0,62; для насадка  μнас = 0,82.

Ответ: h2 = 1,13 м; h3 = 0,77 м.

Рис. 6.4

Задача 6.5

Открытый отстойник для воды состоит из трёх резервуаров - А, В и С. Из резервуара А в резервуар В вода перетекает через малое отверстие диаметром d1 = 80 мм; из резервуара В в резервуар С также через малое отверстие диаметром d2 = 60 мм; из резервуара С вода истекает через внешний цилиндрический насадок  диаметром d3 = 40 мм (рис. 6.5). Уровни воды в камерах отстойника постоянны. Общий напор Н = 2,0 м.

Определить распределение напоров h1, h2, h3  и расход воды Q, вытекающий из отстойника.

Истечение считать при полном, совершенном сжатии. Принять коэффициенты расходов: для отверстия  μ1 = μ2 = 0,62; для насадка μ3 = 0,82.

Ответ: h1 = 0,15 м; h2 = 0,48 м; h3 = 1,37 м; расход воды Q = 5,34 л/с.

Рис. 6.5

Задача 6.6

Из резервуара А в резервуар В вода вытекает через малое отверстие в тонкой стенке диаметром  d = 30 мм. В резервуаре А на поверхности жидкости действует абсолютное давление рабс = 95 кПа (рис. 6.6).

Определить расход воды (Q) через отверстие, если напор воды в резервуаре А: Н1 = 1,8 м, в резервуаре В – Н2 = 1,0 м.

Истечение жидкости следует считать при постоянном напоре, а отверстие - с полным совершенным сжатием. Коэффициент расхода отверстия принять μотв = 0,62.

Ответ: расход воды через отверстие Q = 1,36 л/с.

Рис. 6.6

Задача 6.7

Два резервуара - А и В - разделены тонкой стенкой, в которой имеется малое отверстие с острой кромкой диаметром d = 100 мм. В резервуар А поступает вода в количестве Q = 80 л/с (рис. 6.7).

Из каждого резервуара вода вытекает через цилиндрический насадок, диаметр которого равен диаметру отверстия в разделительной стенке.

Определить расходы воды через насадок в резервуаре А (QА) и через насадок в резервуаре В (QВ). Считать истечение при установившемся режиме, а отверстие в разделительной стенке затопленным.

Принять коэффициенты расхода: отверстия μотв = 0,62; насадков       μнас = 0,82.

Ответ: QА = 50 л/с; QВ = 30 л/с.

Рис. 6.7

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Альтшуль, А. Д. Гидравлика и аэродинамика / А. Д. Альтшуль,

Л. С. Животовский, Л. П. Иванов. – М.: Стройиздат, 1987. - 497 с.

Андреевская, А. В. Задачник по гидравлике / А. В. Андреевская,

Н. Н. Кременецкий, М. В. Панова. – М.: Энергия, 1970. – 424 с.

Гейер, В. Г. Гидравлика и гидропривод / В. Г. Гейер, В. С. Дулин,

А. Н. Заря. - 4-е изд. - М.: Недра, 1991. - 331 с.

Гидравлика и гидропривод: учеб. пособие / Н. С. Гудилин,

Е. М. Кривенко, В. С. Маховиков, И. Л. Пастоев; под  ред. И. Л. Пастоева. - 2-е изд., стереотип. -  М.: Изд-во МГУ, 2001. - 520 с.

Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / Б. Б. Некрасов, И. В. Фатеев, Ю. А. Беленков и др.; под  ред. Б. Б. Некрасова. – М.: Высш. шк., 1989. – 192 с.

Примеры расчётов по гидравлике: учеб. пособие / под  ред. А. Д. Альтшуля. - М.: Стройиздат, 1976. - 256 с.

Сборник задач по машиностроительной гидравлике: учеб. пособие / под ред. И. И. Куколевского и Л. Г. Подвиза. - 4-е изд. - М.: Машинострое-ние, 1981. - 464 с.

Часс, С. И. Гидромеханика в примерах и задачах: учеб. пособие / С. И. Часс; Урал. гос. Горный ун-т. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. - 216 с.

Чугаев, Р. Р. Гидравлика (техническая механика жидкости). - Л.: Энергоиздат, 1982. - 552 с.