Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

контрольной работы по курсу

метрология стандартизация и сертификация

в инфокоммуникациях (МС и С в ИК)

Выполнил:

Группа:

Вариант: 08

НЕЗАЧЕТ. В целом ход решения задач 1 ÷ 4 верен, однако, в задачах 1÷4 есть существенные ошибки вычислительного и оформительского плана. Контрольную работу доработать в соответствии с замечаниями и прислать на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст контрольной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и привести его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

- неверный текст удалить.

Задача № 1

Решение

3. Максимальная погрешность результата наблюдений  или предельно допустимая погрешность определяется по формуле:

Замечание 1.

[2.С.43].

Не пояснены новые условные обозначения (σ).

;

где  S оценка среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартная неопределенность единичного измерения).

Δмакс=3⋅1,407354=4,22206 ≈4,3 , м

6. Результат измерения согласно МИ 1317-2004:

Замечание 2.

=274,8±1.3 м, α=0,99, n=12, условия измерения нормальные.

Неверны единицы измерения. Правильно:  = 274,8 м ± 1.3 м  либо  =(274,8±1.3) м.

7. Для определения систематической погрешности воспользуемся формулой:

Замечание 3.

θ=ℓ−ℓд ,   [3.С.20].

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

где  - действительное значение расстояния до места повреждения

- результат измерения расстояния до места повреждения

θ=274,8308333 - 275,4= - 0,5691667≈-0,57 м.

Определим погрешность округления:

(0,57−0,5691667)0,5691667⋅100%=0,2%

Погрешность не превышает 5%, следовательно, округление верно.

Найденное значение систематической составляющей погрешности измерения не выходит за рамки доверительного интервала: 0,57 < 1,3. Следовательно, расхождение ℓ и ℓд можно объяснить случайными факторами.

Неверны единицы измерения.

Задача № 2

Решение:

1. Выразим падение напряжения, если известно значение падения напряжения на нагрузке.

Используя закон Ома, получаем:

IА= UV/ RН=7,2/1700=0,004235 А

Е= IА* (RН+ Rг)= UV*(RН+ Rг)/ RН.

Абсолютный уровень падения напряжения  рЕ  на сопротивлении нагрузки:

рЕ=20 lg(Е/Uо)=20lg(UV*(RН+ Rг)/ RН / Uо), дБ,             [1.С.301]

где Uо =0,775 В при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

рЕ =20lg(7,2*(600+1700)/1700/0,775)=21,98619 ≈21,99, дБ

2. Выразим мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении генератора, если уже известно значение протекающего тока через нагрузку.

Используя закон Ома, получаем:

Рг= (UV/ RН )2*Rг

Абсолютный уровень  мощности рг, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора:

Рг =10 lg(Рг/Ро)=10lg((UV/ RН) 2*Rг)/Ро), дБ,             [1.С.301]

где Ро=1мВт

рг =10lg((7,2/1700)2*600/1*10-3)= 10,31858, дБ

3. Для оценки границ абсолютной погрешности измерения абсолютного уровня падения напряжения воспользуемся выражением для оценки погрешности косвенного измерения:

Замечание 4.

ΔA=∂F∂х2Δх2+∂F∂y2Δy2+....+∂F∂t2Δt2,  [2.С.47]

где А является функцией нескольких переменных А=F(x,y,…,t).

Не пояснены новые условные обозначения: x; y; t; ΔA; Δx; Δy … Δt ; ∂F∂x; ∂F∂y;  … ∂F∂t.

В данном случае формула для вычисления абсолютной погрешности результата косвенного измерения будет иметь вид:

Замечание 5.

ΔрЕ=∂рUн∂IАΔUV2+∂рUн∂RГΔRГ2+∂рUн∂UОΔUО2+∂рUн∂UОΔUН2

Неверно. В формулу должны входить величины, измеряемые прямо. У Вас нет измерителя тока. Откуда ? Нужно работать с выражением:  pE=20lgUV(RН+RГ)RНU0

ΔрЕ=20lgеRН⋅UОUV⋅RН+RГ⋅RН+RГRН⋅UОΔUV2+20lgеRН⋅UОUV⋅RН+RГ⋅UV⋅RГUО⋅RН2ΔRН2++20lgеRН⋅UОUV⋅RН+RГ⋅UVUО⋅RНΔRГ2ΔрЕ=20lgеΔUVUV2+20lgеRГRН+RГΔRНRН2+20lgеΔRГRН+RГ2

так как Uо – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, то влиянием этого аргумента можно пренебречь.

ΔрЕ=8,68δUV2+δRН2RГRН+RГ2+δRГ2RГRН+RГ2

Замечание 6.

Относительную погрешность амперметра??? можно оценить по классу точности прибора γ.

Неверно. У Вас нет измерителя тока.

γ=ΔUпредUнорм.100%, откуда абсолютная погрешность ΔUпред.=γ100Uнорм.,

а относительная  δUV=ΔUпред.Uизмер.100%=γUнорм.Uизмер.,   [3.С.25, ф.(2)].

Неточен термин. (см. электронный конспект (ЭК), контрольное задание (КЗ) и МУ к ЛР1).

В данном случае Uнорм.=Uк, так как по заданию нулевая отметка находится на краю шкалы.

Uнорм.=10, В

δUV=2,5⋅107.2=3.47222 ≈3.5%

Вычислим погрешность округления:

(3.5-3.47222)*100/3.47222=0,8 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

ΔрЕ=8,680.03472222+0.022600600+17002+0.0252600600+17002=0.309984≈0.31, дБ

Вычислим погрешность округления:

(0,31 -0.309984)*100/0.309984=0.005 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Теперь оценим  границы абсолютной погрешности абсолютного уровня мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора:

Замечание 7.

ΔрГ=∂рΣ∂IАΔUV2+∂рΣ∂RГΔRГ2+∂рΣ∂IАΔRН2

Некорректно оформлена процедура дифференцирования. Откуда   ?

рГ=10lgIА2⋅RГРО=20lgUVRН+10lgRГРО=20lgUV−20lgRН+10lgRГРО

ΔрГ=20lgеΔUVUV2+20lgеΔRНRН2+10lgеРОRГ⋅1РОΔRГ2

ΔрГ=(20lgе)2δUV2+(20lgе)2δRН2+(10lgе)2δRГ2==10lgе4δUV2+4δRН2+δRГ2

δUV2вычислено выше.

ΔрГ=10lgе4⋅0.03472222+4⋅0.022+0,0252=0.36459 ≈0,37 дБ

Вычислим погрешность округления:

(0,37 -0.36459)*100/0.36459=1,5 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

4. Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно МИ 1317-2004:

Замечание 8.

рЕ=21,99±0,31, дБ Р=0,997; условия измерения нормальные.

рг =10,32±0,37, дБ Р=0,997; условия измерения нормальные.

Неверны единицы измерения. Правильно: рЕ = 21,99 дБ ± 0,31 дБ  либо

рЕ = (21,99 ± 0,31) дБ и т.д..

Задача № 3

Решение:

1. Найдем математическое описание сигнала, представленного на рисунке 3.1.

Его можно описать следующим образом:

u(t)=−Umτt+Um,         при 0≤t≤τ;   kUmτ−Т(T-t),   при   τ≤t≤Т

2. Найдем пиковое значение:

Um=maxTu(t),

где Т – период.

В данном случае:

Um=0.75, В

Найдем среднее значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

Замечание 9.

Uср=1Т0Тu(t)dt,           [3.С.27, ф.(3.1)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Uср=1Т0τ−Umτt+Umdt+τTkUmτ−Т(T-t)dt=UmТt−t22|τ0−kτ−ТtT−t22|Tτ=UmТτ−τ22τ+kτ−ТТ2−Т22−τТ+τ22=UmТτ2+kτ−ТТ22−τТ+τ22

Подставляем численные значения:

Uср=0.7590602+0.2560−909022−90∗60+6022=0.21875, В

Найдем средневыпрямленное значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

Uср.в=1Т0Тu(t)dt,           [3.С.27, ф.(3.2)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

u(t)=−Umτt+Um,         при 0≤t≤τ;   kUmτ−Т(t-T),   при   τ≤t≤Т

Uср.в.=1Т0τ−Umτt+Umdt+τTkUmτ−Т(t-T)dt=UmТt−t22|τ0−kτ−ТtT−t22|Tτ=UmТτ−τ22τ+kτ−Т-Т2+Т22+τТ-τ22=UmТτ2+kτ−Т−Т22+τТ-τ22            Подставляем численные значения:

Uср.в=0.7590602+0.2560−90−9022+90∗60−6022=0.28125, В

Найдем                                                                                                                                                                      среднеквадратическое значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

U=1Т0Тu2(t)dt,           [3.С.27, ф.(3.3)]

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

U=1Т0τUm21−tτ2dt+τTkUmτ−T2(T−t)2dt=1ТUm21−2tτ+t2τ20τdt+kUmτ−T2τT(T2−2Tt+t2)dt=Um2Тt−2t22τ+t33τ2|τ0+kτ−T2(T2t−Tt2+13t3)|Tτ=Um2Тτ3+kτ−T2(T33−τ33+τ2T−τT2)

Подставляем численные значения:

U=0.75190603+0.2560−902(9033−6033+602∗90−60∗902)=0.35904, В

3. Для того, чтобы вычислить пиковое Um~, среднее Uср~, средневыпрямленное Uср.в~ и среднеквадратическое U~ значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала, будем использовать все выше приведенные формулы, подставляя в них аналитическое выражение переменной составляющей сигнала u~(t), которое легко найти, вычтя из сигнала u(t) среднее значение напряжения Uср:

u~(t)=u(t)−Uср,       [3.С.28]

Найдем пиковое значение напряжения переменной составляющей выходного сигнала, которое можно вычислить по формуле:

Um~=maxTu~(t)=maxTu(t)−Uср

Um~=0,75-0,21875=0,53125, В

Замечание 10.

Найдем среднее значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

Неверен термин, среднее значение напряжения вы уже нашли выше.

Uср~=1Т0Тu~(t)dt

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Uср~=1Т0τ−Umτt+Um−Uсрdt+τTkUmτ−Т(T-t)−Uсрdt=1TτUm2−Uср−kUmT−Uср(T−τ)+kUm2(T+τ)

Подставляем численные значения:

Uср~=190600.752−0.21875−0.25∗0.75∗90−0.21875(90−60)+0.25∗0.752(90+60)=0, В

Замечание 11.

Найдем средневыпрямленное значение напряжения Uср.в~, которое можно вычислить по формуле:

Неверен термин, средневыпрямленное значение напряжения вы уже нашли выше.

Uср.в~=1Т0Тu~(t)dt

График переменной составляющей сигнала будет смещен по оси напряжения на размер среднего значения напряжения Uср (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2

Неверно обозначена ось напряжения.

Для вычисления средневыпрямленного значения сигнала необходимо определить момент времени  T1 , в который происходит изменение знака функции u~(t). Для этого достаточно решить уравнение   u~(T1)=0, то есть

−UmτT1+Um−Uср =0; откуда T1=Um−UсрUmτ  .

Построим график модуля переменной составляющей сигнала u~(t) (рисунок 3.3), который позволяет верно определить пределы интегрирования и вид подынтегрального выражения.

Рисунок 3.3

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Uср.в~=1Т0Т1Uср−UmТ1t+Um−Uсрdt+Т1τUсрτ−Т1(t−Т1)dt+τТkUmτ−Т(t−τ)+kUm+Uсрdt==1TUср−UmТ1t22+Um−Uсрt|T10+Uсрτ−Т1(t22−tТ1)|τT1+kUmτ−Т(t22−tτ)+tkUm+Uср|Tτ=1TUm−Uср2Т1+Uср2⋅τ−Т1+Uср⋅Т−τ+kUm2Т−τ

Рассчитаем отдельно Т1:

T1=Um−UсрUmτ=0,75−0.218750,75⋅60=42,5 мкс

Подставляем численные значения:

Uср.в~=1900,75−0,21875242,5+0,218752⋅60−42,5+0,21875⋅90−60+0,25∗0,75290−60==0,25087, В

Замечание 12.

Найдем среднеквадратическое значение напряжения U~, которое можно вычислить по формуле:

Неверен термин, среднеквадратическое значение напряжения вы уже нашли выше.

U~=1Т0Тu~2(t)dt,

5. Рассчитаем показание UV1 вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

Замечание 13.

UV(ср.в.откр.)= Uср.в*Кф.sin                 [3.С.28]

где  Кф.sin=,                              [2.С.57]

UV(ср.в.откр.)= 0.28125*=0,31239, В

Не пояснены новые условные обозначения.

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

Рассчитаем показание UV2 пикового вольтметра, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала с закрытым входом по формуле:

UV(пик.закр.)= U~m/Ка.sin                       [3.С.28]

где  Ка.sin=,                               [2.С.57]

UV(пик.закр.)= 0,53125/=0,37565, В

Не пояснены новые условные обозначения.

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

Рассчитаем показание UV3 вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений с закрытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

Замечание 14.

UV(ск.закр.)= U~                                  [3.С.28]

UV(ск.закр.)= 0,28470, В

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

Рассчитаем показание UV4 вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений с открытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(ск.откр.)= U                                  [3.С.30]

UV(ск.откр.)= 0.35904, В

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

6. Оценим предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности γ и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк.

Сначала определим абсолютную погрешность:

Δпред.=γ100Ан                                    [3.С.36]

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

где γ – класс точности прибора,

Ан – нормирующее значение, которое равно:

Ан= Ак= Uк =1, В

Δпред.=0.41001=0,004, В

Теперь определим относительную погрешность измерения:

δпред.=γАНАП=Δпред.АП100  %                                  [3.С.36]

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

7. Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно МИ 1317-2004:

Замечание 15.

UV1=0,312±0,004, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV1=0,312 В ± 1,3 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV2=0,376±0,004, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV2=0,376 В ± 1,1 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV3=0,285±0,004, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV3=0,285 В ± 1,4 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV4=0,359±0,004, В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV4=0,359 В ± 1,1 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

Неверны единицы измерения. Правильно: UV1 = 0,312±0,004 В  либо  UV1=(0,312±0,004) В и т.д..

Задача № 4

Решение:

1. Для построения фигуры Лиссажу определим кратность частот образцового и исследуемого генераторов:

fиссл / fобр =2800/1400=2/1, следовательно ожидаемое число nг/ nв=2/1

При построении фигуры Лиссажу учитываем начальные фазовые углы:

φ=π/2 рад и ψ= π рад.

Замечание 16.

Также учитываем, что координата Х на экране осциллографа пропорциональна мгновенному значению напряжения UХ обр, а координата Y -  UY иссл:

Х= kо.г* UХ обр

Y= kо.в* UY иссл,                [3.С.32]

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

где kо.г и kо.в – коэффициенты отклонения горизонтального и вертикального каналов осциллографа соответственно.

3. Для полученной фигуры Лиссажу абсолютную погрешность рассчитывают по формуле Δƒср = Н/T , где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т. [3.С.33]. Причем Δfср и δfср могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

Отсутствует ссылка на литературный источник или на электронный конспект (ЭК), или на контрольное задание (КЗ), или МУ к ЛР. «При этом необходимо указать литературный источник, из которого взята данная формула (информация), со ссылкой на номер страницы или формулы.» (КЗ, раздел 5, пункт 4).

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

Δfср=5/5=±1, Гц

δfср= (Δfср/ fиссл)*100,  %

δfср=(±1/2800)*100=±0,035714≈±0,036 %

Вычислим погрешность округления:

(0,036-0,035714)*100/0,035714=0.8 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

4. Если фигура Лиссажу неподвижна, справедливо соотношение

Замечание 17.

fY=fXnГnв,        [3.С.33, ф.(4.1)], где

fY- частота сигнала, поданного на вход Y осциллографа (в рассматриваемой задаче fиссл);

fX - частота сигнала, поданного на вход Х осциллографа (в рассматриваемой задаче fобр);

nГ - максимальное число пересечений наблюдаемой фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей;

nв- максимальное число пересечений наблюдаемой фигуры Лиссажу с вертикальной секущей;

Относительная погрешность измерения частоты δfиссл определяется двумя компонентами: относительной погрешностью частоты образцового источника δfобр и относительной погрешностью сравнения δfср:

δfиссл= δfиссл(fобр)+ δfср,                            [3.С.33, ф.(4.2)]

δfиссл(fобр) – компонента погрешности измеряемой частоты, вызванная погрешностью частоты образцового генератора.

С помощью методики оценки погрешности косвенных измерений можно получить δfиссл(fобр):

Δfиссл(fобр)=nГnвΔfобр,                                  [3.С.34, ф.(4.3)]

Перейдя к относительным погрешностям, получим:

δfиссл(fобр)=Δfиссл(fобр)fиссл=Δfообрfобр=δfобр,             [3.С.34, ф.(4.4)]  ,

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [3].

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Сметанин В.И.