- Задание 3

К трехфазной сети линейным напряжением Uл (таблица 1) и частотой	f = 50 Гц подключен асинхронный короткозамкнутый двигатель (АД) номинальным напряжением Uном = 220/380 В. Технические характеристики двигателя приведены в таблице 2.

Задание:

1. В зависимости от линейного напряжения сети Uл и номинального напряжения двигателя определить схему соединения обмоток статора.

2. Для номинального режима двигателя рассчитать: 1) момент на его валу  Мном ; 2) активную мощность Р1ном, потребляемую из сети ; 3) линейный ток I1ном ; 4) частоту вращения магнитного поля n0 ; 5) частоту ЭДС и тока в роторе f2 ном .

3. Построить естественную механическую характеристику и определить по ней частоту вращения n ротора, если момент нагрузки на валу двигателя в установившемся режиме Мст = 0,8 Мmax .

4. Выбрать сечение токоведущих жил линии, питающей АД от распределительного пункта (РП). Данные по линии приведены в таблице 4. Проверить, запустится ли двигатель при пуске в холостую в условиях, когда напряжение на шинах РП равно номинальному. При проверке исходить из того, что пуск АД возможен, если напряжение на его зажимах Uдв   0,8 Uдв.ном .

5. Ответить на вопросы, номера которых указаны в графе 5 таблицы 2.

- Указания к выбору варианта:

1. Последняя цифра ID студента определяет номер группы, которая определяет линейное напряжение питающей сети, номинальную частоту вращения двигателя (таблица 1).

- Таблица 1 – Исходные данные к заданию 3

| Исходные данные | - Номер группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 |
| Линейное напряжение сети Uл, В | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Номинальная частота вращения nном , мин-1 | 1420 | 2925 | 945 | 720 | 1450 | 2965 | 975 | 730 | - 2860 | - 725 |

2. Последние две цифры ID студента – технические данные двигателя, номера контрольных вопросов и данные по линии, питающей АД (таблица 2).

- Вопросы к пункту 5 задания 3

1. Как изменится ток холостого хода I0 и номинальный коэффициент мощности двигателя cosном , если увеличить зазор между ротором и статором?

2. Почему ток холостого хода двигателя меньше, чем ток номинального режима?

3. Почему в момент пуска двигателя ток статора имеет максимальное значение? Чему при этом равны скольжение S и частота тока ротора f2 ?

4. С какой целью вводится добавочное сопротивление реостата Rр в цепь ротора двигателя с фазным ротором? Постройте качественные механические характеристики при R р = 0; R р  0.

5. Начертите искусственные механические характеристики при регулировании частоты вращения посредством изменения частоты питающей сети.

6. Почему намагничивающий ток АД составляет (25...50% ) Iном , а у трансформатора он составляет (3...10% ) Iном ?

7. В каком режиме ток обмотки короткозамкнутого ротора имеет максимальное значение? Чему при этом равно скольжение? Постройте качественные зависимости I1(S ) и I2(S ).

8. Чему равна частота тока ротора в момент пуска? Постройте зависимость f2 (S ).

9. Как влияет на процесс пуска двигателя момент нагрузки?

10. Как повлияет переключение обмотки статора с  на  на величину пускового момента?

11. Почему пусковые свойства двигателя с фазным ротором лучше, чем у двигателя с короткозамкнутым ротором?

12. Каким образом можно уменьшить пусковой ток двигателя с короткозамкнутым ротором?

13. Зависит ли пусковой момент асинхронного двигателя от величины напряжения сети? Постройте качественные механические характеристики двигателя при Uс = U ном и Uс = 0,9Uном.

14. Как зависит ЭДС ротора Е2 от частоты его вращения n2? Когда в роторе наводится максимальная ЭДС?

15. Во сколько раз изменится максимальное значение момента Мmax, если напряжение сети снизится на 10% ?

16. Начертите рабочие характеристики АД и поясните их характер.

17. Поясните вид механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя.

18. Как изменятся величины максимального момента Мmax и критического скольжения Sкр при введении пускового реостата в цепь ротора двигателя с фазным ротором? Покажите на графиках М(S).

19. Как изменится естественная механическая характеристика двигателя с фазным ротором:

1) при понижении напряжения сети;

2) при введении в цепь ротора добавочного сопротивления?

20. Как изменятся величина тока статора, cos  и частота тока ротора f2 при уменьшении противодействующего момента на валу двигателя?

21. Напишите уравнения намагничивающих сил и электрического состояния цепей ротора и статора АД.

22. Почему при введении реостата в цепь ротора АД с фазным ротором пусковой ток уменьшается, а пусковой момент увеличивается?

23. Каковы основные достоинства асинхронного двигателя? Начертите искусственные механические характеристики АД при регулировании частоты вращения изменением числа пар полюсов.

24. Как изменяется величина критического скольжения Sкр с изменением величины добавочного сопротивления, введенного в цепь ротора?

25. Во сколько раз ЭДС ротора в момент пуска Е20 больше ЭДС номинального режима для рассчитываемого двигателя?

26.Перечислить способы регулирования частоты вращения АД и указать наиболее экономичные из них.

27. Каково соотношение индуктивного сопротивления фазы ротора при пуске и в номинальном режиме?

28. Для чего последовательно с пусковой обмоткой однофазного АД включается конденсатор?

29.Сравните магнитные потери в статоре и роторе и укажите способы их уменьшения.

30. Каков наиболее распространенный способ регулирования частоты вращения АД с фазным ротором? Нарисуйте качественную диаграмму пуска двигателя, снабженного трехступенчатым пусковым реостатом.

Таблица 2 - Исходные данные к заданию 3

| Последние две цифры ID студента | Питающая линия |  |  | Конт- рольные вопросы | Технические данные двигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Мате-риал | Длина , м |  | Рном, кВт | ном , % | cosном | Км=МmaxМ ном |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кл | Al | 50 | 1,14 | 0,09 | 60 | 0,70 | 2,2 |
| 2 | Кл | Cu | 60 | 3,12 | 0,12 | 63 | 0,70 | 2,2 |
| 3 | Кл | Al | 60 | 5,10 | 0,18 | 66 | 0,76 | 2,2 |
| 4 | Кл | Cu | 60 | 7,8 | 0,28 | 66 | 0,77 | 2,2 |
| 5 | Кл | Al | 50 | 9,6 | 0,37 | 70 | 0,86 | 2,2 |
| 6 | Кл | Cu | 70 | 11,4 | 0,55 | 73 | 0,86 | 2,2 |
| 7 | Вл | Al | 100 | 13,2 | 0,76 | 77 | 0,87 | 2,2 |
| 8 | Вл | Al | 100 | 15,16 | 1,1 | 77,5 | 0,87 | 2,2 |
| 9 | Вл | Al | 100 | 17,18 | 1,5 | 81 | 0,85 | 2,2 |
| 10 | Вл | Al | 120 | 21,20 | 2,2 | 83 | 0,87 | 2,2 |
| 11 | Вл | Al | 120 | 23,30 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 2,2 |
| 12 | Вл | Al | 130 | 25,28 | 4,0 | 86,5 | 0,89 | 2,2 |
| 13 | Вл | Al | 130 | 27,24 | 5,5 | 87,5 | 0,91 | 2,2 |
| 14 | Вл | Al | 140 | 29,22 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 |
| 15 | Вл | Al | 140 | 2,27 | 11,0 | 88 | 0,90 | 2,2 |
| 16 | Кл | Al | 140 | 4,25 | 15,0 | 88 | 0,91 | 2,2 |
| 17 | Кл | Cu | 140 | 6,23 | 18,5 | 88,5 | 0,92 | 2,2 |
| 18 | Кл | Al | 150 | 8,21 | 22,0 | 88,5 | 0,91 | 2,2 |
| 19 | Кл | Al | 150 | 10,19 | 30,0 | 90 | 0,92 | 2,2 |
| 20 | Кл | Cu | 150 | 12,17 | 37,0 | 90 | 0,89 | 2,2 |
| 21 | Кл | Al | 140 | 14,15 | 45,0 | 91 | 0,90 | 2,2 |
| 22 | Кл | Cu | 140 | 16,13 | 55,0 | 91 | 0,92 | 2,2 |
| 23 | Кл | Al | 120 | 15,11 | 75,0 | 91 | 0,89 | 2,2 |
| 24 | Кл | Cu | 120 | 20,9 | 90,0 | 92 | 0,90 | 2,2 |
| 25 | Кл | Al | 90 | 22,7 | 110,0 | 91 | 0,89 | 2,2 |
| 26 | Кл | Cu | 90 | 24,5 | 132,0 | 91,5 | 0,89 | 2,2 |
| 27 | Кл | Al | 50 | 26,3 | 160,0 | 92 | 0,90 | 1,9 |
| 28 | Кл | Cu | 50 | 26,1 | 200,0 | 94,5 | 0,90 | 1,9 |
| 29 | Кл | Cu | 50 | 30,4 | 250,0 | 92,5 | 0,90 | 1,9 |
| 30 | Кл | Cu | 50 | 19,2 | 315,0 | 93,5 | 0,91 | 1,9 |

Примечание: Кл – кабельная линия в траншее; Вл – линия, проложенная открыто; Al – алюминиевая токоведущая жила; Cu – медная токоведущая жила.