Задание 4

К трехфазной сети линейным напряжением Uл (табл. 1) и частотой 
f = 50 Гц подключен асинхронный двигатель с фазным ротором (АД) номинальным напряжением Uном = 220 / 380 В. Технические характеристики двигателя приведены в таблице 2.

Задание:1. В зависимости от линейного напряжения сети Uл и номинального напряжения двигателя определить схему соединения обмоток статора.

2. Для АД с фазным ротором (таблица 2) составить Г-образную схему замещения и определить ее параметры. В номинальном режиме его работы рассчитать: 1) момент на валу Мном ; 2) линейный ток I1 ном ; 3) приведенное сопротивление Rр в цепи ротора, при котором пусковой момент станет равным максимальному; 4) пусковые токи при включении двигателя без реостата I1n и с реостатом Rр в цепи ротора – I1n.р. Определить кратность I1n / I1 ном ; I1n.р / I1 ном .

3. По упрощенной формуле Клосса построить естественную механическую характеристику двигателя.

4. Выбрать сечение токоведущих жил линии, питающей АД от распределительного пункта (РП). Данные по линии приведены в таблице 4. Проверить, запустится ли двигатель при пуске в холостую в условиях, когда напряжение на шинах РП равно номинальному. При проверке исходить из того, что пуск АД возможен, если напряжение на его зажимах Uдв   0,8 Uдв.ном .

- Указания к выбору варианта:

1. Последняя цифра ID студента определяет номер группы, которая определяет линейное напряжение питающей сети, номинальную частоту вращения двигателя (таблица 1).

- Таблица 1 – Исходные данные к заданию 4

| Исходные данные | - Номер группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 |
| Линейное напряжение сети Uл, В | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Номинальная частота вращения nном , мин-1 | 1420 | 2925 | 945 | 720 | 1450 | 2965 | 975 | 730 | - 2860 | - 725 |

2. Последние две цифры ID студента – технические данные двигателя, номера контрольных вопросов и данные по линии, питающей АД (таблица 2).

Полагая, что коэффициент мощности при пуске cos n не изменяется с введением в цепь ротора пускового реостата, оценить влияние пускового реостата на процесс пуска удаленного АД; рассчитать потерю напряжения в линии при наличии пускового реостата и без него.

Таблица 2 – к заданию 4

| По- рядк. | Питающая линия |  |  | Технические данные двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер студ. | Тип | Мате- риал | Длина, м | Рном, кВт | ном, % | cosном | cosn | КМ=MmaxMном | КI=IпIном | I0 , А | cos0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кл | Cu | 70 | 22 | 87,5 | 0,79 | 0,35 | 2,7 | 6,5 | 37 | 0,07 |
| 2 | Вл | Al | 100 | 7,5 | 82,0 | 0,84 | 0,34 | 2,5 | 7 | 14,2 | 0,01 |
| 3 | Вл | Al | 100 | 10 | 83,5 | 0,85 | 0,33 | 2,4 | 7 | 16,1 | 0,09 |
| 4 | Вл | Al | 80 | 13 | 84,5 | 0,86 | 0,32 | 2,5 | 7 | 19,2 | 0,08 |
| 5 | Вл | Al | 80 | 17 | 84,5 | 0,80 | 0,37 | 2,8 | 6,5 | 28 | 0,08 |
| 6 | Кл | Cu | 60 | 30 | 87,0 | 0,82 | 0,35 | 2,7 | 6,5 | 46 | 0,07 |
| 7 | Кл | Cu | 50 | 40 | 87,0 | 0,81 | 0,31 | 2,8 | 5,5 | 59 | 0,07 |
| 8 | Кл | Cu | 50 | 55 | 88,5 | 0,82 | 0,36 | 2,7 | 5,5 | 68 | 0,06 |
| 9 | Кл | Cu | 50 | 75 | 90,0 | 0,88 | 0,34 | 2,6 | 6,5 | 110 | 0,06 |
| 10 | Кл | Cu | 50 | 100 | 90,5 | 0,88 | 0,33 | 2,5 | 6,5 | 180 | 0,053 |
| 11 | Вл | Al | 100 | 1,4 | 69 | 0,74 | 0,30 | 2,3 | 7 | 3,7 | 0,13 |
| 12 | Вл | Al | 100 | 2,2 | 87,5 | 0,76 | 0,23 | 2,3 | 7 | 4,6 | 0,13 |
| 13 | Вл | Al | 100 | 3,5 | 79 | 0,75 | 0,25 | 2,3 | 7 | 7,25 | 0,13 |
| 14 | Вл | Al | 100 | 5,0 | 82 | 0,75 | 0,27 | 2,5 | 7 | 9,7 | 0,1 |
| 15 | Вл | Al | 90 | 11,0 | 79 | 0,76 | 0,29 | 2,8 | 7 | 17,8 | 0,09 |
| 16 | Вл | Al | 80 | 16,0 | 83 | 0,78 | 0,31 | 2,8 | 6,5 | 21,7 | 0,075 |
| 17 | Кл | Cu | 60 | 38 | 78 | 0,75 | 0,33 | 2,9 | 6,0 | 57 | 0,07 |
| 18 | Кл | Cu | 50 | 50 | 82 | 0,77 | 0,31 | 2,8 | 5,5 | 66 | 0,06 |
| 19 | Кл | Cu | 50 | 60 | 81 | 0,77 | 0,33 | 2,9 | 5,5 | 73,6 | 0,06 |
| 20 | Кл | Cu | 45 | 63 | 79 | 0,74 | 0,35 | 2,9 | 6,5 | 80 | 0,06 |
| 21 | Кл | Cu | 45 | 80 | 78 | 0,72 | 0,35 | 3,0 | 6,5 | 120 | 0,056 |
| 22 | Кл | Cu | 40 | 125 | 78 | 0,73 | 0,36 | 2,9 | 6,5 | 230 | 0,045 |
| 23 | Кл | Cu | 40 | 160 | 84 | 0,72 | 0,37 | 2,9 | 6,5 | 285 | 0,04 |
| 24 | Вл | Al | 70 | 22 | 87,5 | 0,79 | 0,32 | 2,0 | 6,0 | 33 | 0,065 |
| 25 | Кл | Cu | 70 | 30 | 87,5 | 0,79 | 0,31 | 1,9 | 5,5 | 49 | 0,06 |
| 26 | Кл | Cu | 60 | 40 | 87,5 | 0,81 | 0,33 | 2,4 | 6,5 | 59 | 0,063 |
| 27 | Кл | Cu | 60 | 55 | 90 | 0,81 | 0,35 | 2,2 | 6,0 | 72 | 0,055 |
| 28 | Вл | Al | 80 | 10 | 85 | 0,82 | 0,28 | 2,0 | 6,5 | 15 | 0,09 |
| 29 | Вл | Al | 100 | 7,5 | 84 | 0,82 | 0,25 | 2,4 | 7,0 | 12 | 0,11 |
| 30 | Вл | Al | 90 | 10 | 85 | 0,83 | 0,27 | 2,1 | 7,0 | 16,5 | 0,1 |

Примечания: Кл – кабельная линия в траншее; Вл – линия, проложенная открыто; Al – алюминиевая токоведущая жила; Cu –  медная токоведущая жила.