- Задание 7

Трехфазный синхронный двигатель, номинальные данные которого приведены в таблице 3.18, служит для привода компрессора и во время работы развивает на валу мощность, равную номинальной. Обмотка статора соединена звездой. Частота напряжения питающей сети - 50 Гц. Ток в обмотке возбуждения ротора установлен таким, что ЭДС фазы статора Е0 = 1,4Uф, где 
Uф – фазное напряжение статора.

Задание:

1. Определить число пар полюсов ротора и номинальный ток в фазе статора.

2. Пренебрегая активным сопротивлением обмотки статора, построить векторную диаграмму фазы синхронного двигателя.

3. По векторной диаграмме определить величину угла рассогласования   между векторами напряжения Uф и ЭДС Е0 и значение синхронного реактивного сопротивления машины.

4. Рассчитать коэффициент мощности промышленного предприятия, если суммарная активная мощность электроприемников предприятия без учета синхронного двигателя Рпр дана в таблице 1.

5. Ответить на вопросы, указанные в таблице 1.

Указания к выбору варианта:

1. ID номер студента определяет выбор числовых данных в таблице 2.

2. Первая буква фамилии определяет значения коэффициентов мощности синхронного двигателя cosном и предприятия cos пр без учета синхронного двигателя (таблица 1).

- Таблица 1

| Первая буква фамилии | Ц,У,К,Е,Н,Г, Ш, Т, | Й,Ф,Ы,В,А,П,Р, | Ж,Э,Я,Ч,С,М,И, Б | Ю, Щ,З,Х, О,Л,Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cosном | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,9 |
| cosпр | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |

- Таблица 2

| ID номер студента | Р ном , кВт | n ном , мин-1 |  ном , % | U ном , В | P пр , кВт | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 1500 | 90,0 | 380 | 150 | 1 |
| 2 | 75 | 1000 | 90,5 | 660 | 200 | 2 |
| 3 | 125 | 500 | 90,0 | 380 | 250 | 3 |
| 4 | 125 | 600 | 90,5 | 660 | 175 | 4 |
| 5 | 160 | 500 | 90,5 | 660 | 300 | 5 |
| 6 | 160 | 600 | 91,0 | 3000 | 350 | 6 |
| 7 | 200 | 750 | 90,5 | 660 | 500 | 7 |
| 8 | 200 | 600 | 91,0 | 3000 | 375 | 8 |
| 9 | 250 | 1000 | 91,0 | 660 | 500 | 9 |
| 10 | 250 | 750 | 91,5 | 3000 | 550 | 10 |
| 11 | 320 | 1000 | 91,5 | 3000 | 600 | 11 |
| 12 | 320 | 750 | 92,0 | 6000 | 750 | 12 |
| 13 | 400 | 1000 | 92,0 | 3000 | 800 | 13 |
| 14 | 400 | 750 | 92,5 | 6000 | 700 | 14 |
| 15 | 500 | 750 | 92,5 | 3000 | 1000 | 15 |
| 16 | 500 | 600 | 93,0 | 6000 | 900 | 16 |
| 17 | 630 | 750 | 93,0 | 3000 | 1200 | 17 |
| 18 | 630 | 600 | 93,5 | 6000 | 1400 | 18 |
| 19 | 800 | 600 | 93,5 | 3000 | 1600 | 19 |
| 20 | 800 | 500 | 94,0 | 6000 | 1400 | 20 |
| 21 | 1000 | 750 | 94,0 | 3000 | 2000 | 21 |
| 22 | 1000 | 600 | 94,5 | 6000 | 2250 | 22 |
| 23 | 1250 | 500 | 94,5 | 3000 | 2500 | 23 |
| 24 | 1250 | 600 | 95,0 | 6000 | 2600 | 24 |
| 25 | 1600 | 500 | 95,0 | 3000 | 3000 | 25 |
| 26 | 1600 | 375 | 95,0 | 6000 | 3500 | 26 |
| 27 | 2000 | 500 | 95,5 | 6000 | 4000 | 27 |
| 28 | 2000 | 375 | 95,0 | 3000 | 5500 | 28 |
| 29 | 3200 | 500 | 96,0 | 6000 | 6000 | 29 |
| 30 | 3200 | 375 | 95,5 | 3000 | 5000 | 30 |

- Вопросы к пункту 5 задания 7

1. Каковы устройство и принцип действия синхронного двигателя?

2. Какие типы роторов используются в турбо- и гидрогенераторах и почему?

3. Что называется угловой характеристикой синхронной машины и какое значение она имеет для оценки статической устойчивости машины при параллельной работе с сетью?

4. Что является обязательным условием преобразования энергии в синхронной машине?

5. При каких условиях синхронный двигатель представляет собой активно-емкостную нагрузку?

6. Как отражается на режиме работы элементов электропередачи уменьшение мощности потребителя?

7. Почему не разрешается работа потребителей электрической энергии с малым коэффициентом мощности?

8. Как используются синхронные двигатели для улучшения коэффициента мощности предприятий?

9. Как изменяется угол между током статора и напряжением на зажимах ненагруженного синхронного двигателя при регулировании тока возбуждения 
Iв ?

10. Как образуется вращающий электромагнитный момент синхронных двигателей?

11. Как влияет регулирование тока возбуждения Iв синхронного двигателя на изменение угла ?

12. Как реагирует синхронный двигатель на увеличение нагрузки на его валу?

13. Какой ток возбуждения синхронного двигателя называется нормальным; исходя из каких соображений выбирается его величина?

14.Как осуществляется пуск синхронных двигателей?

15. Почему при пуске синхронных двигателей обмотка возбуждения ротора замыкается на внешнее активное сопротивление?

16. Почему синхронный двигатель не может развернуться самостоятельно?

17. В каких условиях и почему применяется синхронный электропривод?

18. Как осуществляется быстрая остановка синхронных двигателей?

19. Какое влияние оказывает пусковая обмотка синхронного двигателя на его рабочий режим?

20. В каких условиях и где синхронный двигатель работает в качестве синхронного компенсатора?

21. Сравните свойства, конструкцию и характеристики синхронного и асинхронного двигателей.

22. Как влияет на механическую характеристику синхронного двигателя снижение питающего напряжения?

23. Каковы устройство и принцип действия реактивного синхронного двигателя?

24. Каковы устройство и принцип действия гистерезисного синхронного двигателя?

25. Перечислите условия и порядок включения синхронных машин на параллельную работу с трехфазной системой.

26. Какие явления сопровождают выпадение синхронных машин из синхронизма?

27. Как избежать выпадения из синхронизма синхронных машин?

28. Как осуществляется регулирование реактивной мощности синхронных машин?

29.Возможна ли работа синхронного двигателя с cos =1? (Ответ пояснить векторной диаграммой).

30. Почему трехфазная обмотка переменного тока располагается на статоре, электромагниты постоянного тока – на роторе, а не наоборот?