- Задание 4

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, технические данные которого приведены в таблице 1, при напряжении питающей сети U = 220 В.

1. Начертить электрическую схему с пусковым реостатом в цепи якоря, регулировочным реостатом в цепи возбуждения.

2. Определить мощность Р1ном и ток якоря Iя.ном , потребляемые из сети, а также момент Мном на его валу.

3. Определить частоту вращения якоря при значениях тока 0,25; 0,5; 0,75 и 1,25 Iя. ном .

4. Определить суммарные потери Р , КПД двигателя  и момент на его валу при тех же значениях тока, полагая, что мощность механических и магнитных потерь постоянна.

5. Рассчитать величину пускового реостата Rn при заданной кратности пускового тока КI = Iя / Iя. ном (таблица 1).

6. Построить естественную механическую характеристику, считая, что момент двигателя изменяется от Мmin = 0,2 М ном  до Мmax = 1,5 Мном.

7. Построить в общей системе координат зависимости М(Iя), n (Iя ) и 
 (Iя) в соответствии с расчетами пп.3 и 4, а также определить частоту вращения n и ток Iя при моменте нагрузки Мст = 0,6 Мном.

- Таблица 1

| № | Кратность | Технические данные двигателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | пускового тока КI | Р ном , кВт | I я. ном , А | n ном , мин–1 | R я , Ом | R в , Ом |  , % |
| 5 | 2,1 | 1,5 | 9 | 3000 | 1,99 | 0,2 | 76,0 |