Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Лабораторная работа №1

По дисциплине:

Сети связи и системы коммутации

Данная работа выдавалась за свою много раз, поэтому, чтобы не переделывать работу полностью, необходимо ответить на заданные вопросы.

См. вопросы в тексте работы

Выполнил: Емельянов В.А.

Группа: МБТ-82

Проверила: Попова Н.Н.

Новосибирск, 2020 г.

Лабораторная работа №1

“Поиск пути в двухзвенном коммутационном поле”

Цель работы

1.1. Изучение принципов поиска пути в автоматических системах коммутации (АСК) с программным управлением.

1.2. Изучение состава данных, используемых программой поиска пути.

1.3. Изучение принципа организации поиска пути в 2-хзвеном КП.

1.3. Моделирование с помощью персональной ЭВМ процесса поиска пути в КП.

Краткие теоретические сведения

Коммутационное поле (КП) автоматических телефонных станций любого типа, предназначено для осуществления процесса поиска соединительного пути и коммутации входа и выхода ступени или звена, посредством отыскания промежуточной линии, доступной входу и выходу коммутационного поля.

В процессе поиска пути могут быть использованы следующие режимы искания (РИ):

- свободное искание (СИ);

- групповое искание (ГИ);

- линейное искание (ЛИ).

Рисунок 1. Структурная схема двухзвенного коммутационного поля

На рисунке 1 показана двухзвенная схема со следующими структурными параметрами:

– число входов в один коммутатор звена А.

Нумерация входов: ;

– число выходов из одного коммутатора звена А.

Нумерация выходов: ;

– число коммутаторов в звене А.

Нумерация коммутаторов: ;

– соответствующие параметры звена В.

Во входы коммутаторов звена А включаются абонентские комплекты (АК). Выходы коммутаторов звена В разделяются на отдельные направления, каждое из которых предназначено для включения служебных комплектов одного из следующих типов:

КПН - комплекты приема номера;

КПВ - комплекты посылки вызовов;

КПЗ - комплекты посылки сигнала "Занято" и др.

При выполнении лабораторной работы в выходы коммутаторов звена B можно предусмотреть подключение КПН двух типов:

ДКПН - декадный комплект приема номера от дискового номеронабирателя;

ТКПН - тональный комплект приема номера от тастатурного номеронабирателя с частотным набором.

Тип КПН зависит от типа номеронабирателя, установленного в соответствующем телефонном аппарате, и определяется с помощью таблицы пересчета (ТП) "Номер АК - Тип КПН", хранящийся в памяти ЭУС.

В коммутационных системах (КС) с программным управлением обычно используется обусловленное искание "от конца к концу", т.е. осуществляется поиск одного пути из множества возможных, между двумя ранее маркированными точками коммутационного поля (КП). Для рассматриваемой структуры КП данную таблицу можно представить в виде матрицы или массива, состоящего из kа строк по nа элементов в каждой строке:

Рисунок 2 - Таблица пересчета "Номер АК - Тип КПН"

Элементы i-й строки соответствуют АК, включенным в i-й коммутатор звена А. Каждый элемент содержит код номеронабирателя:

Д – дисковый номеронабиратель;

Т – тастатурный номеронабиратель.

Данные о состоянии элементов КП группируются в два однобитовых массива:

- МСПЛ – массив состояния промлиний.

- МСКПН – массив состояния КПН. В лабораторной работе этот массив носит другое название – МСвых., что означает “Массив состояния выходов коммутационного поля”.

Рисунок 3 – Структура массива состояния промежуточных линий

МСПЛ занимает в памяти KA слов (ячеек памяти). Отдельное слово, состоящее из MA разрядов, хранит информацию о состоянии промлиний (ПЛ) АВ, относящихся к коммутатору звена A с тем же номером. После занятия промлинии в массиве МСПЛ 1 заменяется на 0.

0 – ПЛ занята

1 – ПЛ свободна

Рисунок 4 – Структура массива состояния КПН

МСКПН – это массив состояния КПН (выходов). Число КПН на АТС определяется телефонной нагрузкой. Массив МСКПН состоит из KВ слов по MВ разрядов. Каждый разряд в слове определяет состояние выходов данного коммутатора звена В.

Рисунок 5 – Функциональная схема процесса поиска свободных соединительных путей

0 - выход занят

1 - выход свободен

В данных массивах информация о состоянии КПН и ПЛ занимает по 1 биту памяти.

На рисунке 5 представлена общая функциональная схема процесса поиска свободных соединительных путей в двухзвенном коммутационном поле. На рисунке обозначены:

БЗО - буфер заявок на обработку вызовов, в который программой сканирования записывается номер АК после обнаружения поступившего вызова. При этом возникает необходимость подключить к нему КПН, поэтому этот буфер иногда называют буфером заявок на подключение КПН (такой вариант встречается во время выполнения лабораторной работы).

ТП - таблица пересчета "Номер АК - Тип КПН". Она хранится в памяти ЭУС и позволяет определить тип КПН, который зависит от типа HII, установленного в соответствующем ТА. В нашем случае - это ТКПН (тональный комплект приёма номера). Программа пересчета номера АК в тип КПН выполняет следующие функции:

- осуществляет пересчет номера АК в списочный номер и категорию абонента.

- пересчитывает номер КПН в координаты его включения на выходах коммутационного поля.

МСКПН (МСвых) - массив состояния КПН: 0 - выход занят; 1 - выход свободен

МСПЛ - массив состояния ПЛ: 0 - ПЛ занята; 1 - ПЛ свободна.

Процесс обусловленного искания свободного комплекта КПН основан на совместном анализе данных из МСПЛ и МСКПН. При этом в МСПЛ всякий раз принимается во внимание только информация о состоянии ПЛАВ, доступных абонентскому комплекту с заданным номером.

Чтобы отметить найденный КПН и соединительный путь к нему занятыми, осуществляется коррекция данных в МСПЛ и МСКПН. С этой целью в указанных массивах в соответствующих разрядах 1 заменяются на 0.

РВ - регистр вызова, закрепленный за АК. В него записываются координаты найденного соединительного пути.

Если РВ закреплены за АК, их число определяется количеством АК, включенных в КП. РВ могут быть закреплены за КПН, и тогда их число определяется числом КПН. Могут использоваться и иные варианты группирования РВ, однако в данной лабораторной работе они не рассматриваются.

Заключительная фаза подключения КПН выполняется программами формирования и выдачи последовательности периферийных команд (ППК).

БЗ ППК - буфер заявок на выдачу ППК. В него, в первую свободную ячейку, записывается NAK, обслуживаемого в данный момент, в случае нахождения свободного соединительного пути.

В случае окончательного подключения АК к КПН делается отметка в массиве активности КПН (сигнал называется "Есть соединение АК - КПН")

БЗ КПЗ - буфер заявок на подключение комплекта посылки сигнала "Занято". В первую свободную ячейку буфера записывается NAK, если соединение не состоялось.

Программа подключения записывает заявку в БЗ на подключение КПЗ в следующих случаях:

- нет свободных КПН;

- нет промлиний, свободных и доступных входу и выходу.

Если последовательность периферийных команд (ППК) выдана, а соединения АК - КПН не происходит, то программа подключения КПН записывает нашу заявку в БЗ СПТО (система программ технического обслуживания).

Выполнение лабораторной работы.

Для выполнения лабораторной работы зададим параметры структурной схемы двухзвенного КП, учитывая при этом следующие условия:

число коммутаторов на звене A: ;

число коммутаторов на звене B: ;

общее число входов в коммутаторы звена A: ;

общее число выходов из коммутаторов звена B: ;

нумерация входов, выходов, промежуточных линий, коммутаторов начинается с нуля и является сквозной в пределах данного звена.

- Размещение ДКПН и ТКПН, заполнение массивов МСПЛ и МСвых, а также таблицы пересчета (ТП) "Номер АК - Тип ТА", заполнение БЗО.

- Обработка первого запроса на подключение КПН

- Обработка второго запроса на подключение КПН

- Обработка третьего запроса на подключение КПН

- Укажите номер АК, участвующем в обработке 3-го запроса

- Указать тип номеронабирателя данного АК?

- Укажите номера свободных промлиний, доступных при установлении соединения между данным АК и КПН.

- Обработка четвертого запроса на подключение КПН

- Обработка пятого запроса на подключение КПН

- Обработка шестого запроса на подключение КПН

Результат работы

Вывод:

В результате проделанной работы изучена двухзвенная схема построения коммутационного поля, изучен принцип поиска пути в автоматических системах коммутации с программным управлением, изучен состава данных, используемых программой поиска пути, изучен принципа организации поиска пути в 2-хзвеном КП, проведено моделирование процессов поиска соединительного пути в двухзвенном коммутационном поле с помощью ПЭВМ.

Контрольные вопросы:

- Какие режимы искания используются в процессе поиска соединительного пути?

Ответ:

В процессе поиска пути могут быть использованы следующие режимы искания (РИ):

- свободное искание (СИ);

- групповое искание (ГИ);

- линейное искание (ЛИ).

- В чем сущность обусловленного искания “от конца к концу”?

Ответ:

В коммутационных системах (КС) с программным управлением обычно используется обусловленное искание "от конца к концу", т.е. осуществляется поиск одного пути из множества возможных между двумя ранее маркированными точками коммутационного поля (КП).

- Чему равна связность fАВ в структурной схеме, используемой при выполнении лабораторной работы?

Ответ:

Связностью блока АВ fАВ называется число ПЛ, связывающих каждый коммутатор звена А с каждым коммутатором звена В.

f = mа / kв

ma - число выходов из одного коммутатора звена А (ma = 5)

кв – число коммутаторов в звене В (кв = 5)

f = 5/5=1

- Чем определяется использование ДКПН или ТКПН?

Ответ:

Тип КПН зависит от типа номеронабирателя, установленного в соответствующем телефонном аппарате.

Д – дисковый номеронабиратель;

Т – тастатурный номеронабиратель.

- Каково назначение МСПЛ?

Ответ:

МСПЛ (массив состояний промежуточных линий) занимает в памяти KA слов (ячеек памяти). Отдельное слово, состоящее из MA разрядов, хранит информацию о состоянии промлиний (ПЛ) АВ, относящихся к коммутатору звена A с тем же номером. После занятия промлинии в массиве МСПЛ 1 заменяется на 0.

- Каково назначение МСКПН?

Ответ:

МСКПН – это массив состояния КПН (выходов). Число КПН на АТС определяется телефонной нагрузкой. Массив МСКПН состоит из KВ слов по MВ разрядов. Каждый разряд в слове определяет состояние выходов данного коммутатора звена В.

- Какой объем памяти в массивах МСПЛ и МСКПН занимает информация о состоянии одной промлинии или выхода?

Ответ: 1 бит

- Содержимое 1-ой строки МСНЛ: 10110. Сколько ПЛ свободно?

Ответ: 3 ПЛ

- Содержимое 2-ой строки МСПЛ: 10101. Назовите номера свободных промлиний?

Ответ: Свободны 5, 7, 9 промлинии

- Чем определяется число организуемых регистров вызовов (РВ)?

Ответ:

Их число определяется количеством АК, включенных в КП.

- Какую информацию содержит РВ?

Ответ:

РВ - регистр вызова, закрепленный за АК. В него записываются координаты найденного соединительного пути.

- Что является содержимым БЗО, БЗ КПЗ, БЗ ППК?

Ответ:

БЗО - буфер заявок на обработку вызовов, в который программой сканирования записывается номер АК после обнаружения поступившего вызова.

БЗ КПЗ - буфер заявок на подключение комплекта посылки сигнала "Занято". В первую свободную ячейку буфера записывается NAK, если соединение не состоялось.

БЗ ППК - буфер заявок на выдачу ППК. В него, в первую свободную ячейку, записывается NAK, обслуживаемого в данный момент, в случае нахождения свободного соединительного пути.

- Что подразумевается под словом "Заявка" при выполнении лабораторной работы?

Ответ:

Запрос на обработку поступившего вызова и установление свободного соединительного пути в двухзвенном коммутационном поле.