Санкт-Петербургский университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа технологии машиностроения

Курсовой проект

Технологический процесс изготовления детали «Вал»

Пояснительная записка

Студент группы

Преподаватель

Санкт-Петербург

2020 г.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

студенту группы  3331505/60102 Казанскому Ярославу Алексеевичу

- Тема проекта: Технологический процесс изготовления детали "Вал".

- Срок сдачи студентом законченного проекта «6» июня 2020.

- Исходные данные к проекту: Чертеж детали " Вал ".  Условия среднесерийного производства.

4.Содержание пояснительной записки:

1.	Анализ исходных данных

1.1.	Описание функционального назначения детали.

1.2.	Анализ технических требований

2.	Определение типа и параметров производства

3.	Выбор исходной заготовки и обоснование методов ее изготовления

4.	Выбор и обоснование технологических баз на различных этапах технологического процесса

5.	Проектирование маршрутов обработки отдельных поверхностей

6.	 Проектирование технологического маршрута изготовления детали с учетом рекомендации типового маршрута обработки и разработанного плана обработки отдельных поверхностей

7.	Проектирование технологических операций и переходов

7.1.	Определение последовательности технологических переходов

7.2.	Выбор средств технологического оснащения

8.	Расчет режимов резания

9.	Техническое нормирование.

10.	Оформление технической документации.

Примерный объём пояснительной записки 25 страниц машинописного текста.

- Перечень графического материала: (с указанием обязательных чертежей и плакатов): Чертеж детали, чертеж заготовки, технологический процесс изготовления детали, включающий: титульный лист, маршрутную карту, операционные карты, карты эскизов, контрольную карту.

- Дата получения задания: «17» февраля 2020 г.

Руководитель                                                                      Хрусталева И.Н.

(подпись)

Задание принял к исполнению                                          Казанский Я.А.

(подпись студента)

- Анализ исходных данных

  - Описание функционального назначения детали

Вал (рис. 1) – деталь машины или механизма, предназначенная для передачи вращающего или крутящего момента вдоль своей осевой линии. Большинство валов – это вращающиеся (подвижные) детали механизмов, на них обычно закрепляются детали, непосредственно участвующие в передаче вращающего момента (зубчатые колёса, шкивы, звёздочки цепных передач и т. п.).

Классификация валов и осей:

1) По форме продольной геометрической оси:

1.1)прямые(продольная геометрическая ось – прямая линия), например, валы редукторов, валы коробок передач гусеничных и колёсных машин;

1.2) коленчатые(продольная геометрическая ось разделена на несколько отрезков, параллельных между собой смещённых друг относительно друга в радиальном направлении), например, коленвал двигателя внутреннего сгорания;

1.3) гибкие(продольная геометрическая ось является линией переменной кривизны, которая может меняться в процессе работы механизма или при монтажно-демонтажных мероприятиях), часто используются в приводе спидометра автомобилей.

2) По функциональному назначению:

2.1) валы передач, они несут на себе элементы, передающие вращающий момент (зубчатые или червячные колёса, шкивы, звёздочки, муфты и т.п.) и в большинстве своём снабжены концевыми частями, выступающими за габариты корпуса механизма;

2.2) трансмиссионные валы предназначены, как правило, для распределения мощности одного источника к нескольким потребителям;

2.3) коренные валы - валы, несущие на себе рабочие органы исполнительных механизмов (коренные валы станков, несущие на себе обрабатываемую деталь или инструмент, называют шпинделями).

3) Прямые валы по форме исполнения и наружной поверхности:

3.1) гладкие валы имеют одинаковый диаметр по всей длине;

3.2) ступенчатые валы отличаются наличием участков, отличающихся друг от друга диаметрами;

3.3) полые валы снабжены сквозным или глухим отверстием, соосным наружной поверхности вала и простирающимся на большую часть длины вала;

3.4) шлицевые валы по внешней цилиндрической поверхности имеют продольные выступы – шлицы, равномерно расположенные по окружности и предназначенные для передачи моментной нагрузки от или к деталям, непосредственно участвующим в передаче вращающего момента;

3.5) валы, совмещённые с элементами, непосредственно участвующими в передаче вращающего момента (вал-шестерня, вал-червяк).

  - Анализ технических требований

Анализ точности размеров детали «Вал» до IT9:

IT6: ∅40𝑘6(+0,002+0,018); ∅30𝑘6(+0,002+0,015);

Остальные размеры выполнены по IT11-IT14

Рисунок  1 - Вал

Анализ допуска формы и допуска взаимного расположения:

Точность формы.

Допуск цилиндричности поверхности ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6  не более 0,006 мм;

Точность взаимного расположения.

- Допуск радиального биения правого торца цилиндрический поверхности вала ∅30𝑘6 относительного общей оси поверхностей ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6  не более 0,016 мм.

- Допуск радиального биения торца цилиндрический поверхности вала ∅40𝑘6 относительного общей оси поверхностей ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6 не более 0,02 мм.

- Допуск радиального биения торца цилиндрический поверхности вала ∅42 относительного общей оси поверхностей ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6 не более 0,02 мм.

- Допуск радиального биения торца цилиндрический поверхности вала ∅42 относительного общей оси поверхностей ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6 не более 0,01 мм.

- Допуск радиального биения торца цилиндрический поверхности вала ∅54 относительного общей оси поверхностей ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6 не более 0,01 мм.

- допуск симметричности шпоночного паза цилиндрической поверхности ∅42 относительно общей оси ∅54. – На какой поверхности у вас располагается шпоночный паз? Не обозначена база Г на чертеже.

Анализ шероховатости поверхности:

Ra 3,2 — Шероховатость боковых переходов шпоночного паза;

Ra 1,6 — Шероховатость шеек вала ∅28; ∅54; Шероховатость боковых поверхностей шпоночного паза;

Ra 0,8 — Шероховатость ∅40𝑘6(+0,002+0,018); ∅42;

Ra 0,6 — Шероховатость ∅30𝑘6(+0,002+0,015);

Остальные поверхности выполнены в пределах Ra 6,3-12,5.

Анализ физико-механических свойств:

Термообработка – 260…285 HB.

Описание основных и вспомогательных конструкторских баз

1. Основные конструкторские базы — общая ось цилиндрических поверхностей ∅30𝑘6 и ∅40𝑘6  , двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы; торец берта вала (Какой торец? Его необходимо обозначить) — опорная база, лишает деталь 1 степени свободы.

2. Вспомогательные конструкторские базы — ось симметрии шпоночного паза опорная скрытая база, лишает 1 степени свободы.

Не полный комплект вспомогательных конструкторских баз. Где расположен шпоночный паз? На рис.  Он не показан.

Шлицевая поверхность также является вспомогательной конструкторской базой.

- Определение типа производства

На первом этапе проектирования тип производства ориентировочно может быть определен в зависимости от массы детали и объема выпуска по таблице.

Таблица 1 — Годовая программа выпуска деталей по типам производства

| Тип | Годовой объем выпуска деталей одного |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| производства |  | наименования, шт. |  |
|  | Легкие, до 20 кг | Средние, | Тяжелые, более |
|  |  | 20…300 кг | 300кг |
| Единичное | До 100 | До 10 | 1…5 |
| Мелкосерийное | 101…500 | 11…200 | 6…100 |
| Среднесерийное | 501…5000 | 201…1000 | 101…300 |
| Крупносерийное | 50001…50000 | 1001…5000 | 301…1000 |
| Массовое | Свыше 50000 | Свыше 5000 | Свыше 1000 |

Выбранный тип производства — среднесерийное;

Годовой объем выпуска легких деталей одного наименования — 2500 шт.

На основе принятого годового объема выпуска N рассчитывается объем партии по следующей формуле

n=N* aT

где  N – годовой объем выпуска,

a – число рабочих дней, на которые надо иметь запас готовых деталей на функционирование, a = 5 дней;

T – число рабочих дней в году; T = 240 дней, получаем:

n=2500*5240=12500240=52 шт.

- Выбор метода полученной заготовки

Необходимо провести анализ двух различных методов получения заготовки для детали «Вал»: сортовой прокат или штамповка.

Для каждого типа заготовки проводится расчет двух параметров: коэффициент использования материала, величину затрат на черновом этапе обработки.

Масса детали gд=2,8 кг

- Сортовой прокат

Рисунок 2 – Заготовка вала

Коэффициент использования материла определяется по формуле:

Кисп.м.= gдgн

Рассчитаем объем заготовки:

𝑉 = 𝜋 ∙ r2 ∙ ℎ = 3,14 ∙ 292 ∙ 194= 512303 мм3 = 0,000512303 м3

Рассчитаем общий расход материала для изготовления детали, так как материал сталь 40X ГОСТ 4543-71, то 𝜌 = 7858 кг/м3

gн = 𝜌 ∙ 𝑉 = 7858 ∙ 0,000512303 = 4,03 кг

Следовательно:

Кисп.м.= 2,84,03=0,69

Величина затрат на черновом этапе обработки:

См=gн*Цм- gо*Цо+СзчТ (1+Сн100)

Где Сзч – средняя часовая заработная плата основных рабочих по тарифу, руб./чел. ч.;   Сзч = 0,55руб/чел.ч.

Цо– цена 1 кг отходов, руб

Цо=0,15 руб.

Цм – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заготовки, руб.;

Цм = 0,0298 руб/кг

gо – масса отходов материала, кг;  gо = 1,23 кг

𝑇 – время черновой обработки заготовки, ч

𝑇 = 0,00017 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

T1 = 0,00017 ∙ 40 ∙ 20= 0,136 мин

T2 = 0,00017 ∙ 54 ∙ 56= 0,51408 мин

T3 = 0,00017 ∙ 42 ∙ 100= 0,714 мин

T4 = 0,00017 ∙ 30 ∙ 18= 0,0918 мин

Т=0,136 +0,51408 +0,714 +0,0918 =1,45588 (Примем равным 1,5 минуты)

Сн– цеховые накладные расходы. Сн = 60%

Тогда:

См=4,03*0,0298- 1,23*0,15+0,55*1,5 1+60100=1,25 руб.

- Штамповка

Штамповка заготовки вала представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Заготовка вала

Коэффициент использования материла определяется по формуле:

Кисп.м.= gдgн

Рассчитаем объем заготовки:

𝑉 = 𝜋 ∙ r2 ∙ ℎ = 419951 мм3 = 0,000419951 м3

Рассчитаем общий расход материала для изготовления детали, так как материал сталь 40X ГОСТ 4543-71, то 𝜌 = 7858 кг/м3

gн = 𝜌 ∙ 𝑉 = 7858 ∙ 0,000419951 = 3,3 кг

Следовательно:

Кисп.м.= 2,83,3=0,85

Величина затрат на черновом этапе обработки:

См=gн*Цм- gо*Цо+СзчТ (1+Сн100)

Где Сзч – средняя часовая заработная плата основных рабочих по тарифу, руб./чел.ч.;   Сзч = 0,55руб/чел.ч.

Цо– цена 1 кг отходов, руб

Цо=0,4 руб.

Цм – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заготовки, руб.;

Цм = 0,0298 руб/кг

gо – масса отходов материала, кг;  gо = 0,5 кг

𝑇 – время черновой обработки заготовки, ч

𝑇 = 0,00017 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

T1 = 0,00017 ∙ 40 ∙ 20= 0,136 мин

T2 = 0,00017 ∙ 54 ∙ 56= 0,51408 мин

T3 = 0,00017 ∙ 42 ∙ 100= 0,714 мин

T4 = 0,00017 ∙ 30 ∙ 18= 0,0918 мин

Т=0,136 +0,51408 +0,714 +0,0918 =1,45588 (Примем равным 1,5 минуты)

Сн– цеховые накладные расходы. Сн = 60%

Тогда:

См=3,3*0,0298- 0,5*0,4+0,55*1,5 1+60100=1,21 руб.

Цена штампованной заготовки существенна ниже, следовательно, целесообразнее использовать именно штампованную заготовку.

Согласно заданию пункт 4 – описание комплектов технологических баз. Данное описание отсутствует.

- Проектирование маршрутов изготовления отдельных поверхностей

Необходимо описать технологические маршруты обработки для каждой поверхности.

На первом этапе необходимо пронумеровать каждую поверхность.

Рисунок 3 — Схема детали «Вал» с обозначением нумерации повехностей

Таблица 2 — Технологический маршрут обработки отдельных поверхностей

Не нужно разбивать шлицевую поверхность на две отдельные поверхности (5 и 13). Ее необходимо рассматривать как единую поверхность.

| Номер поверхности | Этапы обработки | Точность | Шероховатость |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 – не верный тех маршрут. Поверхность 7 у вас изготавливается по свободному квалитету. Достаточно только чернового точения | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 1,6 |
|  | Предварительное шлифование | IT7 | Ra 0,8 |
|  | Чистовое шлифование | IT6 | Ra 0,01 |
| 5,10 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Предварительное шлифование | IT7 | Ra 1,6 |
|  | Чистовое шлифование | IT6 | Ra 0,8 |
| 3 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Предварительное шлифование | IT7 | Ra 1,6 |
|  | Чистовое шлифование | IT6 | Ra 0,6 |
| 1,12 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Черновое шлифование - – данный этап обработки не нужен | IT7 | Ra 1,6 |
| 4,6,9 – канавки изготавливаются за один этап обработки (точение) | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Предварительное шлифование | IT7 | Ra 1,6 |
| 2,8,11 - фаски изготавливаются за один этап обработки (точение) | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Чистовое шлифование | IT7 | Ra 1,6 |
| 13 – объединить с поверхностью 5. Добавить шлицешлифование | Черновое фрезерование | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Чистовое фрезерование | IT8 | Ra 3,2 |

На какой операции изготавливается шпоночный паз?

Описан маршрут обработки только торцев 1, 12. Есть еще 3 торца.

- Проектирование технологического маршрута обработки детали

Таблица 3 — технологический маршрут обработки детали

| Номер операции | Название операции | Содержание операции (технологические переходы) | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | Заготовительная | Штамповка заготовки на прессе |  |
| 010 | Термическая | Улучшение нормализация |  |
| 015 | Фрезерно-центровальная | Фрезеровать торцы 1, 12 сверлить центровые отверстия 14,15 |  |
| 020 | Токарная (черновая) | Точить поверхности 8,9,11 |  |
| 025 | Токарная (черновая) | Точить цилиндрические поверхности 7,10 |  |
| 030 | Токарная (черновая) | Точить торцевые поверхности 2,4,6 |  |
| 035 | Токарная (черновая) | Точить поверхности 3,5 |  |
| 040 | Токарная (получистовая) | Точить 7,8,9,10,11 |  |
| 045 | Токарная (получистовая) | Точить 2,3,4,5,6 |  |
| 050 | Токарная (чистовая) | Точить 7,8,9,10,11 |  |
| 055 | Токарная (чистовая) | Точить 2,3,4,5,6 |  |
| 060 | Шпоночно-фрезерная | Фрезеровать паз 13 |  |
| 065 | Термическая | Закалка |  |
| 070 | Кругло шлифовальная (предварительная) | Шлифовать все указанные поверхности 7,8,9,10,11,12 |  |
| 075 | Кругло шлифовальная (предварительная) | Шлифовать все указанные поверхности 1,2,3,4,5,6 |  |
| 080 | Кругло шлифовальная (чистовая) | Шлифовать все указанные поверхности 7,8,9,10,11,12 |  |
| 085 | Кругло шлифовальная (чистовая) | Шлифовать все указанные поверхности 1,2,3,4,5,6 |  |
| 090 | Кругло шлифовальная (чистовая) | Шлифовать шпоночный паз 13 |  |
| 095 | Слесарная | Притупить острые углы |  |
| 0100 | Моечная | Промывка детали |  |
| 0105 | Сушка | Сушка детали |  |
| 0110 | Контрольная | Контроль детали на соответствие техническим требованиям |  |

- На эскизах не указаны:

- шероховатость

- допуска на размеры

- технические требования (допуска формы, расположения)

- установочно-зажимные приспособления

- опорные точки

- Проектирование технологического маршрута обработки детали

Таблица 4 — Средства технологического оснащения

| Номер и название операции | Технологическое оборудование | Установочное приспособление | Режущий инструмент | Контрольно-измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 Фрезерно-центровальная | Фрезерно -центровальный станок МР71 | Тиски с призматическими губками и самоцентрирующимся механизмом | 1. Фреза торцевая 2. Сверла центровочные | Штангенциркуль ШЦ-2-300-0,05 ГОСТ 166-89, калибрыскобы |
| 020, 025,030,035, 040, 045,050, 055 Токарная | Универсальный токарно-винторезный станок 16К20 | Патрон поводковый, вращающийся задний центр, люнет неподвижный | 1.Резец проходной упорный по ГОСТ 23075-78 из материала Т14К8 2. . Резец проходной упорный по ГОСТ 2307578 из материала Т14К8 3. Резец канавочный Т15К6 | Штангенциркуль ШЦ-2-300-0,05 ГОСТ 166-89, калибр скобы |
| 060 Фрезерная | Консольно-фрезерный вертикальный общего назначения станок 6Р12 | Тиски с призматическим основанием, прижимные струбцины | Фреза шпоночная | Штангенциркуль, штанген-глубинометр, калибр-пробка |
| 070, 075, 080, 085, 090 Кругло шлифовальная | Станок кругло шлифовальный 3М151 | Патрон поводковый, вращающийся задний центр, люнет неподвижный | Шлифовальный круг | 1. Скоба рычажная типа СР по ГОСТ 11098-75 с ценой деления 0,001 мм 2. Калибр скобы 3. Биениемер с измерительной головкой МИГ1, БП 250 |

        - 7. Расчет режимов резания

Назначение режима резания начинается с определения глубины резания. Так как в диапазоне диаметров от 20 до 40 мм максимальная глубина резания не может быть более 5 мм, следовательно, съем припуска осуществляется за 2 прохода с глубиной резания 4,25

Исходя из глубины резания выбирается подача. Большим глуби нам резания соответствует меньшая подача, выбранная глубина резания близка к максимальной, поэтому выберем значение подачи ближе к началу диапазона s=0,35 мм/об.

Скорость резания определяем по формуле:

v=CvTm*tx*Sy*Kv

где, Cv,х,у,𝑚 − коэффициенты и показатели степени при соответствующих параметрах резания; 𝑇— период стойкости инструмента, мин.; 𝑡— глубина резания, мм.; 𝑠— подача, мм/об; Kv— общий поправочный коэффициент, представляющий собой

произведение отдельных коэффициентов, каждый из которых отражает влияние определенного фактора на скорость резания.  Т=60 мин ;

Cv = 350  коэффициенты, зависящий от условий обработки;

показатели степени: х = 0,15; у = 0,35; 𝑚 = 0,2

Для резцов с пластиной из твердого сплава Kv равно:

Kv=KμV*KnV*KuV

KμV=Kr*(750σВ)nV=1*(750610)1=1,77

Где 𝐾𝜇𝑉 −  коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки на скорость резания;

𝐾𝑟 −коэффициент, характеризующий группу, стали по обрабатываемости (для стали 40Х  Kr=0,95);

nV − показатель степени,для обработки резцом nV = 1;

𝜎В −предел прочности обрабатываемого материала, 𝜎В = 610;

KnV = 0,8 −коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности

заготовки на скорость резания;

KuV = 0,65 −коэффициент, учитывающий влияние инструментального

материала на скорость резания.

Kv = 1,77 ∙ 0,8 ∙ 0,65 = 0,92

Скорость резания:

𝑉 =340 ∙ 0.607600,2*1,40,12*0,50,45= 165 м/мин

Режимы резания на остальных технологических переходах операций назначим по нормативам и сведем в таблицу 5.

Таблица 5 — Режимы резания

| Номер операции | Режущий инструмент (маркировка) | Скорость резания | Глубина резания | Подача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | 1)Фреза торцевая 2)Сверла центровочные | 111 | 2 | 0,2 |
| 020, 025,030,035, 040, 045,050, 055 Токарная | 1) Резец проходной упорный по ГОСТ 23075-78 из материала Т14К8 2) Резец подрезной ГОСТ 18880-73 из материала Т15К10 | 165-167 | 4,25 - 1 | 0,35-0,63 |
| 060 Фрезерная | 1) Сверло спиральное 2) Фреза шпоночная Р6М5 3)Фреза шпоночная Р6М | 1200 | 0,3 | 0,12 |
| 070, 075, 080, 085, 090 Кругло шлифовальная | Шлифовальный круг | 30-35 | 0,01-0,005 | 0,07-0,04 |

- 8. Техническое нормирование

- Технические нормы времени в условиях серийного производства устанавливают расчетно-аналитическим методом. Штучно – калькуляционное время рассчитывается по формуле:

- Tшк=T0+Tв+Tтех+Tорг+Tотл+Тпзn

- Где T0— основное время, формула для расчета данного параметра представлена ниже

- T0=l+l1+l2n*S

- Tв — вспомогательное время;

- Tтех — время на техническое обслуживание;

- Tорг— время на организационное обслуживание;

- Tотл — время на отдых и личные нужды рабочего;

- Tпз —  подготовительно – заключительное время, затрачиваемое на подготовку выпуска партии изделий;

- 𝑛 — количество изделий в партии

- Рассчитаем норму времени для черной токарной операции (020,025)

- 1) Основное технологическое время:

- T0=0,9 мин.

- Вспомогательное время

Тв=tуст+tупр+tиз

- Где tуст  = 0,25 мин — время на установку, закрепление и снятие детали;

- tупр = 0,4 мин — время на управление станком, связано с  технологическими переходами;

- tиз = 0,15 мин — время на контрольные измерения

- Таким образом,

- Тв = 0,25 + 0,4 + 0,15 = 0,8мин

Tтех= 0,06 ∙ (Т0 + Тв) = 0,06 ∙ 1,754 = 0,105 мин;

Tорг= 0,08 ∙ (Т0 + Тв) = 0,08 ∙ 1,754 = 0,14 мин;

Tотл = 0,04 ∙ (Т0 + Тв) = 0,04 ∙ 1,754 = 0,07 мин;

Tпз =20 мин, подставляем в уравнение:
Tшк=T0+Tв+Tтех+Tорг+Tотл+Тпзn=2 мин.

Таблица 6 — нормы времени

| Номер операции | Штучное время | Подготовительно-заключительное время |
| --- | --- | --- |
| 015 | 0,71 | 20 |
| 020, 025,030,035, 040, 045,050, 055 | 2-3,5 | 20 |
| 060 | 3,2 | 16 |
| 070, 075, 080, 085, 090 | 2,3-2,8 | 12 |

Исправить карты эскизов согласно замечаниям пункта 5